ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ: по изготовлению скважинных фильтров из материалов Заказчика

- Цель, назначение, область применения

Цель – нарезка технологических отверстий в заготовке (базовой трубе), предоставляемой Заказчиком.

Назначение – оборудование призабойных участков эксплуатационных скважин:

- Правобережный район, г. Беслан, РСО-Алания («Головной водозабор»)

- Пригородный район, с. Нижний Комгарон («Водозабор»).

- Геолого-технические условия

| № п/п | Проектные условия | Приразломное НМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Категория скважины | водозаборная |
| 2. | Проектная глубина спуска по стволу, м | 180 м |
| 3. | Диаметр эксплуатационной колонны хвостовика, мм | 159 мм 273 мм |
| 4. | Плотность промывочной жидкости в скважине при спуске фильтра-хвостовика, г/см3 | 1,35 |
| 5. | Тип скважины (верт., н/н, гор.) | вертикальная |
| 6. | Температура окружающей среды, С | 10 °С |

- Состав и этапы выполнения работ

Работа по изготовлению фильтров для эксплуатационных скважин включает следующие основные этапы выполнения работ:

  - Подрядчик организует отправку заготовки (базовой трубы) с базы Заказчика в г. Владикавказ на собственную производственную базу.

  - Производится сверление трубы сверлом диаметром 25 мм с шагом 50 мм по все лине трубы (5-6 м длина трубы);

  - Наварка проволоки диаметром 4 мм электродуговой сваркой вдоль трубы по всей длине в количестве 10 прудков;

  - Намотка оцинкованной проволокой диаметром 2,5 мм с шагом навивки 1 мм;

3.5.	По завершению изготовления скважинных фильтров Подрядчик организует доставку готовой продукции с производственной базы на объекты Заказчика.

Спецификация на поставку скважинных фильтров

| № | Параметры | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип фильтра | дырчатый |
| 2. | Характеристики базовой трубы: |  |
|  | - наружный диаметр, мм | 159 мм 273 мм |
|  | - марка стали | Ст.20 |
|  | - - толщина стенки, мм | 9 мм |
|  | - - тип соединения | сварное |
| 3. | Длина фильтрующей части, м | 5-6 |
| 4. | Диаметр отверстий в трубе, мм | 25 |
| 5. | Количество отверстий на погонный метр, отв./п.м | 200 шт |
| 8. | Количество скважинных фильтров | 159 мм - 65 м (13 шт) 273 мм – 50 м (10 шт) |

- Перечень документации, представляемой Подрядчиком по окончании выполнения работ

- Акт выполненных работ;

- Счет и счет-фактуру;

- Технические условия (спецификации) на производство продукции.

- Прочностные характеристики скважинных фильтров с Актом проведения дефектоскопии готовой продукции.

- Рекомендации производителя по эксплуатации скважинных фильтров.

- Упаковка, отгрузка-поставка

- Упаковка труб должна быть попакетная (с обвязкой), с расположением муфт в одну сторону.

- Упаковка должна гарантировать безопасную транспортировку изделия.

- Маркировка упаковки должна быть в соответствии с техническими условиями (спецификациями) производителя.

- Получатель труб – ГУП «РПВВ»

- Поставка до:

- Правобережного района, г. Беслан, РСО-Алания («Головной водозабор»);

- Пригородный район, с. Нижний Комгарон («Водозабор»).

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: 7 рабочих дней с момента получения материалов от Заказчика.

Согласовано:

Начальник службы

водозаборных сооружений ГУП «РПВВ»        _____________________    С.Д. Уртаев