Приложение № 1
к Извещению о проведении ценового запроса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ограждающих конструкций и комплектующих материалов

| № | Наименование и технические характеристики | ОКПД2 | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полотно откатных ворот из ламелей (жалюзи) на проем 6000 мм. Ширина ворот 6200 мм, высота 2420 + 80 мм зазор под воротами. Заполнение: ламель 60 мм, толщина 0,45 мм, двухсторонняя однотонная окраска. Основание полотна — балка 95 (DoorHan). Каркас из профильной трубы 80×60×2 мм. Покрытие: грунт-эмаль 3 в 1, 2 слоя. Комплект: 2 опоры роликовые, 1 направляющий ролик, ловитель верхний, ловитель нижний, 2 заглушки для балки, задвижка. Вид с улицы. Цвет ламелей 7024/7024, цвет каркаса — графит RAL 7024. | 25.12.10.190 | 1 | шт. |
| 2 | Столб ловитель/направляющий 100×100 с подпятником, L=2500 мм. Покрытие ППК. | 25.11.23.119 | 3 | шт. |
| 3 | Электропривод для откатных ворот SLIDING 1300 (DoorHan), в масляной ванне, для ворот массой до 1300 кг, ширина проема до 6 м. | 28.14.20.112 | 1 | шт. |
| 4 | Рейка зубчатая RACK-8, L=1 м, 30×8 мм. | 28.15.39.120 | 7 | шт. |
| 5 | Фотоэлементы PHOTOCELL-N, дальность действия до 20 м (DoorHan). | 26.11.22.119 | 1 | шт. |
| 6 | Пульт 2-канальный Transmitter 2-PRO 433 MHz. | 26.51.20.130 | 2 | шт. |
| 7 | Ламель-жалюзи 60 мм, 135/50/60×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм. | 25.11.23.119 | 1 820 | шт. |
| 8 | Планка крепежная забора 60×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм. | 25.11.23.119 | 182 | шт. |
| 9 | Планка крышки забора 60 мм, 35×65×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм. | 25.11.23.119 | 91 | шт. |
| 10 | Планка стойки забора 60 мм, 35×60×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм. | 25.11.23.119 | 182 | шт. |
| 11 | Планка угла, усиливающая для забора 40×20×2500, ПЭД-01-7024/7024, толщина 0,45 мм. | 25.11.23.119 | 91 | шт. |
| 12 | Опора 80×80×3, L=2500 мм для ограждений с подпятником. Цвет RAL 7024, покрытие ППК. | 25.11.23.119 | 91 | шт. |
| 13 | Заглушка пластиковая 80×80 мм. | 22.29.29.190 | 91 | шт. |
| 14 | Заглушка пластиковая 100×100 мм. | 22.29.29.190 | 2 | шт. |
| 15 | Саморез с прессшайбой со сверлом, RAL 7024 (графит), 4,2×16 мм. | 25.94.11.110 | 12 000 | шт. |

1. Требования к товару

1.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов и повреждений.

1.2. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям изготовителя, применимым техническим регламентам, ГОСТ/ТУ (при наличии обязательности их применения) и настоящему Техническому заданию.

1.3. Если для товара законодательством предусмотрено обязательное подтверждение соответствия, Поставщик передает соответствующие документы одновременно с товаром.

2. Условия поставки

2.1. Место поставки: 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 49.

2.2. Срок поставки: в течение 14 рабочих дней с даты заключения договора.

2.3. Поставка осуществляется в полном объеме. Погрузка, перевозка, доставка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика и включаются в цену договора.

2.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Гарантийный срок на товар — не менее гарантийного срока, установленного изготовителем.

3.2. При выявлении товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить его за свой счет в порядке и сроки, предусмотренные договором.

4. Особые условия

4.1. В соответствии с п. 10.3.2 Положения о закупке Заказчика ценовой запрос в электронном магазине может содержать марки, модели, наименования товара и производителя; предоставление эквивалентов не допускается.

4.2. Участник указывает страну происхождения каждой товарной позиции, а также номер реестровой записи в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.