| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| И.о.главного инженера МУП «Водоканал» | Директор МУП «Водоканал» |
| __________________ Грачев В.Ю. | _______________Нагибнев В.В. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание  услуг по проведению лабораторных исследований физических и химических факторов на рабочих местах в рамках проведения производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил

1. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».

2. Основание оказания услуг.

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2;

3. Цель оказания услуг.

Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий (далее по тексту – производственный контроль).

4. Наименование услуг.

Проведение инструментальных измерений факторов производственной среды и трудового процесса в рамках производственного лабораторного контроля на рабочих местах в структурных подразделениях. Код ОКПД2: 71.20.11.190

5. Место оказания услуг.

Место оказания услуг: г. Улан-Удэ, структурные подразделения МУП «Водоканал» в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

6. Сроки оказания услуг.

6.1. Исполнитель оказывает Услуги в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

6.2. Фактической датой завершения оказания Услуг считается дата завершения Услуг, указанная в Актах оказанных Услуг, оформленных в установленном порядке и представленных Исполнителем.

7. Перечень исследуемых факторов производственной среды Заказчика

Замеры проводятся на рабочих местах посредством лабораторных исследований вредных производственных факторов с соблюдением объемов и кратности измерений в порядке, установленном санитарными правилами и государственными стандартами.

| № п/п | Наименование производственного фактора | Количество точек замеров | Месяц проведения исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азота оксид, 3-й класс | 94 | сентябрь |
| 2 | Азотная кислота, 3-й класс | 13 | сентябрь |
| 3 | Аммиак, 4-й класс | 444 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| 4 | Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс | 20 | сентябрь |
| 5 | Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров: железо, медь, аллюминий), 4-й класс | 6 | сентябрь |
| 6 | Аэроинный состав воздуха | 2 | сентябрь |
| 7 | Вибрация | 157 | сентябрь |
| 8 | Вибрация локальная | 6 | сентябрь |
| 9 | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 564 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| 10 | ДиЖелезо триоксид, 4-й класс | 19 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| 11 | Диметилбензол (ксилолы), 3-й класс | 9 | сентябрь |
| 12 | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс | 76 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| 13 | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 13 | сентябрь |
| 14 | Метан, 4-й класс | 95 | сентябрь |
| 15 | Метилбензол (толуол), 3-й класс | 9 | сентябрь |
| 16 | Микроклимат | 285 | сентябрь |
| 17 | Неионизирующие электромагнитные излучения | 8 | сентябрь |
| 18 | Окись углерода, 4-й класс | 94 | сентябрь |
| 19 | Освещенность | 29 | сентябрь |
| 20 | Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс | 16 | сентябрь |
| 21 | Серная кислота, 2-й класс | 52 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| 22 | Соляная кислота, 3-й класс | 11 | сентябрь |
| 23 | Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты (л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, 3-й класс | 8 | сентябрь |
| 24 | Синтетические моющие средства, 3-й класс | 12 | сентябрь |
| 25 | Уайт-спирит, 4-й класс | 9 | сентябрь |
| 26 | Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс | 94 | сентябрь |
| 27 | Уксусная кислота, 3-й класс | 11 | сентябрь |
| 28 | Шум | 171 | сентябрь |
| 29 | Ортофосфористая кислота, 2-й класс | 32 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| 30 | Хлор, 2 класс | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| 31 | Трихлорметан+(Хлороформ), 2 класс | 12 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| 32 | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10), 2 класс | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| 33 | Этанол (этиловый спирт), 4-й класс | 14 | сентябрь |
|  | ИТОГО | 2405 |  |

8. Требования к методам исследований (испытаний) и методикам измерений при проведении лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля

8.1. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений.

8.2. Наличие в структуре испытательной лаборатории (центра), аккредитованной национальным органом Российской Федерации по аккредитации в области проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

8.3. Испытательная лаборатория (центр) должна быть укомплектована измерительным оборудованием и приборами, находящимися в собственности организации, проводящей лабораторные исследования (испытания, измерения) в рамках производственного лабораторного контроля и прошедшими поверку и внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

9 Требования к организации, оказывающей услуги по проведению лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля

9.1. Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям на право осуществления данного вида работ с предоставлением копии лицензии, свидетельства об аккредитации и области аккредитации.

9.2. Организация, проводящая исследования (испытания, измерения) в рамках производственного лабораторного контроля должна иметь действующий аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) системы аккредитации лабораторий, осуществляющих лабораторные исследования и испытания на основании пункта 2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Санитарные правила, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001.) выданный национальным органом по аккредитации в установленном Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» порядке, в области аккредитации, позволяющей проведение лабораторно-инструментальных исследований, предусмотренных Техническим заданием.

9.3. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) должен быть действителен в течение всего срока проведения лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля. В случае окончания срока действия аттестата аккредитации в период оказания услуг, организация обязана предоставить новый аттестат аккредитации с аналогичной областью аккредитации испытательной лаборатории (центра).

9.4. При оказании услуг Исполнитель обязан:

- неукоснительно выполнять требования безопасности при выполнении работ на производственных объектах.

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

Ответственность за соблюдение требований безопасности возлагается на Исполнителя;

10. Условия оказания услуг:

10.1. Оказание услуг по проведению лабораторного контроля внешней среды Заказчика должно соответствовать ст.11, 29, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. и Санитарным правилам 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Главным государственным врачом РФ 10.07.2001г.

10.2. Исполнитель самостоятельно определяет методы проведения измерений и оценок на основе действующих нормативно-правовых актов, а также количественный и персональный состав специалистов, проводящих измерения и оценку.

10.3. Расходные материалы, необходимые для осуществления исследований приобретаются исполнителем, их стоимость учтена в стоимости услуг.

10.4. Привлечение третьих лиц для оказания услуг не допускается.

10.5. Исполнитель должен обеспечить отбор проб квалифицированными специалистами, в соответствии с нормативными документами и их доставку в кратчайшие сроки.

10.6. Выезд исполнителя для отбора проб, отбор проб, транспортировка, подготовка проб и оформление протоколов исследования осуществляется за счет сил и средств исполнителя.

10.7. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленный срок.

10.8. Услуги оказываются в рабочие дни в удобное для Заказчика время, в том числе за пределами рабочего времени Исполнителя. Перед выездом к месту оказания услуг Исполнитель за один рабочий день согласовывает по телефону время оказания услуги с ответственным лицом Заказчика, назначенным руководителем структурного подразделения.

10.9. Услуги оказываются в присутствии ответственного лица Заказчика.

10.10. Оказание услуг не должно нарушать рабочий процесс на рабочих местах Заказчика.

10.11.  Доставка приборов, оборудования и материалов для оказания услуг осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

10.12. Результаты испытаний оформляются Протоколом лабораторных испытаний.

10.13. В части метрологического обеспечения лаборатории должны удовлетворять следующим условиям:

- применение поверенных средств измерений;

- использование государственных и межгосударственных стандартных образцов (ГСО);

- использование стандартизованных и (или) аттестованных методик определений, а также методик, утвержденных Минздравом России;

11. Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг

11.1. Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля осуществляется в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11.2. Исполнитель несет полную ответственность за достоверный и полный объем проведения лабораторно-инструментальных исследований.

12. Требования по объему и сроку гарантий на результаты услуги

12.1. Гарантия качества предоставляется на весь объем оказанных услуг сроком на 3 года с даты подписания, без замечаний акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому структурному подразделению.

12.2. В случае выявления дефектов в период гарантийного срока на результат услуг, данный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

12.3. Гарантийный срок, продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом услуги из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.4. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки результата услуги в течение 10 дней с момента предъявления соответствующих требований Заказчиком.

13. Особые условия.

В связи с особенностями внутреннего режима на объекте Заказчика Исполнитель обязуется:

- обеспечить высокую культуру оказания услуг;

- по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы на объектах Заказчика, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика;

- допуск рабочих организации Исполнителя на территорию объектов Заказчика осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт);

- соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;

- выполнять требования сотрудников охраны объектов по соблюдению установленного порядка и пропускного режима;

- выполнять противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на объектах Заказчика.

14. Требования, устанавливаемые к качеству, результатам оказываемых услуг.

14.1. Протоколы измерений должны быть переданы Заказчику, в объеме 1 (Одного) экземпляра на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе в формате, согласованном с Заказчиком.

14.2. Предварительные результаты по проведению инструментальных измерений по программе производственного контроля должны быть согласованы с Заказчиком.

14.3. При выявлении недочетов в протоколах замеров, материалы направляются обратно на исправление в организацию, проводившую инструментальные измерения, соответственно подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг переносится на срок исправления недочетов.

14.4. Акты сдачи-приемки оказанных услуг составляются в 2-х экземплярах с приложением документов, указанных в п.14.1. Технического задания.

14.5. Заказчик в течение 20-ти рабочих дней производит проверку представленных документов и при отсутствии замечаний подписывает акты сдачи-приемки оказанных услуг, или направляет мотивированный отказ от подписания с указанием причин и сроков устранения замечаний.

Инициатор закупки

Начальник СОТ, ПКиО _____________________________________________ Гуслякова Н.Л.

Согласовано:

Зам.директора по коммерческой  деятельности___________________________ Боярчуков А.В.

Зам.директора по управлению персоналом и правовым вопросам_____________Смирнова В.М.

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Структурное подразделение | Участок | Рабочее место | Физические факторы | Периодичность за год | Кол-во точек замеров | Всего за год | Месяц проведения исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Новые головные сооружения», о.Спасский. | Машинный зал | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, уборщик производственных и служебных помещений, электрогазосварщик, | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Помещение электролизной | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, уборщик производственных и служебных помещений, аппаратчик электролиза | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Хлор, 2 класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  | Помещения НГС | Уборщик производственных и служебных помещений | Синтетические моющие средства, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Сварочный пост | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | ДиЖелезо триоксид, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Неионизирующие электромагнитные излучения | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Дежурное помещение | Мастер, машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Старые головные сооружения о.Богородский. | Слесарная мастерская | Слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация локальная | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Токарная мастерская | Токарь | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Сварочный пост | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | ДиЖелезо триоксид, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Неионизирующие электромагнитные излучения | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  | Уборщик производственных и служебных помещений | Синтетические моющие средства, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Кабинет, насосная станция (дежурное помещение) | Мастер, начальник участка, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | Микроклимат | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
| ВНС 3-го в/п, п.Загорск, ул.Краснодонская,4а | Машинный зал | Машинист насосных установок | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Дежурное помещение | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС 3-й в/п "Юго-Запад", | Машинный зал | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Дежурное помещение | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС 3-го водоподъема. ул.Красноармейская, 24Б | Машинный зал | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Дежурное помещение | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС 3-го в/п "ЛВРЗ". ул.Красноармейская, 24В | Машинный зал | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Дежурное помещение | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| «АРЗ». ВНС 1-й в/п, п.Исток | Дежурное помещение | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| «АРЗ». ВНС 2-й в/п, п.Исток, ул.Снежная, 1а | Машинный зал | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Помещение электролизной | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Хлор, 2 класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  | Дежурное помещение | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС Бурятмясопром, ул.Пугачева, 38. | Машинный зал | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Помещение электролизной | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Хлор, 2 класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  | Дежурное помещение | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС «Шишковка». ул.Жуковского,46Д | Машинный зал | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Дежурное помещение | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС «Психбольница», ул.Монтажная,1а |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина "Кардиологический центр", В. Березовка, 2Д |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина п. Матросова, ул. И.Земнухова, 23д |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина ДРСУ, ул.Матросова,19 |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС "Ургы" |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС Вербная |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС Ринпоче |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ВНС РК "Здоровье" |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина п. Мелькомбинат, ул.Денисова,13а |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина ул.Репина |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина ул.Новая, 44 |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| СКВАЖИНЫ: ул.Подлесная - 2 шт., ул.Боровая, ул.Дарвина, ул.Кедровая, ул.Ульянова |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
| СКВАЖИНЫ: В.Березовка - Дом отдыха, ул.Ватутина, ул.Егорова |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
| СКВАЖИНЫ: В.Березовка - Дом отдыха, ул.Ватутина, ул.Егорова |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
| Скважина 5502 км, 51Д |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина: ул.Кумысская, 9Д |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул. Горхонская, 8А |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Докучаева, 11Д |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул. Сахалинская, 11Б |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Багданова, 15д |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Акшинская, 2А |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Гранитная, 1А |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Путейская, 1Г |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Крамского, |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Каменная, 10А |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Тугнуйская, 42А |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Кошевого, 21 |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Тубсанаторная, 23 |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, плодово-ягодная станция, 5А |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, п. Птицевод (п.Южный), |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Арбузова, д.31Д |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Скважина, ул.Денисова, 13 |  | Машинист насосных установок | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| ПНС Ринпоче, РЧВ ул.2-я Дзержинского |  | Водораздатчик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| участок Канализационных насосных станций/цех ремонта КНС-6, ул. Трубачеева, 59В | Кабинет | Старший мастер, мастер, начальник участка | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Слесарная мастерская | Слесарь-ремонтник | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Дежурное помещение | Слесарь-ремонтник, токарь, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Токарная мастерская | Токарь | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Сварочный пост | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | ДиЖелезо триоксид, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Неионизирующие электромагнитные излучения | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| участок Канализационных насосных станций/отдел электрохозяйства/цех ремонта: 1.КНС-5, ул.Толстихина 2.КНС-6, ул. Трубачеева, 59В, 3. КНС-7, ул. 4.КНС-8, ул. Керамика, 11Д, 5.КНС-8А, пр. Автомобилистов, 11Д 6.КНС-8Б, ул. 3-я Транспортная, 10Д, 7.КНС-Юго-Запад, ул. Забайкальская, 18А, 8.КНС-42 квартал, ул. Крылова, 4Б, 9.КНС-1, 11 км Федеральной трассы Байкал 1, 10.КНС-2, ул.Кабанская, 56А, 11.КНС-3, п. Сотниково, пер. Луговой, 6, 12.КНС-Воровского, ул. Асеева, 3В, 13.КНС-Мелькомбинат, ул. Пищевая, 3В, 14.КНС-Советская, ул. Советская, 4 15.КНС-Дивизионная | Машинный зал | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Микроклимат | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  |  |  | Шум | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  | Грабельное отделение | Оператор на решетке, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Микроклимат | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 15 | 60 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 15 | 60 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  | Дежурное помещение | Машинист насосных установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Микроклимат | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  | Распределительные устройства (ТП) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Микроклимат | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
| участок Канализационных насосных станций/ Группа по ремонту оборудования КНС/отдел электрохозяйства/цех ремонта/АДС | Машинный зал, грабельное отделение - КНС-0, КНС-4, КНС-5, КНС-7, КНС-102, КНС-502 км., КНС-Аэропорт, КНС-БМП, КНС-Вахтовый, КНС-Дивизионная, КНС-Кирзавод, КНС-Куйбышева, КНС-Мясокомбинат, КНС-Онохойская, КНС-Пивзавод, КНС-Плавбассейн, КНС-Приречная, КНС-Трубачеева 59Б, КНС-Трубачеева 152А, КНС-Шаляпина, КНС-Исток, КНС-АРЗ, КНС-МФЦ, КНС-Южлаг, КНС-Обручева, КНС-Заудинская, КНС-140А, КНС-142, КНС-Таун-Хаус, КНС-111, КНС-ЖК Никольский, КНС-113 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Микроклимат | 1 | 32 | 32 | сентябрь |
|  |  |  | Шум | 1 | 32 | 32 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 32 | 32 | сентябрь |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 32 | 128 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 32 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 32 | 32 | сентябрь |
| КНС/ цех ремонта | Содержание и ремонт сетей (коллектора от КНС) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | Аммиак, 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
| Ремстройгруппа | Участок КНС | Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | Вибрация локальная | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Диметилбензол (ксилолы), 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Метилбензол (толуол), 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Уайт-спирит, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты (л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Отдел по надзору за реконструкцией Правобережных очистных сооружений, ул.Борсоева, 101 |  | Начальник отдела, специалист | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Правобережные очистные сооружения | Цех обезвоживания | Мастер по обезвоживанию осадка, оператор на установке по обезвоживанию осадка | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Правобережные очистные сооружения | Песколовки | Оператор песколовок, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер | Аммиак, 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Первичные отстойники 1 очереди | Оператор на первичных отстойниках, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер | Аммиак, 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Первичные отстойники 2 очереди | Оператор на первичных отстойниках, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер | Аммиак, 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Вторичные отстойники (самоходный скребок) | Оператор на вторичных отстойниках, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Аммиак, 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Вторичные отстойники | Оператор на вторичных отстойниках, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Аммиак, 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Насосная станция № 1 | Машинист насосных установок, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИПиА | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Насосная станция № 2 | Машинист насосных установок, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИпиА | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Аэротенки | Оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИПиА | Аммиак, 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Грабельное отделение | Оператор на решетке, оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИПиА | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Воздуходувная станция | Машинист компрессорных установок, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИПиА | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Правобережные очистные сооружения | Прачечная | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Хлор, 2 класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Синтетические моющие средства, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Правобережные очистные сооружения |  | Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда | Синтетические моющие средства, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Административные помещения | Начальник участка, инженер, ведущий инженер-технолог, инженер-технолог, инженер по наладке и испытаниям КИПиА | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  | Мастер по ремонту технологического оборудования, мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер | Микроклимат | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
| Правобережные очистные сооружения (группа по ремонту оборудования) | Сварочный пост | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | ДиЖелезо триоксид, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Неионизирующие электромагнитные излучения | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Слесарная мастерская | Слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация локальная | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Правобережные очистные сооружения/отдел электрохозяйства | Группа по ремонту электрооборудования (помещение обмотки) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Правобережные очистные сооружения | Группа по ремонту оборудования ПОСК | Маляр | Диметилбензол (ксилолы), 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Метилбензол (толуол), 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Уайт-спирит, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Правобережные очистные сооружения | Столярная мастерская | Столяр | Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Левобережные очистные сооружения | Отстойники | Оператор на отстойниках, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Аммиак, 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 4 | 16 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Левобережные очистные сооружения | Грабельное отделение | Оператор очистных сооружений, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Левобережные очистные сооружения | Воздуходувная станция | Машинист компрессорных установок, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Левобережные очистные сооружения | Слесарная мастерская | Слесарь-ремонтник | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация локальная | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Левобережные очистные сооружения | Группа по обработке илового осадка | Грохотовщик, мастер | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Левобережные очистные сооружения |  | Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда | Синтетические моющие средства, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Объектовая лаборатория очистных сооружений | Лаборатория | Начальник, лаборант, пробоотборщик | Микроклимат | 1 | 5 | 5 | сентябрь |
|  |  |  | Освещенность | 1 | 5 | 5 | сентябрь |
|  |  |  | Серная кислота, 2-й класс | 4 | 3 | 12 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Ортофосфористая кислота, 2-й класс | 4 | 3 | 12 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Соляная кислота, 3-й класс | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
|  |  |  | Азотная кислота, 3-й класс | 1 | 3 | 3 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Уксусная кислота, 3-й класс | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
|  |  |  | Этанол (этиловый спирт), 4-й класс | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
|  |  |  | Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 3 | 12 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Испытательная лаборатория | Отдел по контролю качества питьевой воды | Начальник, лаборант, пробоотборщик | Микроклимат | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
|  |  |  | Освещенность | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
|  |  |  | Аэроинный состав воздуха | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Серная кислота, 2-й класс | 4 | 5 | 20 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Азотная кислота, 3-й класс | 1 | 5 | 5 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Соляная кислота, 3-й класс | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
|  |  |  | Уксусная кислота, 3-й класс | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
|  |  |  | Этанол (этиловый спирт), 4-й класс | 1 | 6 | 6 | сентябрь |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 5 | 20 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  | Отдел анализа сточных вод | Начальник, лаборант, пробоотборщик | Микроклимат | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
|  |  |  | Освещенность | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
|  |  |  | Аэроинный состав воздуха | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Серная кислота, 2-й класс | 4 | 5 | 20 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Азотная кислота, 3-й класс | 1 | 5 | 5 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Ортофосфористая кислота, 2-й класс | 4 | 5 | 20 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Соляная кислота, 3-й класс | 1 | 5 | 5 | сентябрь |
|  |  |  | Уксусная кислота, 3-й класс | 1 | 5 | 5 | сентябрь |
|  |  |  | Этанол (этиловый спирт), 4-й класс | 1 | 5 | 5 | сентябрь |
|  |  |  | Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс | 1 | 5 | 5 | сентябрь |
|  |  |  | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10), 2 класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Трихлорметан+(Хлороформ), 2 класс | 4 | 3 | 12 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Аммиак, 4-й класс | 4 | 5 | 20 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
| Участок эксплуатации и ремонта сетей водоснабжения/Аварийно-диспетчерская служба | Кабинет начальника, кабинет мастеров АВР | Начальник участка, мастерУЭиРСВ Мастер УЭиРСВ (АДС) | Микроклимат | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  | Слесарь аварийно-восстановительных работ, Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, мастерУЭиРСВ, мастер АДС | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 9 | 36 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 9 | 9 | сентябрь |
|  |  | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс | 4 | 10 | 40 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | ДиЖелезо триоксид, 4-й класс | 1 | 10 | 10 | сентябрь |
|  |  |  | Неионизирующие электромагнитные излучения | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ ул.Красноармейская, 24 | Рабочее место мастера (кабинет) | Мастер | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | цех Сантехмонтажа | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем, слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, слесарь-ремонтник, токарь, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем, слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, слесарь-ремонтник, токарь | Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  | Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем, слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, слесарь-ремонтник, токарь | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 1 | 4 | 4 | сентябрь |
|  |  | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | ДиЖелезо триоксид, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Неионизирующие электромагнитные излучения | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Участок эксплуатации и ремонта сетей канализации | Кабинет № 1, АБК 2 | Начальник участка | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Кабинет | Мастер, техник | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Канализационные колодцы, канализционные сети (выборочно) | Слесарь аварийно-восстановительных работ, мастер | Аммиак, 4-й класс | 4 | 12 | 48 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 12 | 48 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
| Служба диагностики и контроля производства | Группа диагностики и промывки сетей | Старший мастер | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Служба диагностики и контроля производства | Группа диагностики и промывки сетей | Слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь КИПиА | Аммиак, 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 12 | 48 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
| Аварийно-диспетчерская служба | помещение АДС | Начальник, старший диспетчер, диспетчер, инженер | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Аварийно-восстановительные бригады/УЭиРСВ | Слесарь аварийно-восстановительных работ, мастер | Аммиак, 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | ДиЖелезо триоксид, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Неионизирующие электромагнитные излучения | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Аварийно-восстановительные бригады/УЭиРСК | Слесарь аварийно-восстановительных работ, мастер | Аммиак, 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 2 | 8 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
| Отдел обеспечения деятельности/Участок ремонтно-строительной группы |  | Плотник, бетонщик, каменщик, маляр, штукатур, столяр, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Диметилбензол (ксилолы), 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Метилбензол (толуол), 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Уайт-спирит, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Ацетон (Пропан-2-он), 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты (л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Отдел обеспечения деятельности/Административно-хозяйственный участок |  | Уборщик производственных и служебных помещений | Синтетические моющие средства, 3-й класс | 1 | 5 | 5 | сентябрь |
|  |  |  | Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  | Кабинет АБК-3 | Кладовщик, техник склада, грузчик | Микроклимат | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  | Дворник | Пыль растительного и животного происхождения: с примесью диоксида кремния менее 2%, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  | Слесарь-сантехник | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Автотранспортный цех | Легковой автотранспорт, Фургоны, пикапы, автобусы, микроавтобусы | Водитель автомобиля | Шум | 1 | 31 | 31 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 31 | 31 | сентябрь |
|  |  |  | Окись углерода, 4-й класс | 1 | 31 | 31 | сентябрь |
|  |  |  | Азота оксид, 3-й класс | 1 | 31 | 31 | сентябрь |
|  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс | 1 | 31 | 31 | сентябрь |
|  | Бригадные машины | Водитель автомобиля | Шум | 1 | 16 | 16 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 16 | 16 | сентябрь |
|  |  |  | Окись углерода, 4-й класс | 1 | 16 | 16 | сентябрь |
|  |  |  | Азота оксид, 3-й класс | 1 | 16 | 16 | сентябрь |
|  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс | 1 | 16 | 16 | сентябрь |
|  | Вакуумки, илососы | Водитель автомобиля | Шум | 1 | 6 | 6 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 6 | 6 | сентябрь |
|  |  |  | Окись углерода, 4-й класс | 1 | 6 | 6 | сентябрь |
|  |  |  | Азота оксид, 3-й класс | 1 | 6 | 6 | сентябрь |
|  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс | 1 | 6 | 6 | сентябрь |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 6 | 24 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  | Грузовые, спецмашины, автомобильный кран | Водитель автомобиля, машинист крана автомобильного | Шум | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  |  |  | Окись углерода, 4-й класс | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  |  |  | Азота оксид, 3-й класс | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс | 1 | 15 | 15 | сентябрь |
|  | Поливомоечные машины, КО | Водитель автомобиля | Шум | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
|  |  |  | Окись углерода, 4-й класс | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
|  |  |  | Азота оксид, 3-й класс | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
|  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс | 1 | 12 | 12 | сентябрь |
|  |  |  | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 12 | 48 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  | Бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик, трактор | Машинист бульдозера, машинист экскаватора, тракторист, машинист фронтального погрузчика | Шум | 1 | 11 | 11 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 11 | 11 | сентябрь |
|  |  |  | Окись углерода, 4-й класс | 1 | 11 | 11 | сентябрь |
|  |  |  | Азота оксид, 3-й класс | 1 | 11 | 11 | сентябрь |
|  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс | 1 | 11 | 11 | сентябрь |
|  | Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания | Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 4 разряда | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Окись углерода, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Азота оксид, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Группа по ремонту автотранспорта | Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда | Шум | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация локальная | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Микроклимат | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Окись углерода, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Азота оксид, 3-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C1-10, 4-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  |  | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  |  | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 2-й класс | 4 | 1 | 4 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | ДиЖелезо триоксид, 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Неионизирующие электромагнитные излучения | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  | Токарь | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Вибрация общая | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Аэрозоли металлов (по выбору от фактического применения на момент проведения замеров:железо, медь, аллюминий), 4-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Масла минеральные нефтяные, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Помещение автомойки | Мойщик транспортных средств | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Шум | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  |  |  | Синтетические моющие средства, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Автотранспортный цех | Кабинет механиков | Начальник АТЦ, механик, кладовщик | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Автотранспортный цех | Диспетчерская | Диспетчер, техник | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Автотранспортный цех |  | Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда | Синтетические моющие средства, 3-й класс | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Отдел электрохозяйства | Котельная | Мастер, машинист (кочегар) котельной, слесарь по ремонту оборудования котельной | Микроклимат | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  | Группа по ремонту и наладке | Ведущий инженер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Микроклимат | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  | Кабинет, ул.Красноармейская, 24 | Инженер, инженер-теплотехник | Микроклимат | 1 | 2 | 2 | сентябрь |
|  | Кабинет, ул.Красноармейская, 24 | Начальник отдела | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
|  | Группа по ремонту оборудования | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Отдел КИПиА | Группа КИПиА | Слесарь КИП и А | Микроклимат | 1 | 1 | 1 | сентябрь |
| Отдел сбыта | Сектор по работе с населением | Слесарь АВР | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород), 4-й класс | 4 | 3 | 12 | сентябрь, декабрь, март 2027, июнь 2027 |
|  |  |  | Метан, 4-й класс | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
|  | Помещения Байкалбанка | Оператор ПЭВМ, специалист, инженер, начальник | Микроклимат | 1 | 8 | 8 | сентябрь |
| Управление собственной безопасности | Сектор охраны (пост №1, №2, склад) | Охранник | Микроклимат | 1 | 3 | 3 | сентябрь |
| Административные помещения | АБК-1 кабинеты №: 101, 102, 103, 104,106,107, 108, 110а, 110б, 111, 112, 202, 203, 204, 205, 206, 206а, 206б, 207, 207а, 208, 209а, 209б, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 310, 311; - ИТОГО АБК-1 - 34 кабинета АБК-2 - 6 кабинетов; АБК-4 (охрана) - 3 кабинета | ИТР, специалисты | Микроклимат | 1 | 43 | 43 | сентябрь |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2405 |  |