Приложение  1

Описание предмета закупки

Поставка уборочного инвентаря

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Держатель насадок магнитный | шт | 17 | Длина, мм | Не менее 400 и не более 405 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Ширина, мм | Не менее 100 и не более 105 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Толщина рабочей подошвы, мм | Не менее 13 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Материал держателя насадок | Полипропилен, нержавеющая сталь | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип держателя насадок | Складной | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Шарнирный механизм из нержавеющей стали | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип крепления мопов | Для плоских мопов с объёмными карманами с двух сторон | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | одевание и снятие мопов | Бесконтактное | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Магнитная защелка | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость с ручками диаметром 23 мм | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Возможность вращения на 360º | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Крепление ручки без металлических элементов | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Размер плоских насадок из микрофибры с подкладом, мм | Не менее 455 х145 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Вес, г | Не более 450 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Описание | Плоский литой пластик, без дополнительных креплений, клипс, отверстий, выступов, решеток, протекторов и перфораций на верхней стороне. Отсутствие на держателе каких-либо элементов синего, красного, желтого, зеленого цветов и их оттенков | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Сменная манжета конусообразной формы в комплекте с держателем, шт. | Не менее 1 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Резьбовое соединение с держателем | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал манжеты | Полипропилен | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Ребра жесткости по наружному диаметру во всю высоту манжеты | Не менее 10 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Цветовое кодирование манжеты: Синий, красный, желтый, зеленый, оранжевый, серый | По согласованию с Заказчиком | Неизменный показатель |
| 2. | Ручка алюминиевая телескопическая | шт | 5 | Длина ручки в собранном состоянии, мм | Не более 1000 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Длина ручки в рабочем состоянии (максимальная длина), мм | Не менее 1800 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Материал рукоятки | Термопластичный полимер | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал трубы | Алюминий | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Внешний диаметр выдвигающейся части, мм | 23 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр выдвигающейся части, мм | 22 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовое кодирование синего цвета в виде рукоятки синего цвета для разделения зон уборки и предотвращения переноса микробной среды | Наличие | Неизменный показатель |
| 3. | Ручка | шт | 17 | Описание | Прямая ручка - палка для держателя мопов с эргономичной зоной удержания и цветовым кодированием | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал ручки | Алюминий, пластик | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Длина ручки, мм | Не менее 1450 и не более 1470 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Диаметр ручки, мм | Не менее 23 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Сменное цветовое кодирование зоны удержания: синий, красный, желтый, зеленый | По согласованию с Заказчиком | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Погрешность длины, % | Не более 1 | Конкретное значение |
| 4. | Насадка из микрофибры | шт | 140 | Описание | Плоская коротковорсовая насадка с одной уборочной стороной. Состоит двух слоев тканей: рабочей и подклада | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал рабочей поверхности | Микрофибра с мягкими абразивными полосами | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Состав рабочей поверхности, % | Полиэстер не менее 80, полиамид не более 20 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Материал подклада и карманов | Синтетические волокна | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цвет рабочей поверхности | Белый с полосами темного цвета | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество абразивных полос на рабочей поверхности, шт. | Не менее 4 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Отсутствие красного, желтого, оранжевого, зеленого, серого, черного цвета абразивных полос | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота ворса, мм | Не менее 8 и не более 12 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Загиб на изнанку со всех сторон части лицевой поверхности ткани предотвращающий загрязнение держателя при работе | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Ширина загиба, см | Не менее 2 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Швы | закрытые плотной тесьмой с изнаночной стороны | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Ширина шва, мм | Не менее 10 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Цвет тесьмы | светлый, исключая любые оттенки красного, синего, зеленого, серого, бежевого и желтого цветов | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Способ пришивания тесьмы | Двойным швом | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Внешний размер: |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | Не менее 455 и не более 460 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Ширина, мм | Не менее 140 и не более 145 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Внутренний размер по швам (Д х Ш), мм | 420 х110 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Способ крепления к держателю | При помощи объёмных карманов с открытыми углами | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Вес, г | Не менее 95 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Объём впитывания рабочего раствора, мл | Не менее 300 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Площадь обработки, м2 | Не менее 20 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Количество циклов многократной термохимической дезинфекции в профессиональных стиральных машинах | Не менее 700 циклов | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Рекомендованная температура стирки, ºС | Не менее 60 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Устойчивость к растворам дезинфекционных средств | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Функция бесконтактного одевания и снятия насадки | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка | Вшитая с изнаночной стороны | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовое кодирования | красный, желтый, зелёный, синий, оранжевый и серый цвет | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка из шести раздельно вшитых разноцветных плотных строп из полиэстера, не закрывающих друг друга, позволяющих использовать только один цвет или комбинацию из нескольких цветов одновременно | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовая кодировка | устойчива при стирке и использовании, не теряет окраску, выдерживает количество циклов стирки равное сроку службы изделия | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Каркасная подкладка | прошита непрерывным швом по всей длине изделия | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Вшитый с изнаночной стороны ярлык с информацией о наименовании и происхождении изделия, маркировкой и символами по уходу | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Отсутствие необработанных элементов с незакрытыми краями, частями ткани | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Коэффициент усадки после стирки, % | Не более 3,5 | Конкретное значение |
| 5. | Салфетка из микрофибры | Шт | 278 | Описание | Вязаная объёмная салфетка с закругленными краями | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Назначение | Используется для влажной и сухой уборки | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал | 100% микрофибра | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Состав сырья: |  |  |
|  |  |  |  | Полиэстер, % | Не менее 80 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Полиамид, % | Не более 20 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Размер: |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | Не менее 395 не более 405 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Ширина, мм | Не менее 395 не более 405 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Вес, г | Не менее 48 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Впитываемость рабочего раствора, мл | Не менее 50 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Устойчивость к растворам дезинфекционных средств | Соответствие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Обработка края | Флизелиновая лента и единая нить в цвет полотна по всему периметру, без разрыва на углах | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Рекомендованная температура стирки, ºС | Не менее 60 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Количество циклов термохимической дезинфекции в профессиональных стиральных машинах | Не менее 500 циклов | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Цвет в соответствие с правилами цветового кодирования расходных материалов | Красный, синий, желтый, зеленый | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Вшитый ярлык с информацией о наименовании и происхождении изделия, маркировкой и символами по уходу | Наличие | Неизменный показатель |

- Место поставки товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская корп. 3Б

- Сроки поставки товара: По предварительной заявке заказчика, в течение 10 рабочих дней, с момента подачи заявки Заказчиком.

- Условия поставки товара: доставка и передача товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу заказчика. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные работы, сборка товара осуществляются силами и за счет поставщика.

- Требования к качеству и безопасности товара: качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов РФ, наличие сертификата.

- Требования к упаковке товаров: Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки.

- Требования по сроку гарантий качества: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения.

- Дополнительные требования:

- ВСЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТОВАРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВМЕСТИМЫ МЕЖДУ СОБОЙ ПО ФОРМЕ, конструкции И РАЗМЕРАМ

- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ОБРАЗЦОВ ИЗДЕЛИЙ пп. 4 и 5.

- Товар должен быть новый, ранее не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, произведен не ранее 2026 года.

- Весь поставляемый товар должен быть разрешён к применению для проведения текущей и заключительной дезинфекции в лечебно - профилактических организациях, иметь инструкцию по использованию на русском языке.