УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –

главный инженер

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

_____________ Матвеев В.М.

«____» ____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бензоинструмента и электроинструмента

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2026-2027 г.

1.      Общие положения.

1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

1.2    Предмет закупки: поставка поставка бензоинструмента и электроинструмента

1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет  2 686 000,00  рублей.

1.4.   Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 2 341 613,79  рублей.

2.     Место, срок и условия поставки Товара.

2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

2.2    Поставка Товара осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика представителями компании до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.

2.3  Срок поставки Товара: в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

2.4    Минимальная партия поставки Товара – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемого Товара.

3.1. Перечень поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара | Описание и характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дрель ударная Тип 1 | Мощность, не менее: 710 Вт Тип патрона: ключевой Число скоростей: 1 Регулировка оборотов: должна быть Наличие удара: должно быть Наличие реверса: должно быть Максимальный диаметр сверления (металл), не менее: 13 мм Максимальный диаметр сверления (дерево), не менее: 30 мм Длина кабеля, не менее: 2 м Длина, не более: 296 мм Вес, не более: 2,1 кг Размер патрона: 13 мм Максимальный размер патрона: 13 мм Частота вращения шпинделя: в диапазоне от 0 до 3200 об/мин Частота ударов: в диапазоне от 0 до 48000 уд/мин Максимальный диаметр сверления (бетон), не менее: 16 мм В комплекте: кейс; боковая рукоятка; ключ для кулачкового патрона | шт | 1 |  |
|  | Дрель ударная Тип 2 | Тип двигателя: щеточный Мощность, не менее: 850 Вт Тип патрона : ключевой Число скоростей: 1 Режимы работы: сверление/сверление с ударом Регулировка оборотов: должна быть Наличие удара: должен быть Частота ударов: 44800 уд/мин Наличие реверса: должен быть Max диаметр сверления (металл): 13 мм Max диаметр сверления (бетон): 13 мм Мах диаметр сверления (дерево) : 25 мм Вес нетто : 2.8 кг Размер патрона, в диапазоне от 1.5 мм до 13 мм Max размер патрона: 13 мм Посадка патрона, дюйм: 1/2 Упаковка: кейс пластиковый Частота вращения шпинделя в диапазоне от 0 до 2800 об/мин Плавный пуск: должен быть Длина кабеля: 2 м Ограничитель глубины сверления: должен быть Диаметр шейки под рукоятку, мм: 43 Фиксация кнопки включения: должна быть Электронная регулировка частоты вращения: должна быть Комплектация: Дрель - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Глубиномер - 1 шт. Ключ патрона - 1 шт. Кейс - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз. | шт | 1 |  |
|  | Перфоратор Тип 1 | Тип хвостовика: sds-plus Мощность, не менее: 780 Вт Тип питания: сеть 220 В Количество режимов, не менее: 3 Максимальная сила удара, не менее: 2,7 Дж Реверс: поворотом щеток Максимальный диаметр сверления буром (бетон), не менее: 24 мм Максимальный диаметр сверления коронкой (бетон), не менее: 65 мм Максимальный диаметр сверления (дерево), не менее: 32 мм Максимальный диаметр сверления (металл), не менее: 13 мм Длина кабеля, не менее: 4 м Сверлильный патрон: должен быть Вес, не более: 2,8 кг Габариты, не более: 394х84х214 мм Сила удара, не менее: 2.7 Дж Частота вращения шпинделя: в диапазоне от 0 до 1100 об/мин Регулировка частоты вращения: должна быть Частота ударов: в диапазоне от 0 до 4500 уд/мин Предохранительная муфта: должна быть В комплекте: кейс; патрон; боковая рукоятка; ограничитель глубины | шт | 1 |  |
|  | Перфоратор Тип 2 | Мощность, не менее, Вт: 1100 Максимальная сила удара, не менее, Дж: 3.4 Частота ударов в диапазоне от 0 до 5100 уд/мин: Дополнительная рукоятка: должна быть Количество режимов: 3 Макс. диаметр бурения (бетон), мм: 32 Макс. диаметр сверления (дерево), мм: 32 Макс. диаметр сверления (сталь), мм: 13 Металлический корпус редуктора: должен быть Напряжение питания, В/Гц: 230/50 Ограничитель глубины сверления: должен быть Патрон: SDS Plus Предохранительная муфта: должна быть Реверс: щеточный Регулировка углового положения долота: должна быть Регулировка частоты вращения/ударов: должна быть Тип упаковки: бокс пластиковый Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-920 Длина кабеля, м: 4 Макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм: 80 Масса изделия, кг: 3.9 Режимы работы: сверление/ сверление с ударом/ удар Комплектация: Перфоратор - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Глубиномер - 1 шт. Смазка для бура - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз. | шт | 1 |  |
|  | Перфоратор Тип 3 | Тип двигателя: щеточный Тип хвостовика: sds-plus Мощность, не менее: 1850 Вт Количество режимов: 3 Min сила удара: 6 Дж Max сила удара: 7 Дж Виброзащита : должна быть Перфоратор с вертикальным двигателем. (бочка): да Вес нетто max: 5.73 кг Габариты без упаковки: 120x440x335 мм Частота вращения шпинделя в диапазоне 0 до 900 об/мин Частота ударов: 0-4400 уд/мин Предохранительная муфта: должна быть Длина кабеля, не менее: 2 м Max диаметр сверления буром (бетон): 36 мм Max диаметр сверления коронкой (бетон): 68 мм Max диаметр сверления коронкой (кирпич): 90 мм Комплектация: Перфоратор. Смазка для хвостовиков буров. Дополнительная рукоятка (установлена). Пылезащитный колпачок. Ключ. Дополнительные угольные щетки (комплект – 2шт). Инструкция по эксплуатации. Кейс. | шт | 1 |  |
|  | Щеточная шлифовальная машина Тип 2 | Max мощность, Вт: 1400 Частота вращения шпинделя, об/мин: в диапазоне от 1000 до 4000 Диаметр щетки, мм: 110 Длина щетки, мм: 100 Возможность подключения к пылесосу: должна быть Посадочный диаметр: 19 мм Плавный пуск: должен быть Электронная регулировка оборотов: должна быть Тип двигателя: щеточный Материал обработки: универсальный Напряжение питания, В: 220 Защита от непреднамеренного пуска: должна быть Уровень шума, дБ: 108 Комплектация: Щеточная шлифовальная машина Щётка 1 шт., Руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности 1 шт., Гарантийный талон 1 шт., Кожух защитный 1 шт., Рукоятка вспомогательная 1 шт., Ключ специальный 1 шт., Упаковка 1 шт. | шт | 1 |  |
|  | Угловая шлифовальная машина 125 мм | Напряжение: 220 В Мощность, не менее: 1100 Вт Диаметр диска: 125 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Число оборотов, не менее: 12000 об/мин Вес, не более: 1,5 кг Резьба шпинделя: М14 Длина кабеля, не менее: 2 м Функция автоматической остановки: должна быть Съемная вентиляционная рамка: должна быть В комплекте: антивибрационная боковая рукоятка; ключ | шт | 1 |  |
|  | Угловая шлифовальная машина 230 мм Тип 1 | Напряжение: 220 В Мощность, не менее: 2100 Вт Диаметр диска: 230 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Число оборотов, не менее: 6500 об/мин Длина кабеля, не менее: 3 м Вес, не более: 5,3 кг Резьба шпинделя: М14 Защита от непреднамеренного пуска: должна быть Плавный пуск: должен быть Поворотная основная рукоятка: должна быть В комплекте: дополнительная рукоятка, защитный кожух | шт | 1 |  |
|  | Угловая шлифовальная машина 230 мм Тип 2 | Напряжение: 220 В Мощность: 2100 Вт Тип двигателя: щеточный Диаметр диска: 230 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Резьба шпинделя: М14 Число оборотов: 6500 об/мин Вид кнопки включения: нажимная Кнопка фиксации пуска: должна быть Регулировка положения кожуха без инструмента: должна быть Упаковка коробка Количество положений рукоятки: 3 Вес нетто, не более: 5.3 кг Комплектация: Угловая шлифмашина Дополнительная рукоятка Специальный ключ Прижимная гайка Планшайба Руководство по эксплуатации Упаковка | шт | 1 |  |
|  | Эксцентриковая шлифмашина Тип 2 | Электр. регулировка оборотов: должна быть Амплитуда колебаний, мм: 5 Длина кабеля, м: 4 Мощность, Вт, не менее: 350 Диаметр диска, мм: 150 Max число оборотов, об/мин 10000 Max частота колебаний, кол/мин 20000 Возможность подключения к пылесосу: должна быть Вес, не более, кг: 1,16 Упаковка: коробка Комплектация: Машина эксцентриковая шлифовальная. Пыле отводящий патрубок. Шлифовальный материал – круг «абранет» с велкро, 5 шт. Руководство по эксплуатации и безопасности. Упаковка. | шт | 1 |  |
|  | Ленточная шлифмашина | Назначение: шлифование плоскости Мощность: 950 Вт Напряжение : 220 В Тип двигателя : щеточный Ширина ленты: 76 мм Длина ленты: 533 мм Скорость движения ленты: в диапазоне от 240 до 350 м/мин Электр. регулировка оборотов: должна быть Диаметр патрубка пылесоса: 35 мм Длина кабеля: 1.5 м Упаковка : коробка Рабочая поверхность: 76х130 мм Возможность подключения к пылесосу: должна быть Вес нетто : 3.3 кг Комплектация: Ленточная шлифовальная машина WORX WX661.1 Пылесборник Адаптер для удаления пыли (32&35 мм) 2 шт. Шлифовальная лента (зернистость 80) 2 шт. Картонная коробка | шт | 1 |  |
|  | Фен технический Тип 1 | Мощность, не менее: 2000 Вт Расход воздуха, не менее: 220/550 л/мин Количество насадок в наборе, не менее: 4 Вес, не более: 0,85 кг Рабочая температура: в диапазоне от 60/80 до 600 °С Регулировка температуры: плавная Защита от перегрева: должна быть ЖК-дисплей: должен быть Комплектация: 4 насадки: плоская, с дефлектором, редукционная, для стекла; кейс; скребок; шпатель | шт | 1 |  |
|  | Фен технический Тип 2 | Мощность: 2000 Вт Рабочая температура: в диапазоне от 50 до 600 °С Тип: пистолетный Тип двигателя: щеточный Расход воздуха: 550 л/мин Количество насадок в наборе: 4 ЖК-дисплей: должен быть Длина кабеля, не менее: 2 м Вес нетто : 0.8 кг Габариты без упаковки : 240x70x200 мм Min расход воздуха: 400 л/мин Max расход воздуха: 550 л/мин Время нагрева: 1 мин Защита от перегрева: должна быть Вид упаковки: кейс Комплектация: плоское сопло стеклозащитное сопло рефлекторное сопло конусное сопло шпатель скребок кейс паспорт | шт | 1 |  |
|  | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Тип 1 | Тип: аккумуляторный Тип двигателя: бесщеточный Тип аккумулятора: Li-lon Напряжение аккумулятора: 18 В Емкость аккумулятора, не менее: 1.5А*ч Устройство аккумулятора: слайдер Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Максимальный крутящий момент, не менее: 45 Нм Число скоростей, не менее: 2 Частота вращения шпинделя: в диапазоне 0-400/0-1700 об/мин Число ступеней крутящего момента, не менее: 19+1 Максимальный диаметр сверления (металл), не менее: 13 мм Максимальный диаметр сверления (дерево), не менее: 36 мм Вес, не более: 1,6 кг Тип патрона: быстрозажимной Тормоз двигателя: должен быть Наличие реверса: должен быть Наличие подсветки: должна быть Комплектация: Дрель-шуруповерт 2 аккумулятора Зарядное устройство Кейс | шт | 1 |  |
| - 12 | Шуруповерт аккумуляторный Тип 2 | Тип двигателя : бесщеточный Max крутящий момент : 45 Нм Тип аккумулятора : Li-Ion Напряжение аккумулятора : 18 В Емкость аккумулятора : 2 А*ч Устройство аккумулятора : слайдер Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Наличие реверса : должен быть Наличие подсветки : должна быть Тип патрона : быстрозажимной Крепление патрона: 1/2 Блокировка шпинделя: должна быть Мах размер оснастки: 13 мм Число скоростей: 2 Частота вращения шпинделя: 0-400/0-1600 об/мин Max частота вращения шпинделя: 1600 об/мин Max диаметр сверления (металл) : 13 мм Мах диаметр сверления (дерево) : 45 мм Время заряда, не более: 1 ч Зарядное устройство в комплекте: должно быть Тип: аккумуляторный Комплектация: Дрель-шуруповерт Зарядное устройство 2 аккумуляторные батареи Пластиковый кейс Инструкция по эксплуатации | шт | 1 |  |
|  | Бензопила Тип 1 шина 35 см | Уровень шума, дБ (А): 98 Скорость вращения цепи, м/с: 21,1 Длина шины, дюйм: 14 Длина шины, см: 35 Объем масляного бака, мл: 145 Шаг цепи, дюйм: 3/8 (0,375) Ширина паза, мм: 1,3 Количество звеньев: 50 Мощность, л.с.: 1,8 Объём двигателя, см³: 30,1 Тактность двигателя: двухтактный Свеча зажигания: BPMR7A Емкость бака, л: 0,25 Мощность, кВт: 1,3 Max скорость вращения цепи, об/мин: 8500 Легкий запуск: должен быть Комплектация: - Бензопила - Шина - Цепь | шт | 1 |  |
|  | Отбойный молоток Тип 1 | Напряжение: 220 В Мощность, не менее: 1200 Вт Сила удара, не менее: 14 Дж Тип патрона: sds-max Вес, не более: 8,3 кг Число ударов при номинальном числе оборотов, не менее: 3500 уд/мин Электр. регулировка оборотов: должна быть В комплекте: многопозиционная боковая рукоятка; кейс | шт | 1 |  |
|  | Отбойный молоток Тип 2 | Назначение: для сверхтяжелых демонтажных работ Мощность, не менее: 2200 Вт Напряжение: 220 В Сила удара, не менее: 60 Дж Тип патрона: шестигранный Размер шестигранника: 28 мм Вес нетто, не более: 32 кг Число ударов при номинальном числе оборотов, не менее: 950 уд/мин Длина кабеля, не менее: 5 м Антивибрационная система должна быть В комплекте: молоток отбойный; рукоятка дополнительная; ключи имбусовые (5мм; 6мм, 8мм, 12мм) ключ специальный; смазка для бура | шт | 1 |  |
|  | Отбойный молоток Тип 3 | Вид двигателя: щеточный Мощность : 1700 Вт Тип патрона : шестигранный Сила удара: 60 Дж Число ударов при номинальном числе оборотов: 1800 уд/мин Антивибрационная система: должен быть Электр. регулировка оборотов: должна быть Плавный пуск: должен быть Упаковка: кейс Вес нетто : 15,6кг Длина кабеля, не менее: 2 м Комплектация: - Молоток отбойный - Дополнительная рукоятка - Кейс | шт | 1 |  |
|  | Пистолет скобозабивной | Подходящая расходка: скобы и гвозди (штифты) Тип скоб : 4/55/90/18GA Тип гвоздей: 47/F/055/049/300/J/SK50 Частота ударов : 20 уд/мин Регулировка силы удара: должна быть Вес нетто : 1.6 кг Мощность: 2000 Вт Напряжение, В/Гц: 230 / 50 Длина кабеля, не менее: 2,5 м Масса, не более: 2,5 кг Размер скоб : 15-25 мм Длина гвоздей: 15-30 мм Вместимость магазина (гвозди): 50 шт Вместимость магазина (скобы): 50 шт Комплектация: Пистолет скобозабивной - 1 шт. Скобы 20 мм - 100 шт. Гвозди 20 мм - 100 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз. | шт | 1 |  |
|  | Электропаяльник Тип1 | Мощность: 40 Вт Напряжение: 220 В Время разогрева, не более: 5 мин Форма жала: клин Материал жала: медь Направление жала: прямое Материал рукояти: дерево | шт | 1 |  |
|  | Электропаяльник Тип 2 | Мощность: 100 Вт Напряжение: 220 В Форма жала: клин Материал жала: медь Направление жала: прямое Материал рукояти: дерево | шт | 1 |  |
|  | Строительный пылесос Тип 1 | Тип пылесоса: строительный Мощность, не менее: 1400 Вт Объем бака, не менее: 30 л Разрежение: 180 мбар Габариты, не более: 340х340х670 мм Вес, не более: 8,55 кг Длина всасывающего шланга, не менее: 3 м Диаметр всасывающего шланга, не менее: 36 мм Розетка для электроинструмента: должна быть Возможность сбора жидкости: должна быть Возможность работы без мешка: должна быть Функция выдувания: должна быть Тип: сухая уборка+влажная уборка | шт | 1 |  |
|  | Строительный пылесос Тип 2 | Габариты, см 36х35х58 Масса изделия, кг 6.6 Масса в упаковке, кг 8.4 Тип строительный, электрический Напряжение питания, В/Гц 230±10% /50 Мощность, Вт 1400 Фильтр HEPA Длина кабеля, м 4 Мощность подключаемого инструмента, Вт 100 - 2000 Рабочее разрежение (не менее), кПа 17 Объем бака, л 30 Розетка для электроинструмента есть Класс пыли L Функция выдувания есть Влажная уборка есть Длина всасывающего шланга, м 3 Присоединительный диаметр всасывающего шланга, мм 31 Внеш. диаметры патрубка-переходника, мм 41, 35, 33, 28 Комплектация: Пылесос; Тканевый мешок; Бумажный одноразовый мешок; Фильтр для влажной уборки (полиуретановый); Фильтр НЕРА; Пластиковый гофрошланг (3 м); Составная труба; Универсальная насадка; Щелевая насадка; Переходник для подключения к пылесосу; 4 колеса; Руководство по эксплуатации; Упаковка. | шт | 1 |  |
| - 14 | Электрорубанок | Тип двигателя: щеточный Мощность, не менее: 1200 Вт Число оборотов, не менее: 15000 об/мин Ширина обработки, не менее: 170 мм Длина кабеля, не менее: 5 м Вес, не более: 8,9 кг Габариты (длина), не более: 529 мм Регулировка глубины строгания: должна быть Глубина строгания в диапазоне от 0 до 2 мм Устройство для пылеудаления: должно быть Комплектация: Твёрдосплавный поворотный нож; Держатель для дополнительной заточки ножа; Параллельный упор; Шестигранный ключ 4; Треугольный шаблон для установки ножа; Кейс (деревянный). | шт | 1 |  |
| - 15 | Электрический штроборез | Частота вращения шпинделя, об/мин: 6600 Защита от перегрузки: должна быть Габариты, см: 71x24x34.5 Гарантия: 60 месяцев Плавный пуск: должна быть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: должно быть Диаметр диска, мм: 230 Мощность, Вт: 2700 Напряжение, В/Гц: 230 / 50 Длина кабеля, м: 4 Кейс: есть Диаметр посадочного отверстия, мм: 22.2 Ширина паза, мм: в диапазоне от 4.3 до 40 Глубина реза, мм: в диапазоне от 20 до 65 Пылезащита: должна быть Патрубок подключения пылесоса: должен быть Диаметр патрубка внутренний, мм: 35 Комплектация: Штроборез - 1 шт. Дополнительная рукоятка - 1 шт. Фланец прижимной - 2 шт. Шайба наборная - 8 шт. Ключ специальный - 1 шт. Ключ имбусовый -1 шт. Кейс -1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт. | шт | 1 |  |
| - 16 | Резчик швов | Тип: швонарезчик Частота вращения шпинделя, об/мин: в диапазоне от 3600 до 3700 Тип двигателя: бензиновый Габариты, см: 85x50x89 Масса изделия, кг: 69 Регулировка глубины реза: должна быть Диаметр диска, мм: 350 Емкость топливного бака, л: 3.6 Расход топлива, л/ч: 1.4 Диаметр посадочного отверстия, мм: 25.4 Мощность (л.с.): 5.5 Мощность (Вт): 4000 Тактность двигателя: 4-х тактный Двигатель: Honda GX160 Топливо: АИ92 Рама для транспортировки и защиты двигателя: должна быть Колеса для перемещения: должна быть Функция орошения: должна быть Макс. глубина реза, мм: 115 Емкость бака для воды, л: 12 Производительность, м/ч: 60 Объем двигателя, см³: 163 Комплектация: Швонарезчик : 1 шт Рукоятка: 1 шт Ключ свечной: 1 шт Ручка регулятора глубины: 1 шт Хомут: 2 шт Руководство по эксплуатации: 1 шт | шт | 1 |  |
| - 17 | Дисковая пила | Мощность : 1600 Вт Диаметр диска: 190 мм Посадочный диаметр диска: 20/30 мм Тип двигателя: щеточный Max глубина пропила под углом 90°: 65 мм Длина кабеля : 3 м Наличие патрубка для подключения пылесоса: есть Расположение диска: справа от ручки Габариты без упаковки: 380x270x210 мм Вес нетто : 4.6 кг Подошва: литая Число оборотов : 5000 об/мин Max глубина пропила под углом 45°: 42 мм Комплектация: Дисковая пила; Диск пильный; Направляющая; Ключ; Руководство по эксплуатации; Упаковка. | шт | 1 |  |
| - 18 | Сабельная пила | Мощность, не менее: 1400 Вт Вес нетто, не более: 5,4 кг Длина хода пилы: 32 мм Максимальная. толщина распила материала (дерево), не менее: 300 мм Максимальная толщина распила материала (металл), не менее: 120 мм Максимальная толщина распила материала (пластик), не менее: 150 мм Маятниковый ход: должен быть Количество положений маятникового хода: 1 Регулировка глубины реза: должна быть Электронная регулировка числа оборотов: должна быть Частота хода (макс.), не менее: 2800 ход/мин Тип хвостовика: универсальный Бесключевая замена оснастки: должна быть Тип питания: сеть 220 В Длина кабеля, не менее: 2,5 м В комплекте: кейс; лезвие по дереву | шт | 1 |  |
| - 20 | Лобзик электрический Тип 1 | Мощность, не менее: 720 Вт Тип: с маятниковым ходом Ход пилки, не менее: 26 мм Максимальная толщина пропила (дерево), не менее: 115 мм Максимальная толщина пропила (металла), не менее: 10 мм Вес, нетто, не более: 2,6 кг Число ходов в диапазоне от 0 до 2800 ход/мин Регулировка оборотов: должна быть Наличие плавного пуска должен быть Регулировка уровня наклона: должна быть Возможность подключения к пылесосу: должна быть Комплектация: Лобзик Антифрикционная накладка Защитный экран Инструкция Упаковка | шт | 1 |  |
| - 21 | Кромочный фрезер | Мощность: 750 Вт Размер цанги: 6; 8 мм Мах размер цанги: 8 мм Max диаметр фрезы: 30 мм Рабочий ход фрезы : 20 мм Max число оборотов: 33000 об/мин Регулировка оборотов: должна быть Плавный пуск: должен быть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: должен быть Встроенный патрубок пылеотсоса: должен бытьда Параллельный упор в комплекте: есть Наличие микролифта: нет Уровень шума: 99.8 дБ Габариты без упаковки6 340x230x200 мм Вес нетто, не более: 1.8 кг Число оборотов в диапазоне от 13000 до 33000 об/мин Комплектация: Фрезер - 1 шт. Втулка - 2 шт - 6, 8 мм Основание кромочное - 1 шт. Основание наклонное - 1 шт. Основание фрезеровальное - 1 шт. Упор параллельный - 1 шт. Упор роликовый - 1 шт. Пылеотводящий кожух - 1 шт. Винт-барашек - 1 шт. Ключ гаечный - 1 шт. Сумка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. | шт | 1 |  |
| - 22 | Дрель-миксер электрический | Мощность, не менее: 1400 Вт Тип патрона: М14 Количество венчиков: 1 Длина кабеля, не менее: 3 м Число скоростей: 1 Максимальный диаметр насадки: 140 мм Габариты, не более: 370x320x245 мм Вес, нетто, не более: 5,7 кг Частота вращения шпинделя в диапазоне от 0 до 760 об/мин В комплекте: насадка-миксер; набор ключей | шт | 1 |  |
| - 23 | Бензоножницы | Тип двигателя бензиновый Мощность, Вт 750 Емкость топливного бака, л 0,65 Поворотная рукоятка есть Длина лезвия, см 60 Тип ножа двусторонний Мах толщина реза, мм 12 Объём двигателя, см³ 25,4 Тактность двигателя : двухтактный Комплектация: двусторонние ножницы | шт | 1 |  |
| - 24 | Электрические листовые ножницы | Мощность, не менее: 500 Вт Минимальный радиус резания: 40 мм Толщина реза, не менее: 2,5 мм Число ходов на холостом ходу, не менее: 1800 ход/мин Тип провода: электрический Вес, нетто, не более: 2,5 кг В комплекте: кейс; ключи имбусовые (S2,5, S4, S10) 3 штуки; щупы (0,1; 0,15; 0,2) 3 штуки | шт | 1 |  |
| - 25 | Электрические высечные ножницы | Мощность, не менее: 550 Вт Минимальный радиус резания: 45 мм Вес нетто, не более: 1,6 кг Число ходов на холостом ходу, менее: 2200 ход/мин Толщина реза в диапазоне от 0.8 до 2.5 мм Длина сетевого шнура, не менее: 2 м | комплект | 1 |  |
| - 26 | Многофункциональный аккумуляторный инструмент | Аккумуляторный резак для ремонтных и строительных работ Тип двигателя: щеточный Напряжение: 18 В Емкость аккумулятора: 3 А*ч Тип аккумулятора: Li-lon Вес нетто, не более: 1,9 кг Габариты без упаковки, не более: 324х80х126 мм Частота колебаний в диапазоне от 6000 до 21000 кол/мин Плавный пуск: должен быть Электронная регулировка оборотов: должна быть В комплекте: кейс; аккумулятор (2 штуки); зарядное устройство; шестигранный ключ | комплект | 1 |  |
| - 27 | Многофункциональный инструмент | Тип питания: электрический, 230 В Мощность, Вт 480 Тип двигателя : щеточный Частота колебаний, кол/мин: в диапазоне от 10000 до 19000 Угол колебаний, град: 5 Электрическая регулировка оборотов: должна быть Комплектация: Лезвие по дереву 35мм - 1 шт; Лезвие универсальное 35 мм - 1шт; Лезвие по дереву быстрый рез - 1шт; Лезвие полукруглое HSS 80 - 1шт Лезвие скребок - 1шт. Подушка шлифовальная - 1шт Шлифовальные листы - 6шт. Кейс | шт | 1 |  |
| - 28 | Перфоратор Тип 4 | Тип хвостовика: sds-max Мощность, не менее: 1510 Вт Количество режимов: 2 Максимальная сила удара, не менее: 20 Дж Максимальный диаметр сверления буром (кирпич), не менее: 52 мм Максимальный диаметр сверления коронкой (кирпич), не менее: 160 мм Тип питания: сеть 220 В Длина кабеля, не менее: 5 м Вес, нетто, не более: 11.9 кг Габариты без упаковки: 599х140х287 Регулировка частоты вращения: должна быть Частота ударов в диапазоне от 1100 до 2250 уд/мин Предохранительная муфта: должна быть В комплекте: чемодан; боковая рукоятка; ограничитель глубины | шт | 1 |  |
| - 29 | Бесщеточный перфоратор Тип 1 | Тип двигателя: бесщеточный Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Наличие реверса: должен быть Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение аккумулятора: 20 В Емкость аккумулятора: 4 А*ч Время заряда, не более: 30 мин Габариты без упаковки: 110х330х290 мм Вес нетто : 3.3 кг Тип хвостовика: sds-plus Количество режимов: 3 Сила удара: 3 Дж Частота вращения шпинделя в диапазоне от 0 до 1050 об/мин Регулировка частоты вращения: должна быть Частота ударов в диапазоне от 0 до 4800 уд/мин Max диаметр сверления (металл): 13 мм Мах диаметр сверления (дерево): 40 мм Max диаметр сверления буром (бетон): 26 мм Max диаметр сверления коронкой (бетон): 55 мм Max диаметр сверления буром (кирпич): 35 мм Max диаметр сверления коронкой (кирпич): 70 мм Автоотключение при перегреве: должна быть Комплектация Перфоратор Аккумулятор – 2 шт. Зарядное стройство Рукоятка дополнительная Глубиномер Смазка для бура Руководство по эксплуатации Кейс | комплект | 1 |  |
| - 30 | Бесщеточный перфоратор Тип 2 | Тип двигателя: бесщеточный Номинальное напряжение аккумулятора: 18 В Емкость аккумулятора: 4Ач Режимы работы: сверление, сверление с ударом, удар Тип патрона SDS Plus Частота ударов: 4500 удар/мин Энергия удара, не менее: 1,9 Дж Диапазон скорости вращения в диапазоне от 0 до 1400 об/мин Мах. диаметр сверления в древесине: 28 мм Мах. диаметр сверления в металле: 13 мм Мах. диаметр сверления в бетоне 22 мм Вес изделия 2.56 кг Упаковка Кейс | шт | 1 |  |
|  | Бетоносмеситель | Бетоносмеситель предназначен для приготовления бетонных смесей и штукатурных растворов. Технические характеристики: Тип: бетоносмеситель Тип двигателя: электрический Тип подключения: сетевая вилка Тип привода: венечный Принцип действия: гравитационный Привод наклона: ручной Напряжение: 220 В Объем барабана: 130 л Мощность: 500 Вт Материал венца: чугун | шт | 1 |  |
|  | Газонокосилка электрическая Тип 1 | Тип травосборника: мягкий с жестким верхом Тип ручки: регулируемая, складная Высота скашивания max, мм: 75 Объем травосборника, л: 45 Материал корпуса: полипропилен Регулировка высоты: центральная Ширина скашивания, см : 41 Высота скашивания min, мм: 20 Мощность, кВт: 1,6 Тип двигателя: электрический Частота вращения шпинделя, об/мин: 3400 Количество режимов регулировки высоты : 7 Система передачи: ременная Комплектация: Газонокосилка; Нож - 1 шт.; Крепеж; Травосборник; Инструкция; Упаковка. | шт | 1 |  |
|  | Газонокосилка электрическая Тип 2 | Мощность (кВт): 1.8 Щеточный двигатель: да Система передачи: ременная Ширина скашивания : 40 см Регулировка высоты: центральная Кол-во режимов регулировки высоты : 5 Травосборник : есть Тип ручки: складная Площадь : 320 м² Большие задние колеса: должны быть Габариты без упаковки : 605х380х270 мм Вес нетто : 12.8 кг Тип двигателя: электрический Высота скашивания min: 25 мм Высота скашивания max: 75 мм Тип травосборника: мягкий Объем травосборника: 35 л Материал корпуса: пластик Частота вращения шпинделя: 3200 об/мин Привод на нож: ременной | шт | 1 |  |
|  | Бензиновый триммер Тип 1 | Тип двигателя : бензиновый. двухтактный Расположение двигателя: верхнее Мощность (кВт)/л.с.: 1,6 / 2,1 Объем двигателя : 40.2 см³ Приводной вал: жесткий Тип стартера: ручной Тип ручки: U-образная (велосипедная) Режущий элемент :леска/нож Посадочный диаметр : 25.4 мм Крепление: М10х1,25 LH-F Внешний диаметр (дюйм) : 10 Толщина лески: 3 мм Max частота вращения шпинделя: 8500 об/мин Емкость бака : 0.75 л Потребление топлива при максимальной нагрузке: 0.78 л/ч Ширина скашивания для лески: 380 мм Ширина скашивания для ножа: 255 мм Подача лески: полуавтоматическая Свеча зажигания NGK BPMR7A Антивибрационная система: должна быть Уровень звукового давления: 98 дБ Общая длина: 1670 мм Габариты без упаковки : 1670х520х320 мм Вес нетто, не более : 8 кг Обороты двигателя: 11700 об/мин Ремень в комплекте: ранцевый Комплектация: Бензиновый триммер Ременная оснастка Головка с леской Диск с тремя зубьями Упаковка | шт | 1 |  |
|  | Бензопила Тип 2 шина 35 см | Тип: бензиновый Мощность, л.с.: 2,4 Мощность, кВт: 1,8 Объем цилиндра, куб.см: 35,2 Длина шины (наконечник): 35см / 14 дюймов Цепь (шаг х толщина), дюймы: 3/8 х .050 Масляный насос: автоматический Ёмкость масляного бака, литры: 0,22 Уровень звукового давления/мощности, дБ(А): 100,4 / 110,9 Уровень вибрации лев./прав., м/с2: 5,2 / 6,5 Емкость топливного бака, литры: 0,32 Сухой вес без шины и цепи, кг: 4,3 Комплектация: Бензопила Шина с наконечником в виде звездочки 14" - 35 см Упаковка | шт | 1 |  |
|  | Дрель аккумуляторная | Напряжение аккумулятора, В: 18 Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора: 4Ач Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Подсветка: должна быть Наличие удара: должно быть Max крутящий момент, Нм: 80 Тип двигателя: бесщеточный Количество скоростей: 3 Max частота вращения, об/мин: 1900 Max частота ударов, уд/мин: 28500 Max диаметр сверления (металл), мм: 13 Max диаметр сверления (дерево), мм: 30 Тип патрона: быстрозажимной Размер зажимаемой оснастки, мм: от 0,8 до 13 Число ступеней крутящего момента: 23 Вес нетто, кг: 1.8 Комплектация: кейс | шт | 1 |  |
|  | Угловая шлифовальная машина (УШМ) аккумуляторная Тип 1 | Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора, А•ч: 4.0 Защита от перегрузки: должна быть Тип двигателя: бесщеточный Индикатор заряда батареи: должен быть Количество аккумуляторов: 2 Зарядное устройство: импульсное Время заряда батареи, не более, ч: 0.5 Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц: 230/50 Число оборотов, об/мин: 4000 / 6000 / 8000 / 10000 Напряжение изделия, В: 20 Плавный пуск: должен быть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: должна быть Диаметр диска, мм: 125 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Электронная регулировка оборотов: должна быть Резьба шпинделя: М14 Защита от непреднамеренного пуска: должна быть Регулировка положения кожуха без инструмента: должна быть Фиксация кнопки включения: должна быть Дополнительная рукоятка: должна быть Поворотная голова: должна быть Суперфланец: должен быть Тормоз вала: должен быть Защита от повторного включения: должна быть Защита при заклинивании диска: должна быть Комплектация: УШМ 2 аккумулятора Быстрозарядное устройство Защитный кожух Дополнительная рукоятка Инструкция Сумка | шт | 1 |  |
|  | Угловая шлифовальная машина (УШМ) аккумуляторная Тип 2 | 1Напряжение аккумулятора, В: 20 Max частота вращения, об/мин: 8000 Диаметр диска, мм: 125 Емкость аккумулятора, А*ч: 4 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Посадочный диаметр, мм: 22,2 Тип аккумулятора: Li-lon Электр. регулировка оборотов: должна быть Резьба шпинделя: M14 Вес: 3 кг Комплектация: УШМ Вспомогательная антивибрационная рукоятка. Гаечный ключ. Щиток для шлифования. Кейс. | шт | 1 |  |
|  | Угловая шлифовальная машина (УШМ) аккумуляторная Тип 3 | Номинальное напряжение аккумулятора: 18 В Емкость аккумулятора: 4 А*ч Тип аккумулятора: Li-ion Дополнительный аккумулятор: должен быть Упаковка: кейс Вес изделия 1.1 кг Срок гарантии, не менее: 1 год Диаметр диска: 125 мм Резьба гайки шпинделя: М14 Максимальная толщина диска: 6.4 мм Посадочный диаметр: 22.2 мм Частота вращения шпинделя: 9000 об/мин | шт | 1 |  |
|  | Гайковерт аккумуляторный Тип 1 | Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-2600 Число скоростей: 3 Частота ударов, уд/мин: 0-3300 Размеры крепежа: М6-М18 Кол-во режимов крутящего момента: 3+1 Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора, А·ч: 4 Тип патрона: квадрат Размер патрона, дюйм: 1/2 Электронная регулировка частоты вращения: должна быть Защита от перегрузки: должна быть Реверс: должнен быть Тип двигателя: бесщеточный Тормоз двигателя: должна быть Ударная функция: должна быть Подсветка: должна быть Количество аккумуляторов: 1 Зарядное устройство: импульсное Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц: 230~/50 Габариты, см: 23x9x16 Масса изделия, кг: 1.5 Гарантия, не менее, месяцев:12 Напряжение аккумулятора, В: 20 Тип упаковки: коробка картонная Сумка в комплекте: должна быть Время заряда батареи, не более, мин: 80 Крутящий момент, Н∙м: 300 / 400 / 500 Масса изделия с АКБ, кг: 2.2 Комплектация: - Гайковерт; - Аккумулятор - 1 шт.; - Зарядное устройство; | шт | 1 |  |
|  | Гайковерт аккумуляторный Тип 2 | Тип патрона: 3/4" Максимальный крутящий момент: 2000 Н•м Тип аккумулятора: Li-Ion Количество аккумуляторов: 1 Емкость аккумулятора: 6 Ач Количество скоростей работы: 2 Тип двигателя: бесщеточный Номинальное напряжение постоянного тока: 18 В Частота вращения шпинделя в диапазоне от 0 до 1400 об/мин Тип держателя: квадрат 19,5 мм Усилие затяжки стандартный болт: М14-М30 Усилие затяжки высокопрочный болт: M12-M24 Класс безопасности (ГОСТ12.2.007.0-75): 3 Уровень звукового давления в соответствии с EN60335 (LpA): 96 дБ(A) Уровень звуковой мощности (LWA): 107 дБ(A) Распространение вибрации (ah, AG): 11.5 м/с2 Комплектация: Гайковерт - 1 шт Адаптер переходник - 1 шт Аккумулятор 6.0 Ач - 1 шт Зарядное устройство - 1 шт Кейс - 1 шт Инструкция с гарантийным талоном - 1 шт | шт | 1 |  |
|  | Станок сверлильный | Мощность (Вт): 600 Напряжение: 220 В Тип электродвигателя: асинхронный Частота вращения шпинделя в диапазоне от 420 до 2700 об/мин Число скоростей: 12 Материал обработки: металл Max диаметр сверла: 16 мм Расстояние шпиндель-основание: 525 мм Расстояние шпиндель-стол: 410 мм Размер основания: 343х213 мм Ход пиноли шпинделя: 60 мм Размер рабочего стола: 195х195 мм Тип сверлильного патрона: ключевой Посадка сверлильного патрона: B16 Длина: 440 мм Ширина: 710 мм Высота: 260 мм Вес нетто: 21 кг Комплектация: Сверлильный станок. Тиски. Упаковка |  |  |  |
|  | Бензиновый генератор | Для обеспечения электрической энергией потребителей в отсутствии электрической сети, а также для использования в качестве резервного или аварийного источника электрической энергии Тип двигателя: бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением Объем двигателя, см³: 460 Габариты, см: 79.5х58.5х58 Масса изделия, кг: 91 Гарантия: 60 месяцев Частота вращения, об/мин: 3000 Тип генератора: бензиновый, трехфазный, синхронный, щеточный Номинальная мощность, Вт: 7500 Макс. мощность, Вт: 8000 Номинальное вырабатываемое напряжение, В: 380 / 220 Мощность двигателя, л.с.: 18 Емкость топливного бака, л: 25 Объем заправки масла, л: 1.1 Сила тока розеток 12/220/380 В, А: -/16.16/16 Стартер: ручной, электрический Вид топлива: бензин АИ-92 Контроль напряжения: AVR Датчик уровня масла: должен быть Индикатор уровня топлива: должен быть Норма расхода топлива, л/маш.-час: 2.7 Размеры посадочного места аккумулятора, мм: 155*95*147 Минимальная емкость аккумулятора, А*ч: 14 Рекомендуемый старотовый ток аккумулятора, А: 100 Разъем для подключения аккумулятора: Болт + гайка М5, прямая полярность Эл. выходы 12В/220В/380В, шт: -/2/1 Комплектация: Генератор Свечной ключ Инструкция по эксплуатации |  |  |  |
|  | Инверторный сварочный аппарат | Напряжение : 220 В Max мощность: 5.5 кВт Min ток: 20 А Max ток: 190 А Режим работы: DC Диаметр электрода/проволоки: от 1.6мм до 5 мм / нет Мин. диаметр электрода: 1.6 мм ПВ на максимальном токе: 70 % Степень защиты: IP21 Наличие сетевой вилки: должна быть Min входное напряжение: 140 В Разъем для сварочного кабеля: DX25 TIG сварка: должна быть Рабочая температура окружающей среды в диапазоне от -20 до +50 °С Форсаж дуги: регулируемый Горячий старт: нерегулируемый Напряжение холостого хода: 80 В Антизалипание: должно быть Дисплей: должен быть С пуско-зарядным устройством: да Габариты без упаковки: 310х115х180 мм Вес нетто, не более: 6.4 кг Комплектация: Сварочный инвертор; Кабель с электрододержателем, 3м; Кабель с клеммой заземления, 2,5м; Паспорт изделия; Упаковка. |  |  |  |
|  | Сварочный инвертор | Напряжение: 220 В Max мощность: 6.3 кВт Min ток: 20 А Max ток: 220 А Диаметр электрода/проволоки от 1.6мм до 5.0 мм / нет Мин. диаметр электрода: 1.6 мм ПВ на максимальном токе: 25 % Степень защиты: IP21S Наличие сетевой вилки: должна быть Min входное напряжение: 160 В Разъем для сварочного кабеля: DX25 Форсаж дуги: нерегулируемый Горячий старт: нерегулируемый Напряжение холостого хода: 70 В Наличие цифрового индикатора сварочного тока: должен быть Антизалипание: должно быть Габариты без упаковки: 323х126х193 мм Вес нетто: 4.3 кг Комплектация: Кабель держателя электродов, 3м - 1 шт; Держатель электродов, 200А - 1 шт; Обратный кабель, 2м - 1 шт; Зажим на массу, 300А - 1 шт. Упаковка |  |  |  |
|  | Воздушный компрессор Тип 1 | Предназначен для выработки сжатого воздуха Напряжение: 220/230 В Рабочее давление: 10.1 бар Диаметр соединения:1/4 Производительность на входе: 360 л/мин Производительность на выходе: 270 л/мин Объем ресивера : 50 л Тип компрессора: поршневой ременной Мощность (кВт)/(л.с): 2.2 / 2.992 Транспортировочные колеса: должны быть Тип смазки: масляный Тип соединения: рапид (EURO) + штуцер «елочка» Количество выходов: 2 Тип двигателя: электрический Форма: горизонтальный Габариты без упаковки: 798х425х698 мм Вес нетто: 42.3 кг Комплектация: Компрессор 1 шт. Фильтр воздушный 1 шт. Сапун 1 шт. Колеса 2 шт. Опора резиновая 2 шт. Набор крепежный 1 шт. Руководство по эксплуатации Упаковка |  |  |  |
|  | Воздушный компрессор Тип 2 | Напряжение: 220/230 В Рабочее давление : 10.1 бар Производительность на входе: 440 л/мин Производительность на выходе: 330 л/мин Объем ресивера : 100 л Тип компрессора: поршневой ременной Мощность (кВт): 2.2 Мощность (л.с.): 2.992 Транспортировочные колеса: должны быть Тип смазки: масляный Тип соединения: рапид (EURO) + штуцер «елочка» Количество выходов: 2 Тип двигателя: электрический Форма: горизонтальный Габариты без упаковки: 1160х460х790 мм Вес нетто: 61.9 кг Комплектация: Компрессор 1 шт. Фильтр воздушный 1 шт. Сапун 1 шт. Колеса 2 шт. Колесо-опора 1 шт. Набор крепежный 1 шт. Руководство по эксплуатации Упаковка |  |  |  |
|  | Краскопульт электрический | Мощность: 750 Вт Длина шланга: 4 м Производительность: 0.8 л/мин Емкость бака: 0.8 л Диаметр сопла: 2.6 мм Принцип работы : воздушный Способ распыления ЛКМ : HVLP (High Volume Low Pressure) Max вязкость 100 DIN Вес нетто : 4 кг Габариты без упаковки: 295x290x470 мм Тип компрессора: отдельностоящий Для: латексной краски, краски на водной основе, лака, масел, защитных составов для дерева, закрепителя краски, морилки, пластичных красок, грунтовки ,масляных красок, эмалевых красок, серебрянки, антикоррозионных покрытий Комплектация: Краскопульт Компрессор Стакан для измерения вязкости Руководство по эксплуатации Упаковка |  |  |  |
|  | Краскопульт аккумуляторный | Краскопульт в качестве источника питания инструментов используется Li-Ion аккумулятор 20 В. Тип инструмента: Краскопульт аккумуляторный Напряжение аккумулятора: 20 В Количество аккумуляторов в комплекте: 1x2 Ач Зарядное устройство: 1 шт Производительность: 600 мл/мин Давление распыления: 0,1-0,2 бар Максимальная вязкость: 120 DIN Уровень вибрации: 2.5 м/с Размер сопла: 1.5, 2.0, 2.5 мм Объем бачка: 800 мл |  |  |  |
|  | Гайковерт аккумуляторный Тип 3 | Частота вращения шпинделя: в диапазоне от 0 до 2750 об/мин Число скоростей: 3 Частота ударов, 0-3300 уд/мин Размеры крепежа: М6-М22 Кол-во режимов крутящего момента: 3 Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора: А•ч 4.0 Тип патрона: квадрат Размер патрона, дюйм: 1/2 Электронная регулировка частоты вращения: должна быть Защита от перегрузки: должна быть Реверс: должен бвть Тип двигателя: BRUSHLESS, бесщеточный Тормоз двигателя: должен быть Ударная функция: должна быть Подсветка: должна быть Индикатор заряда батареи: должна быть Количество аккумуляторов: 2 Зарядное устройство: импульсное Время заряда батареи, ч: 0.5 Кейс в комплекте : должен быть Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц: 230/50 Габариты, см: 37x30x11.2 Масса изделия, кг: 1.9 Напряжение изделия, В: 20 Тип упаковки: бокс пластиковый Максимальный крутящий момент, Н×м: 500 |  |  |  |
|  | Лобзик электрический Тип 2 | Предназначен для прямых и фигурных пропилов Тип : с маятниковым ходом Мощность : 650 Вт Маятниковый ход: должен быть Форма ручки : скобовидная Функция сдува опилок: должна быть Наличие быстрой замены пилки : должна быть Литая подошва: должна быть Мах толщина пропила (дерево) : 90 мм Мах толщина пропила (металла) : 20 мм Ход пилки : 23 мм Регулировка оборотов :должна быть Возможность подключения к пылесосу: должна быть Длина кабеля: 2.5 м Пилки в комплекте: 1 Габариты без упаковки: 236х77х199 мм Вес нетто : 2.4 кг Число ходов в диапазоне от 500 до 3100 ход/мин Упаковка: чемодан Комплектация: Лобзик Пилка Шестигранный ключ Чемодан |  |  |  |
|  | Лобзик электрический Тип 3 | Предназначен для всех видов пиления (прямого, наклонного, криволинейного) различных материалов (дерева, фанеры, пластика, металла). Напряжение питания, В/Гц: 230/50 Мощность, Вт: 700 Длина кабеля, м: 3 Подсветка: должна быть Маятниковый ход: должен быть Электронная регулировка оборотов: должна быть Возможность подключения пылесоса: должна быть Частота ходов пилки в диапазоне от 600 до 3000 ход/мин Обдув места реза: должен быть Ход пилки, мм: 23 Макс. толщина пропила (дерево), мм: 90 Макс. толщина пропила (металл), мм: 10 Макс. толщина пропила (цветной металл), мм: 20 Тип патрона пилкодержателя : Т-образный Быстрозажимной патрон: должен быть Переключение направлений обдува: должен быть Литая подошва: должна быть Вставка для аккуратного пиления: должна быть Форма рукоятки: скобовидная Количество ступеней маятникового хода: 3+1 Диаметр патрубка (внутренний/наружный), мм: 22/27 Габариты, см: 40x34x10.8 Масса изделия, кг: 2.6 Тип упаковки бокс пластиковый Комплектация: Лобзик Накладка на основание Вставка для чистого пиления Ключ имбусовый Полотно Руководство по эксплуатации Кейс |  |  |  |
|  | Отрезная пила | Предназначена для прямой и косой отрезки металлических заготовок абразивным отрезным кругом Мощность : 2400 Вт Напряжение: 220-240 В Диаметр диска: 355 мм Посадочный диаметр диска : 25.4 мм Ширина резания : 110 мм Глубина резания : 90 мм Число оборотов: 3900 об/мин Длина кабеля : 2 м Поворотные тиски: должны быть Угол поворота тисков: 45 град Простая замена угольных щеток: должна быть Прочное штампованное основании: должно быть Резиновые опоры для снижения вибраций: должно быть Защитный кожух для более безопасной работы: должен быть |  |  |  |
|  | Точильный станок | Предназначен для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки дереворежущего, металлорежущего и другого инструмента Диаметр диска: 250 мм Мощность двигателя: 900 Вт Тип: универсальный Тип привода: электрический Тип электродвигателя: асинхронный Передача: прямая Напряжение: 220 В Частота вращения шлиф. круга: 2980 об/мин Зернистость круга: А36/А60 Посадочный диаметр: 32 мм Толщина круга: 25 мм Размер второго заточного круга: 250 мм Толщина второго круга: 25 мм Посадочный диаметр второго круга: 32 Частота вращения второго шлиф. круга: 2980 об/мин Размер заточного круга: 250 мм Подсветка: должна быть Наличие защитного экрана: должен быть Комплектация Станок заточный - 1шт. |  |  |  |
|  | Электрический фрезер ( с набором фрез) | Мощность: 2100 Вт Мах размер цанги: 12 мм Max число оборотов : 22000 об/мин Регулировка оборотов: должна быть Плавный пуск: должен быть Встроенный патрубок пылеотсоса: должен быть Длина кабеля: 2 м Наличие микролифта: есть Рабочий ход фрезы : 55 мм Max диаметр фрезы: 40 мм Вес нетто : 5.5 кг Габариты без упаковки: 310х180х290 мм Число оборотов в диапазоне от 6000 до 22000 об/мин Набор фрез по дереву 24шт, хвостовик 12мм Предназначены для хвойных и лиственных пород дерева, ДСП, фанеры и МДФ. Материал - инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Подшипники закрытого типа для плавного и точного реза. Вид: концевая Количество: 24 шт Max диаметр фрезы: 30 мм Min диаметр фрезы: 6 мм Посадочный диаметр фрез: 12 мм Диаметр хвостовика: 12 мм Комплектация Фреза кромочная с подшипником - 9 шт., Фреза кромочная фальцевая - 2шт. Фреза кромочная прямая (обгонная) с нижним подшипником - 1шт., Кромочная калевочная фасочная фреза 45 гр. - 1шт., Фреза пазовая галтельная - 2шт., Фреза пазовая галтельная V-образная 90гр. - 1шт. Пазовая фреза "ласточкин хвост" - 2 шт. Фреза пазовая прямая - 6шт. Ключ шестигранный 2,5мм - 1шт. Комплектация: Фрезер – 1 шт Цанга 12 мм – 1 шт Инструкция Набор фрез – 1 набор Упаковка |  |  |  |
|  | Высоторез бензиновый | Тип: бензиновый Объем двигателя: 25,6 см3 Мощность двигателя: 0,8 кВт Объем бака: 0.6 л Мах длина телескопической штанги: 4,1 м Длина шины: 25 см Длина шины (дюйм): 10 Шаг цепи: 3/8 (0.375) Количество звеньев: 40 Ширина паза: 1,3 мм Свеча зажигания: L8RTC Комплектация: Высоторез Шина Цепь пильная Чехол шины пластиковой Ремень плечевой Канистра для приготовления топливной смеси Ключ комбинированный Ключ шестигранный ST4, ST5 Паспорт Упаковка |  |  |  |
|  | Бензопила Тип 3 шина 45,5 см | Мощность: 3л.с./ 2,2 кВт Тактность двигателя: 2-х тактный Объем двигателя: 54 см³ Объем масляного бака: 0.26 л Емкость топливного бака: 0.52 л Длина шины: 45 см Длина шины (дюйм): 18 Шаг цепи: 0.325 дюйм Ширина паза: 1.5 мм Количество звеньев: 72 Обороты холостого хода: 3300 об/мин Мах число оборотов холостого хода: 10500 об/мин Мах скорость вращения цепи: 19 м/с Легкий запуск: должен быть Уровень шума: 95.7 дБ(А) Виброзащита: должна быть Свеча зажигания: L7T Габариты без упаковки: 855х240х290 мм Вес нетто: 7.5 кг Комплектация Бензопила Пильная цепь - 1 шт. Пильная шина - 1 шт. Пластиковый защитный кожух для шины - 1 шт. Отвертка - 1 шт. Мерная емкость для приготовления топливной смеси - 1 шт. Комбинированный ключ - 1 шт. Шестигранные ключи - 1 шт. Зубчатый упор - 1 шт. Инструкция Упаковка |  |  |  |
|  | Бензопила Тип 4 шина 50 см | Мощность (л.с.) : 3.5 Мощность (кВт) : 2.6 Тактность двигателя: 2-х тактный Объем двигателя : 52 см³ Емкость топливного бака : 0.55 л Длина шины : 50 см Длина шины (дюйм): 20 Шаг цепи : 0.325 дюйм Ширина паза: 1.5 мм Количество звеньев: 76 Обороты холостого хода: 3200 об/мин Праймер : должен быть Легкий запуск: должен быть Виброзащита: должна быть Уровень шума : 114 дБ(А) Вес нетто : 5.7 кг Комплектация: Бензопила Пильная цепь Пильная шина Пластиковый защитный кожух шины Отвёртка Круглый напильник для заточки цепи Мерный стакан для приготовления топливной смеси Комбинированный ключ Шестигранные ключи 3 мм, 4 мм - 2 шт. Зубчатый упор с шурупами Инструкция Упаковка |  |  |  |
|  | Прочистная машина | Принцип действия: электромеханическая Тип привода: электрический (220В) Min диаметр трубы: 50 мм Max диаметр трубы: 110 мм Мощность: 700 Вт Обороты: 300 об/мин Max длина спирали: 30 м Работа со спиралью 3/8" (9.5 мм): должна быть Работа со спиралью 5/8" (16 мм): должна быть Вес нетто: 24 кг Комплектация: - Прочистная машина со спиралью 25 метров, усиленной стальным сердечником и устройством подключения дрели, (УЗО, пневмопедаль, розетка) - 1 шт. - Набор сменных насадок (грушеобразная спираль, прямая спираль, пика, вильчатый скребок) - 1 шт. - Ключ для Т-образных замков - 1 шт. - Паспорт с гарантийным талоном на машину - 1 шт. | шт | 1 |  |
|  | Бензиновый триммер Тип 2 | Назначение: для кошения жесткой травы на больших площадях Двигатель: бензиновый, 2-тактный, 2.1 кВт / 2.86 л.с., 50.15 см³ Вес: 8.7 кг Штанга: прямая, с обслуживаемым редуктором Вид рукояток: велосипедная Диаметр посадочного отверстия для металлического ножа: 25.4 мм Частота вращения: 12500 об/мин Рабочие обороты: 9375 об/мин Объем топливного бака: 1 л. Ручной топливный насос (праймер): должен быть Ширина кошения ножом: 30 см. Легкий запуск: должен быть Металлический нож в комплекте: трехлопастной (3z): 300х3.0х25.4 мм Эргономика: ремень двойной с жесткой спиной, рукоятки Soft Touch Комплектация: ремень, 3-лопастной нож (300 мм), защитный кожух, канистра, инструмент для обслуживания |  |  |  |
|  | Мотокоса Тип 1 | Тип двигателя: бензиновый, двухтактный 0,75 кВт/ 1 л.с./ 27.2 см³ Расположение двигателя: верхнее Приводной вал, неразборный, гибкий вал Штанга: нерегулируемая Тип стартера: ручной Тип ручки: U-образная (велосипедная) Режущий элемент: Диск, нож, пластиковый нож, леска Посадочный диаметр: 25.4 мм Толщина лески: 2.4/3.0 мм Емкость бака: 0.33 л Ширина скашивания для диска: 230 мм Ширина скашивания для лески: 550 мм Ширина скашивания для ножа: 230 мм Подача лески: автоматическая Свеча зажигания: Bosch WSR6F Уровень звукового давления, не более: 95 дБ Общая длина: 1700 мм Вес нетто: 5 кг Обороты двигателя: 9500 об/мин Комплектация: - Мотокоса - Двойной наплечный ремень - Режущее полотно для травы 230-2 - Косильная головка AutoCut 25-2 - Инструкция - Упаковка |  |  |  |
|  | Бензиновый триммер Тип 3 | Тип двигателя: бензиновый Тактность двигателя: четырехтактный Расположение двигателя: верхнее Мощность (кВт): 0.8 Мощность (л.с.): 1.1 Объем двигателя: 31 см³ Режущий элемент: фреза/леска Тип ручки: U-образная (велосипедная) Тип стартера: EASY STARTER (облегченный старт) Приводной вал: жесткий Разборный вал: нет Крепление: М10х1,25 LH Посадочный диаметр: 25.4 мм Толщина лески: 2.5 мм Внешний диаметр (дюйм): 10 Свеча зажигания: CDK A7TC Емкость бака: 0.7 л Ширина скашивания для диска: 255 мм Ширина скашивания для лески: 440 мм Max частота вращения шпинделя: 9000 об/мин Подача лески: автоматическая Уровень звукового давления, не более: 95 дБ Общая длина: 1860 мм Обороты двигателя: 3000 об/мин Комплектация: - Триммер бензиновый (двигатель с ручкой газа и штанга) - Боковая рукоятка - Катушка с нейлоновой леской - Ранцевый ремень - Защитный кожух - Отвертка с торцевым ключом - Шестигранный ключ - Сумка для инструментов - Фреза 80Т - Инструкция по эксплуатации - Инструкция по безопасности |  |  |  |
|  | Мотокоса Тип 2 | Мощность: 2,2 л.с / 1,6 кВт Рабочий объем цилиндра, см³: 40,2 Тип двигателя: бензиновый, двухтактный Расположение двигателя: верхнее Емкость топливного бака, л: 0,64 Ручной насос: должен быть Пусковое устройство: должно быть Антивибрационная система: должна быть Свеча зажигания: NGK BMR7A Уровень звукового давления: 98 дБ Общая длина, см: 177 Режущий элемент: леска/нож Диаметр лески, мм: 2.4/3,0 Приводной вал: жесткий Рукоятка: Т-образная (велосипедная) Штанга: прямая Max частота вращения шпинделя: 8500 об/мин Ширина скашивания, см: 23 Вес, кг: 6.3 Комплектация: - Мотокоса - Сдвоенный наплечный ремень. - Триммерная головка - Нож - Набор ключей |  |  |  |
|  | Гайковерт аккумуляторный Тип 4 | Регулировка частоты вращения: должна быть Размер патрона: 1/2 дюйма Max крутящий момент, Нм: 600 Частота вращения шпинделя, об/мин: 2400 Наличие удара: должен быть Комплектация: кейс Частота ударов, уд/мин: 2900 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Напряжение аккумулятора, В: 18 Тип двигателя: бесщеточный Тип аккумулятора: Li-lon Емкость аккумулятора, А*ч: 5 Комплектация: - Гайковерт; - Аккумулятор - 2 шт.; - Зарядное устройство - 1 шт.; - Руководство по эксплуатации; - Кейс. |  |  |  |
|  | Аккумулятор 20 В 6 А*ч | Тип аккумулятора: Li-Ion Габариты, см: 9х9х14 Масса изделия, кг: 1.0 Масса в упаковке, кг: 1.1 Гарантия: 24 месяца Напряжение, В: 20 Емкость, А*ч: 6 Защита от перегрева: должна быть Защита от перенапряжения: должна быть Защита от глубокого разряда: должна быть Кол-во циклов заряда/разряда, цикл не менее: 1000 Зарядка на бзу: должна быть Тип упаковки: коробка картонная Тип ячеек: INR-21700 Аккумуляторная система: LMS |  |  |  |
|  | Аккумулятор 20 В 4 А*ч | Назначение: для инструмента системы LMS Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение, В: 20 Защита от перегрева: должна быть Защита от перенапряжения: должна быть Защита от глубокого разряда: должна быть Кол-во циклов заряда/разряда, цикл: не менее 500 Зарядка на бзу: должна быть Тип упаковки: коробка картонная Тип ячеек: INR-18650 Емкость, А∙ч : 4 Габариты, см: 12.5 х 8.5 х 8.0 Масса изделия, кг: 0.7 Масса в упаковке, кг: 0.75 Гарантия: 24 |  |  |  |
|  | Аккумулятор 18 В 5 А*ч | Назначение: литий-ионный аккумулятор для мощного электроинструмента повышенной емкости Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение аккумулятора:: 18 В Индикатор заряда: должен быть Емкость аккумулятора: 5 Ач Устройство аккумулятора: слайдер Совместимость с инструментами Makita серии LXT: должна быть Линейка: 18В LXT |  |  |  |
|  | Бензопила Тип 5 Шина 45 см | Предназначение: для валки деревьев Мощность двигателя: 3,9 кВт / 5,3 л.с. Объем двигателя: 70,7 см³ Объем бензобака: 770 мл. Вес нетто: 6,45 кг (без режущей гарнитуры) Объем масляного бака: 420 мл. Тип двигателя: бензиновый. 2-тактный Количество звеньев цепи: 68 Длина шины: 18 “ (45 см) Толщина ведущих звеньев цепи: 1.5 Шаг цепи: 3/8P Класс пилы: профессиональная Боковое натяжение цепи: должно быть Зубчатый упор: должен быть Цепной тормоз: должен быть Комплектация: -Бензопила - Емкость для топливной смеси - Защитный чехол для шины - Ключ комбинированный - Направляющая шина в комплекте - Отвертка для настройки карбюратора - Режущая цепь в комплекте |  |  |  |
|  | Бензопила Тип 6 Шина 18 дюймов | Предназначение: для выполнения различных задач по распиловке древесины. Класс пилы: полупрофессиональная Мощность: 3 л.с. / 2,2 кВт Тактность двигателя: 2-х тактный Объем двигателя: 50.9 см³ Объем масляного бака: 0.26 л Емкость топливного бака: 0.55 л Длина шины (дюйм): 18 Шаг цепи: 0.325 дюйм Ширина паза: 1.3 мм Количество звеньев: 72 Обороты холостого хода: 2700 об/мин Мах число оборотов холостого хода: 3032 об/мин Мах скорость вращения цепи: 23.1 м/с Праймер: есть Легкий запуск: должен быть Виброзащита: должна быть Свеча зажигания: L8RTF Габариты без упаковки: 890х280х240 мм Вес нетто: 5 кг Комплектация: - Бензопила - Шина (18") - 1 шт - Цепь (18", 0,325, 1.3) - 1 шт. - Инструкция - Упаковка |  |  |  |
|  | Кусторез аккумуляторный Тип 1 | Вид: кусторез Тип: аккумуляторный Тип двигателя: щеточный Длина лезвия: 55 см Тип ножа: двусторонний Мах толщина реза: 28 мм Количество резов в минуту: 2600 об/мин Напряжение аккумулятора: 20 В Габариты без упаковки: 925x220x210 мм Частота хода лезвия: 2300 об/мин Тормоз двигателя: должен быть Тип аккумулятора: Li-lon Комплектация: Кусторез – 1 шт Аккумуляторная батарея – 1 щт Зарядное устройство – 1 шт |  |  |  |
|  | Кусторез аккумуляторный Тип 2 | Вид: кусторез Тип: аккумуляторный Тип двигателя: щеточный Длина лезвия: 44 см Тип ножа: двусторонний Мах толщина реза: 16 мм Количество резов в минуту: 2200 об/мин Количество аккумуляторов в комплекте: 1 Напряжение аккумулятора: 20 В Емкость аккумулятора: 2 А*ч Габариты без упаковки: 870х200х190 мм Тип аккумулятора: Li-lon Время заряда: 60 мин Комплектация: Аккумуляторный кусторез -1 шт Чехол для лезвия – 1 шт Аккумулятор 20 В, 2 А*ч – 1 шт Зарядное устройство – 1 шт Инструкция Упаковка |  |  |  |
|  | Кусторез аккумуляторный Тип 3 | Вид: кусторез Тип: аккумуляторный Тип двигателя: бесщеточный Длина лезвия: 60 см Тип ножа: двусторонний Количество резов в минуту: 4000 об/мин Количество аккумуляторов в комплекте: 1 Напряжение аккумулятора: 18 В Емкость аккумулятора: 3 А*ч Электронная регулировка оборотов: должна быть Тормоз двигателя: должен быть Тип аккумулятора: Li-lon Комплектация: Кусторез - 1 шт Аккумулятор BL1830B - 1 шт Зарядное устройство DC18RC - 1 шт |  |  |  |

3.2.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню поставляемого Товара.

3.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным характеристикам в п.3.1 данного Технического задания, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.).

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

4.1.  Документация на поставляемый Товар:

- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства. Поставка документации в виде копий не допускается;

- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов обращения с Товаром.

Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.

4.2.  Маркировка и упаковка

Поставляемый Товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.

На Товаре должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ (наименование и обозначение Товара, торговое назначение, фирма-производитель, адрес, страна, назначение, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии Товара, дата изготовления, условия хранения) на русском языке.

Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Не допускается поставка Товара в поврежденной транспортной таре.

Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

В случае установления факта поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

При установлении факта ненадлежащего исполнения Договора, Заказчик направляет Поставщику соответствующее извещение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

4.3.  Поставляемый Товар должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданным, не подаренным, не находиться под залогом, быть свободным от бремени третьих лиц, под арестом или иным запретом не состоять.

4.4. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ,  качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

5.  Требования  к условиям поставки товара:

5.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.

5.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу с  9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

5.3. Поставщик обязан доставить Товар, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является __________________.

6. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар.

Заказчик оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа).

Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

7. Правила приемки Товара.

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-

При приемке Товара осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 1 (одного) рабочего дней.

Начальник РЭС                                                             ______________________ Чайников В.А.

Начальник ВВС                                                            ______________________  Карасев В.А.

Начальник РСС                                             	      ______________________ Олизаренко В.Г.

Начальник СЭЗиС                                        	      ______________________ Круглов М.А.

Начальник СТ                                                                ______________________ Воловодовский В.В.

.