УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ЭКОТРАНС»

______________ В.В. Завгородний

_____. _____. 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка автомобильных масел и технических жидкостей

Условия поставки: по заявке не более 10 (десяти) календарных дней

Характеристика объекта/товара:

Перечень и годовая потребность в маслах и технических жидкостей для эксплуатации автомобильной техники.

| № | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всесезонное полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) для тяжелонагруженных дизельных двигателей, отвечающих требованиям экологического класса Евро-5. TAIF TIRATA 10W-40 или эквивалент ОКПД 2: 19.20.29.110 | Всесезонное полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) для тяжелонагруженных дизельных двигателей, отвечающих требованиям экологического класса Евро-5 с повышенным запасом нейтрализующих свойств, обеспечивающее увеличенные интервалы замены. Класс вязкости SAE 10W-40 Спецификации и одобрения, не менее: - ACEA E4/E7 - API CI-4 - CUMMINS CES 20078 - MB-Approval 228.5 Индекс вязкости: не менее 149, Щелочное число: не менее 14 мг КОН/г, Температура застывания, 0С: не выше (-500С) Температура вспышки, 0С: не менее 233 Зольность сульфатная, %: не более 1,6 Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции, объемом не менее 200 л и не более 230 л. | 9225 | литр |
| 2 | Всесезонное трансмиссионное масло для механических КПП, гипоидных передач и мостов. TAIF SHIFT GL-5 80W-90 или эквивалент ОКПД 2: 19.20.29.120 | Класс вязкости SAE 80W-90 Спецификации и одобрения, не менее: - API GL-5 Индекс вязкости: не менее 99 Кинематическая вязкость при 100°С: не менее 14,3 мм2/с Температура вспышки, °С: не менее 240 Температура застывания, °С: не выше (- 38°С) Динамическая вязкость, мПаС: не более 133400 Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции, объемом не менее 200 л и не более 230 л. | 3485 | литр |
| 3 | Полностью синтетическое трансмиссионное масло. ENIX Kasis Synth75W-80 GL-4 или эквивалент ОКПД 2: 19.20.29.120 | Полностью синтетическое трансмиссионное масло. Класс вязкости SAE 75W80 Спецификации и одобрения, не менее: - API GL-4, - ZF TE-ML 02В, 17А - МВ 235.1 - MAN 341 Type E1 Индекс вязкости: не менее 161 Кинематическая вязкость при 1000С: не менее 8,87 (мм2/с) Температура вспышки в открытом тигле, °С: не менее 199 Температура застывания, °С: не выше (- 40°С) Нагрузка сваривания кгс, не менее 3479 Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не более 20л | 1820 | литр |
| 4 | Всесезонный синтетический смазочный материал для гидросистем промышленного и передвижного оборудования, в том числе работающего в условиях низких температур, производится на основе технологии PAO-Blend TAIF MUTE HVLP 46 (PAO) или эквивалент ОКПД 2: 19.20.29.130 | Всесезонный синтетический смазочный материал для гидросистем промышленного и передвижного оборудования, в том числе работающего в условиях низких температур, производится на основе технологии PAO-Blend и функционального пакета присадок, обеспечивает высокий уровень антиокислительных, антикоррозионных, антипенных, противоизносных свойств, а также увеличенный интервал замены. Класс вязкости ISO VG 46 Спецификации и одобрения, не менее: - DIN 51524-3 (HVLP) - ISO 11158 (HV) - ASTM D6158 (HV) Температура вспышки в открытом тигле: не менее 195 0С Температура застывания: не менее (-57 0С) Индекс вязкости: не менее 157 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с: не менее 46,5 Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции, объемом не менее 200 л и не более 230 л. | 8200 | литр |
| 5 | Гидравлическое масло на основе синтетических компонентов III группы базовых масел (по классификации API). TAIF STREAM HVLP 46 или эквивалент ОКПД 2: 19.20.29.130 | Гидравлическое масло на основе синтетических компонентов III группы базовых масел (по классификации API), обеспечивающее увеличенные интервалы замены. Класс вязкости ISO VG 46 Спецификации и одобрения, не менее: - DIN 51524-3 (HVLP) - ISO 11158 (HV) - ASTM D6158 (HV) Индекс вязкости: не менее 160 Температура вспышки в открытом тигле, не менее 218 0С Температура застывания не менее (-51 0С) Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции, объемом не менее 200 л и не более 230 л. | 5125 | литр |
| 6 | Трансмиссионная жидкость для АКПП TAIF SHIFT ATF DX II или эквивалент ОКПД 2: 19.20.29.120 | Спецификации и одобрения, не менее: GM DEXRON IID Температура вспышки: не менее 2110С Температура застывания не выше (-530С) Индекс вязкости: не менее 168 Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не более 20л. | 1420 | литр |
| 7 | Зеленый Антифриз HOSHI Green Hybrid Coolant G11 или эквивалент ОКПД 2: 20.59.43.120 | Класс антифриза G-11 на основе МЭГ (моноэтиленгликоля). Допуски и спецификации, не менее: - Iveco Trucks 55523/1 - MB 326.0 - ASTM D3306, D4985 - MAN 324 NF Температура начала кристаллизации, не выше -40ºС Температура кипения не менее: 120ºС Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции. | 2420 | килограмм |

| 8 | Высокоэффективная универсальная пластичная смазка на основе комплексного литиевого мыла и многофункционального пакета присадок. ENIX Liflex EP-2 или эквивалент ОКПД 2: 19.20.29.210 | Серия высокоэффективных универсальных пластичных смазок на основе комплексного литиевого мыла и многофункционального пакета присадок для эксплуатации в тяжелонагруженных подшипниках качения и скольжения грузовых автомобилей и промышленного оборудования. Рабочий температурный диапазон: не менее (от -30ºС до +180ºС) NLGI 2 Загуститель: комплексный литиевый KP2 Р-30 (DIN 51502) Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения при 20 0С. - нагрузка сваривания, Н, не менее 3479 - нагрузка критическая, Н, не менее 1039 - индекс задира, Н, не менее 593 - диаметр пятна износа при нагрузке 196 Н, мм, не более 0,49 Температура каплепадения, ºС: не ниже 275 Тара: Туба пластиковая объемом 0,38кг, соответствующая стандартам для данной продукции. | 432 | штуки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Тормозная жидкость AVTEX DOT 4 или эквивалент ОКПД 2: 20.59.43.110 | Температура кипения при нормальном давлении 101.3 кПа - сухой жидкости, 0С, не менее 240 - увлажненной жидкости, 0С, не менее 150 Вязкость кинематическая мм2/с при -400С, не более 1750 Температурный рабочий диапазон: не менее (от -500С до +500С) Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не менее 0,9л и не более 1л. | 154 | литр |
| 10 | Рабочая жидкость Avtex Blue стандарта Евро-4, Евро-5 для очистки выхлопных газов в дизельных двигателях. Восстановитель оксидов азота AUS 32 или эквивалент ОКПД 2: 20.59.42.140 | Высококачественная добавочная рабочая жидкость для SCR-систем дизельных двигателей. Массовая доля карбамида, не более % 32,6 Показатель преломления при 20 0С, (в пределах) 1,3829 Плотность при 200С г/куб.см.(в пределах) 1,090 Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не более 20л. | 4000 | Литр |
| 11 | Антигель для дизельного топлива DFI или эквивалент ОКПД 2: 20.59.42.120 | Цвет: бесцветная жидкость Коэффициент разбавления: не менее 1/500 и не более 1/1000 Тара: Канистра пластиковая, соответствующая стандартам для данной продукции объемом не более 20л. | 1000 | Литр |
| 12 | Универсальное трансмиссионное масло, произведенное на высококачественной полиальфаолефиновой (ПАО) основе TAIF SHIFT GL-4/GL-5 75W-90 или эквивалент ОКПД 2: 19.20.29.120 | Класс вязкости SAE 75W-90 Спецификации и одобрения, не менее: - API GL-4 -SAE J2360 (MIL-PRF-2105E) -Volvo 97312 -Mack GO-J -ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, 24A - API GL-5 -Scania STO 2:0A FS -MB 235.8 -DETROIT DIESEL DFS93K219.01 -MAN 342 M3, S1, 341 Z2 -ARVIN MERITOR 0-76-N Индекс вязкости: не менее 133 Кинематическая вязкость при 100 °С, не менее 15.5 мм2/с Температура вспышки, °С не менее 220 Температура застывания, °С: не выше (- 55°С) Динамическая вязкость, мПаС: не более 120000 Плотность при 15°С, кг/м3 859 Тара: Металлическая бочка, соответствующая стандартам для данной продукции, объемом не менее 200 л и не более 230 л. | 615 | Литр |

Порядок выполнения работ/поставки товара:

Поставляемый Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, ТУ, соответствовать ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям весь товар должен быть промаркирован (на каждой единице Товара должна быть указана дата изготовления, номер партии, срок хранения, вес или литраж).

Поставка масел и смазок осуществляется ежемесячно по заявке в объеме доли от годовой потребности с учетом текущей потребности, и с учетом кратной емкости тары отгрузки.

Дата, время и объемы поставки определяется по согласованной сторонами письменной заявке заказчика, передаваемой посредством электронной почты на адрес поставщика/исполнителя.

Заказчик в праве отказаться от поставки масел и смазок предварительно уведомив об этом исполнителя/поставщика.

Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам, действующим на момент поставки. Перечень ГОСТ, ТУ и других нормативных документов указываются в Спецификации и/или Технической спецификации. Товар должен быть сертифицирован, а если Товар не подлежит сертификации, он должен быть обеспечен технической документацией или паспортами с гарантией.

Транспортировочная тара должна соответствовать перевозимому веществу и обеспечивать сохранность при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении. Тара должна быть утилизируемой и невозвратной исполнителю/поставщику.

Объем и вид тары согласовывается сторонами.

Маркировка упаковки, должна быть осуществлена в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

Маркировка товара должна содержать: наименование, наименование производителя/изготовителя, дату выпуска, срок годности, количество товара в единице упаковки и др. Все надписи должны быть выполнены на русском языке или должен быть сделан надлежащий перевод на русский язык.

На момент поставки остаточный срок годности товара не должен составлять менее 2/3.

Доставка масел и смазок осуществляется силами и средствами исполнителя до адреса заказчика Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе 5.

Погрузка/разгрузка товара осуществляется исполнителем/поставщиком.

Приемка масел и смазок по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, определяемом действующим законодательством.

Срок выполнения:

Период поставки товара: с 01.01.2027 по 31.12.2027.

Дополнительные требования:

На все поставляемые партии масел исполнитель/поставщик предоставляет заверенные надлежащим образом копии следующих документов с приложением документа на лицо, имеющее право их заверять:

- паспорта качества (сертификаты анализа),

- декларации соответствия,

- паспорта безопасности,

- листы технического описания.

На все поставляемые смазочные материалы и технические жидкости исполнитель/поставщик единоразово перед подписанием договора поставки предоставляет заверенные Протоколы о смешивании ранее используемых Заказчиком продуктов с поставляемыми эквивалентными продуктами для подтверждения сохранения технических и качественных характеристик продуктов при смешивании, совместимости смазочных материалов при осуществлении доливок в технику и оборудование без потери и снижения свойств продукции. Заказчик обязан предоставить возможность произвести отбор проб используемых ранее смазочных материалов исполнителем/поставщиком по требованию исполнителя/поставщика.

При выполнении договора исполнитель/поставщик обязан соблюдать все действующие на территории заказчика:

- правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила дорожного движения;

- правила охраны труда, промышленной и производственной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.