Приложение № 1
к документации об аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству ВОЛС для ГБУ «Варнавинский ПНИ» по адресу: Нижегородская обл., Варнавинский р-он, пос. Заречный, ул. Лесная, д. 20

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: Государственное бюджетное учреждение «Дом социального обслуживания «Варнавинский» (ГБУ «ДСО «Варнавинский»).

1.2. Место выполнения работ: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный, ул. Лесная, д. 20.

1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 09 декабря 2026 года включительно.

1.4. Предмет работ: строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в объеме, установленном настоящим Техническим заданием, Ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом № 02-01-01.

2. Основание и состав работ

2.1. Основание: рабочая документация № НН-10-2024-НСС, утвержденная Заказчиком Ведомость объемов работ и локальный сметный расчет № 02-01-01.

2.2. Локальный сметный расчет составлен ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен I квартала 2026 года. Сметная стоимость объекта — 2 904 836,23 руб. с учетом НДС 22%.

2.3. Подрядчик выполняет полный комплекс строительно-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ, включая поставку необходимых материалов и оборудования, их монтаж, сварку и измерения ВОЛС, проверку коммутации и сдачу результата работ Заказчику.

3. Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ / материалов / оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 2 |
| 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт | 2 |
| 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 2 |
| 4 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов | т. км | 2.3584 |
| 5 | Добавлять к нормам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 8.320435 |
| 6 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов | т. км | 1 |
| 7 | Добавлять к нормам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | т. км | 3.528 |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 270 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 270 |
| 10 | Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену | шт | 1 |
| 11 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | км кабеля | 0.5 |
| 12 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 500 |
| 13 | Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах: I, II группы | км трассы | 3.114 |
| 14 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Осторожно! Оптический кабель», фон желтый, надпись черная, ширина 70 мм, толщина 0,08 мм | м | 3614 |
| 15 | Кабель оптический ОКБ-0,22-8П 8 кН | м | 3614 |
| 16 | Установка: столбика замерного для линии связи | шт | 19 |
| 17 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | м кабеля | 814 |
| 18 | Кабель оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(12,0) | м | 914 |
| 19 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 1 |
| 20 | Сварка волокон оптического кабеля | 1 стык | 8 |
| 21 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 | кабель | 3 |
| 22 | Сварка волокон оптического кабеля | 1 стык | 24 |
| 23 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: термоусаживаемыми трубками | шт | 2 |
| 24 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых в колодце, способ герметизации корпуса: термоусаживаемыми трубками | шт | 1 |
| 25 | Муфта тупиковая оптическая подвесная на 24 соединения (с расширением до 144), 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод | компл | 2 |
| 26 | Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений, 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод | компл | 1 |
| 27 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | 1 |
| 28 | Кросс оптический для установки в стойку 19" невыдвижной, 8 одномодовых пигтейла типа FC (или SC, ST), 8 адаптеров FC/UPC (или FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC), высота 1U, 8 портов | компл | 1 |
| 29 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 8 | участок | 3 |
| 30 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8 | участок | 3 |
| 31 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 10 |
| 32 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 25 мм | м | 10 |
| 33 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 10 |
| 34 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстий | 1 |
| 35 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 90 |
| 36 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 20х10 мм | м | 90 |
| 37 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 90 |
| 38 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 39 | Шкаф телекоммуникационный настенный 19'', 9U, 600x450 мм, серый RAL7035, передняя дверь цельнометаллическая, антивандальный QTECH WQSHP-60945-M | шт | 1 |
| 40 | Проверка коммутации, сигнализации станций на одной стойке | стойка | 1 |
| 41 | Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных. (Установка коммутатора) | шт | 1 |
| 42 | Коммутатор Eltex MES3324F AC (на 220В) | шт | 1 |
| 43 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | перемычек | 2 |
| 44 | Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, simplex, SM, 3м, 2мм | шт | 1 |
| 45 | Шнур оптический SC/UPC-LC/UPC, simplex, SM, 15м, 2мм | шт | 1 |
| 46 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 4 |
| 47 | Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных. (Установка SFP модуля ) | шт | 1 |
| 48 | Комплект SFP 1G WDM 20км | комплект | 1 |

4. Требования к качеству и результату работ

4.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в соответствии с рабочей документацией, сметной документацией, обязательными требованиями технических регламентов, действующих строительных, электротехнических, пожарных и иных обязательных норм, применимых к соответствующим видам работ.

4.2. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать рабочей и сметной документации и сопровождаться документами о качестве и соответствии, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.3. Указания в сметной документации и Ведомости объемов работ на товарные знаки, марки, модели и изготовителей используются для идентификации предусмотренного сметой ресурса. Допускается применение эквивалентных материалов и оборудования при условии соответствия характеристикам, прямо указанным в Ведомости объемов работ, рабочей документации и сметной документации, и обеспечения полной функциональной и технической совместимости с создаваемой ВОЛС и имеющимся у Заказчика оборудованием. Если конкретные показатели эквивалентности в Ведомости объемов работ не приведены, соответствие определяется по требованиям рабочей документации № НН-10-2024-НСС. Замена не должна приводить к ухудшению качества, надежности, функциональности и эксплуатационных характеристик результата работ.

4.4. Результатом работ является завершенная строительством и работоспособная ВОЛС, прошедшая необходимые измерения и проверки, с передачей Заказчику исполнительной документации и документов на примененные материалы и оборудование.

5. Требования к выполнению работ

5.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает трудовые ресурсы, материалы, оборудование, машины, механизмы, инструмент, доставку, разгрузку, складирование, вывоз строительного мусора и иные ресурсы, необходимые для выполнения работ, если иное прямо не предусмотрено договором.

5.2. Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда, пожарной, электрической и экологической безопасности, обеспечить безопасность работников, третьих лиц и сохранность имущества Заказчика и существующих инженерных коммуникаций.

5.3. До применения материалов и оборудования Подрядчик по требованию Заказчика представляет паспорта, сертификаты, декларации и иные документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.

5.4. Замена предусмотренных рабочей и сметной документацией материалов и оборудования на эквивалентные допускается только при соблюдении требований пункта 4.3 настоящего Технического задания и при необходимости подлежит предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Такое согласование не освобождает Подрядчика от ответственности за соответствие результата работ требованиям договора, Технического задания и рабочей документации.

6. Приемка и гарантия

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется по фактически выполненному объему в соответствии с договором, Техническим заданием и сметной документацией после предоставления Подрядчиком предусмотренной договором исполнительной документации.

6.2. Гарантийные обязательства устанавливаются проектом договора. Недостатки, выявленные при приемке либо в течение гарантийного срока и возникшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет.

7. Приложения к Техническому заданию

7.1. Ведомость объемов работ по объекту «Строительство ВОЛС для ГБУ «Варнавинский ПНИ»».

7.2. Локальный сметный расчет № 02-01-01.

7.3. Рабочая документация № НН-10-2024-НСС (прилагается/предоставляется Заказчиком в составе исходных данных).