Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка принтера для маркировки гистологических кассет

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристик, показателя | Значение характеристики, показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принтер для маркировки гистологических кассет | Количество, шт. | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Год выпуска | 2026 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Предназначен для печати на всех видах кассет, включая кассеты с крышкой | Неизменный показатель |
|  |  | Печать на биопсийных и гистологических кассетах, с закрытой крышкой, соединенной с основанием | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Печать на биопсийных и гистологических кассетах без крышки | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Технология печати | УФ лазерная маркировка | Неизменный показатель |
|  |  | Максимальная вместимость магазинов, кассет, | 600 | Неизменный показатель |
|  |  | Максимальная вместимость зоны выгрузки, готовых промаркированных кассет, | 119 | Неизменный показатель |
|  |  | Разрешение печати, точек на дюйм | 2500 | Неизменный показатель |
|  |  | Печать устойчивая к кислотам, щелочам, ксилолу, формалину, спиртам; устойчива к стиранию | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Управление печатью | c принтера и/или компьютера | Неизменный показатель |
|  |  | Создание бар-кодов и поля с информацией любой пользовательской конфигурации | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Разгрузочный лоток для накопления промаркированных кассет | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Возможность подключения к ЛИС | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Защита паролем для предотвращения несанкционированного доступа | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Режим печати: печать на одиночной кассете | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Режим печати: печать на партии кассет с последовательными номерами | Наличие | Неизменный показатель |

1. Поставляемый товар должен соответствовать эксплуатационной и технической документации медицинского изделия.

2. Место поставки товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29

3. Условия поставки товара: доставка и передача товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу заказчика. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности и соответствию товара: качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов РФ. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, сертификатами международных стандартов качества, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подтверждением качества товара является сертификат качества, который следует вместе с товаром. Товар должен соответствовать оборудованию имеющееся у Заказчика.

5. Товар должен быть новым, находиться в упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

6. Требования к упаковке товаров: товар должен быть упакован в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

7. Требования по сроку гарантий качества: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар.