ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы теплоснабжения в здании диспетчерского пункта

по адресу: город Челябинск, улица Харлова 2 А:

- замена и ремонт внешнего трубопровода теплотрассы;

- замена и ремонт внутреннего трубопровода отопления и горячего водоснабжения;

- монтаж радиаторов отопления.

1. Объект закупки:

| № п/п | Виды работ | Условия или особенности выполнения работ | Единица изм – я | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения | Подрядчик до момента начала врезки производит замеры глубины залегания трубопровода из тепловой сети, в тепловую сеть. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | - | - |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности и глубины закладки трубопровода в лотки. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 36 |
| 3 | Прокладка трубы ВГП | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности и глубины закладки трубопровода в лотки. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 36 |
| 4 | Прокладка трубы 89 х 3,5 | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубопровода в лотки. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 120 |
| 5 | Прокладка трубы 57 х 3,5 | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности и глубины закладки трубопровода в. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 12 |
| 6 | Монтаж перехода 108 – 57 | Согласно смете | шт | 2 |
| 7 | Монтаж перехода 89-57 К | Согласно смете | шт | 2 |
| 8 | Монтаж отвода 89 | Согласно смете | шт | 8 |
| 9 | Монтаж отвода 57 | Согласно смете | шт | 8 |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 Кол – во: = 0.1*2*36/100 | Если указанный в смете объем расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м3 | 7,2 |
| 11 | Заделка футляров при проходе трубопроводов через стены вспененным полиэтиленом, диаметр трубопровода: до 100 мм | Согласно смете | шт | 1 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | Испытания проводятся Подрядчиком на объекте Заказчика до сдачи выполненных работ. | - | - |
| 13 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (закрытие лотков) Кол-во: = ((36/2.985)/100) *2 | Согласно смете | шт | 24 |
| 14 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм | Согласно смете | шт | 2 |
| 15 | Установка грязевика абонентского фланцевого, Ду – 40 мм ТС -569.00.000 | Согласно смете | шт | 2 |
| 16 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | Согласно смете | шт | 2 |
| 17 | Установка фильтра сетчатого фланцевого, Ду – 40 мм ФМФ | Согласно смете | шт | 2 |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на т/п из стальных труб диаметром: до 50 мм Кол-во: =4+10+4+2 | Согласно смете | шт | 20 |
| 19 | Монтаж крана шарового фланцевого, Ду – 40 мм КШЦФ | Согласно смете | шт | 4 |
| 20 | Монтаж крана шарового муфтового для подключения КИП, 1/2"х1/2" с возможностью сброса воздуха и показаний на "0" | Согласно смете | шт | 10 |
| 21 | Монтаж крана шарового муфты – штуцера, ручки – бабочки, муфты – штуцера, Ду -20 мм LD | Согласно смете | шт | 4 |
| 22 | Монтаж крана шарового муфты – штуцера, ручки-бабочки, муфты – штуцера, Ду – 15 мм LD | Согласно смете | шт | 2 |
| 23 | Установка бобышек, штуцеров на номинальное давление: до 10 Мпа Кол – во: = 4/100 | Согласно смете | шт | 4 |
| 24 | Установка бобышки приварной №2 БТ – 30 – G1/2 | Согласно смете | шт | 2 |
| 25 | Установка бобышки М 2,0 х1,5 | Согласно смете | шт | 2 |
| 26 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Кол – во: = 2+2+10 | Согласно смете | шт | 14 |
| 27 | Установка патрубка резьбового, L – 50 мм Ду – 25 мм ГОСТ 8967 – 75 | Согласно смете | шт | 2 |
| 28 | Установка патрубка резьбового, L-50 мм Ду – 20 мм ГОСТ 8967 - 75 | Согласно смете | шт | 2 |
| 29 | Установка патрубка резьбового, L – 50 мм Ду – 15 мм ГОСТ 8967 – 75 | Согласно смете | шт | 10 |
| 30 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм Кол-во: =16+4+2+2+4+1 | Согласно смете | шт | 29 |
| 31 | Монтаж фланца стального плоского приварного, Ду – 40 мм ГОСТ 33259 – 2015 | Согласно смете | шт | 16 |
| 32 | Монтаж фланца стального плоского приварного, Ду – 20 мм ГОСТ 33259 – 2015 | Согласно смете | шт | 4 |
| 33 | Установка перехода конического, 57 х 45 ГОСТ 17378 – 2001 | Согласно смете | шт | 2 |
| 34 | Установка перехода конического, 45 х 32 ГОСТ 17378 – 2001 | Согласно смете | шт | 2 |
| 35 | Установка перехода конического, 45 х 25 ГОСТ 17378 – 2001 | Согласно смете | шт | 4 |
| 36 | Установка сгона прямого | Согласно смете | шт | 1 |
| 37 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм Кол – во: = (3.5 + 0.4)/100 | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубопровода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 0,39 |
| 38 | Труба стальная водогазопроводная с условным диаметром и толщиной стенки 40 х 3,5 мм | Согласно смете | шт | 4 |
| 39 | Труба стальная водогазопроводная с условным диаметром и толщиной стенки 20 х 2,8 мм | Согласно смете | шт | 1 |
| 40 | Антикоррозийная защита металлических поверхностей Кол – во: = 1.5/100 | Согласно смете | м2 | 0,015 |
| 41 | Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях Кол – во: =30/1000 | Согласно смете | т | 0,03 |
| 42 | Установка приборов, манометров, термометров и средств автоматизации | Согласно смете | - | - |
| 43 | Установка клапанов приемных диаметром: 50 мм | Согласно смете | шт | 1 |
| 44 | Установка ручного балансировочного клапана tmax=120 °С, Ру – 16 бар, Ду – 25 мм, Kvs – 6,8 м?/ ч, муфтовый | Согласно смете | шт | 1 |
| 45 | Монтаж рубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | Согласно смете | м | 0,25 |
| 46 | Монтаж труб гибких гофрированных, легких, из само затухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности труб. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 25 |
| 47 | Установка клипс пластиковых для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | Согласно смете | шт | 5 |
| 48 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности провода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 0,25 |
| 49 | Монтаж кронштейнов настенного крепления на анкеры, масса кронштейна: до 15 кг Кол-во: =7/100 | Согласно смете | шт | 7 |
| 50 | Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм Кол-во: =3*2/100 | Согласно смете | м | 0,06 |
| 51 | Установка лотка стального перфорированного, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50 х 50 х 2000 мм | Согласно смете | шт | 3 |
| 52 | Прокладка кабеля трех-пятижильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | Согласно смете | м | 0,27 |
| 53 | Монтаж крышки с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150 х 2000 мм | Согласно смете | шт | 3 |
| 54 | Прокладка кабеля монтажного МКЭШ 2х0,75 –500 Кол – во: 20/1000 | Согласно смете | м | 0,02 |
| 55 | Монтаж кабеля монтажного МКЭШ 4х0,75 –500 Кол – во: =32/1000 | Согласно смете | м | 0,032 |
| 56 | Монтаж и сборка щитов и пультов, масса: до 50 кг | Согласно смете | - | - |
| 57 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | Согласно смете | м | 0,30 |
| 58 | Прокладка трубы гибкой гофрированной, легкой, из само затухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубы. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 30 |
| 59 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности провода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 0,30 |
| 60 | Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГнг(A) – LS 3 х 1,5ок (N, PE) – 660 Кол – во: =30/1000 | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности кабеля. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 0,03 |
| 61 | Монтаж узла учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации | Согласно смете | к – т | 1 |
| 62 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм Кол-во: =232/100 | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубопровода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 2,32 |
| 63 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм Кол-во: =508/100 | Подрядчик до момента начала прокладки производит замеры протяженности трубопровода. Если указанные в смете размер расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет производство работ по произведенным им замерам | м | 5,08 |
| 64 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм Кол – во: 102+52 | Согласно смете | шт | 154 |
| 65 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм Кол-во: 4+4+280+234 | Согласно смете | Кол – во соед. | 522 |
| 66 | Монтаж крана шарового американка STI 1/2 | Согласно смете | шт | 102 |
| 67 | Монтаж крана шарового американка STI 3/4 | Согласно смете | шт | 52 |
| 68 | Монтаж резьбы стальной Ду 15 | Согласно смете | шт | 102 |
| 69 | Монтаж резьбы стальной Ду 15 | Согласно смете | шт | 52 |
| 70 | Монтаж муфты стальной Ду 20 | Согласно смете | шт | 52 |
| 71 | Монтаж перехода стального Дн 45 х 32 | Согласно смете | шт | 4 |
| 72 | Монтаж перехода стального Дн 38 х 25 | Согласно смете | шт | 4 |
| 73 | Монтаж отвода стального (крутоизогнутый) Ду 15 | Согласно смете | шт | 280 |
| 74 | Монтаж отвода стального (крутоизогнутый) Ду 20 | Согласно смете | шт | 234 |
| 75 | Установка хомута 1 – 1/2"(47-51) | Согласно смете | шт | 100 |
| 76 | Установка хомута 1-1/4" (38-43) | Согласно смете | шт | 100 |
| 77 | Установка хомута 1" (32 – 37) | Согласно смете | шт | 100 |
| 78 | Установка хомута 3/4" (25 – 29) | Согласно смете | шт | 100 |
| 79 | Установка хомута 1/2" (20 – 24) | Согласно смете | шт | 200 |
| 80 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: до 4 Кол – во: =51/100 | Согласно смете | шт | 0,51 |
| 81 | Установка и монтаж радиатор биметаллический 500 AQUALINK | Согласно смете | секций | 752 |
| 82 | Монтаж комплекта радиаторного 1/2" (3 кронштейна) | Согласно смете | шт | 51 |
| 83 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 50 до 100 см2Кол-во: =108/100 | Согласно смете | м | 1,08 |
| 84 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм Кол – во: =50/100 | Согласно смете | отверстий | 0,50 |

2. Требования к подрядной организации.

Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов теплопотребления.

Наличие квалифицированного и опытного персонала, имеющего разрешение на работу на территории РФ, прошедшего обучение и имеющие допуск в области строительства, теплоснабжения и охраны труда согласно требованиям:

- Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, утвержденным приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н.

- Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511.

Перед заключением договора Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие квалификацию и допуск к работам на работников допущенных к выполнению работ.

3. Срок выполнения работ

Работы по ремонту, монтажу и установке системы теплоснабжения с учетом стоимости материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров, средств автоматизации, и монтаж их на объекте должны быть выполнены в соответствии с графиком (Приложение № 1 к Техническому заданию) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора, осуществляются из материалов Подрядчика и за счет сил и средств Подрядчика.

- Требования к качеству и безопасности материалов

Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия и паспорта, маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество выполненных работ, используемых материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров и средств автоматизации и его соответствие требованиям законодательств Российской Федерации должна быть на русском языке (перевод на русский язык).

Для выполнения ремонта системы теплоснабжения используемые Подрядчиком материалы, оборудование, приборы, манометры, термометры и средств автоматизации должны быть новыми и поверенными, которые не были в употреблении, в том числе, которые не были восстановлены и не были восстановлены их потребительские свойства, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, должны быть свободными от прав на них третьих лиц и соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам

Качество и безопасность используемых материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров и средств автоматизации должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, нормативно – технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, год выпуска 2025 – 2026 гг.

5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

Электромонтажные и пуско – наладочные работы, запуск в работу и сдача теплоснабжающей организации осуществляется за счет средств Подрядчика в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Гарантийное обслуживание 3 года, с момента сдачи смонтированной СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА и УКУТ теплоснабжающей организации.

Гарантия качества используемых Подрядчиком материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров и средств автоматизации – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу используемых Подрядчиком материалов, оборудования, приборов, манометров, термометров и средств автоматизации с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

6. Срок действия договора до 31.12.2026

Приложение №1

к Техническому заданию

ПЛАН ГРАФИК

выполнения работ по ремонту системы теплоснабжения в здании диспетчерского пункта

по адресу: город Челябинск, улица Харлова 2 А (Гагарина 2 В)

| п/н | Вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | Врезка в действующие наружные общие сети трубопроводов отопления и водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб снаружи здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные и пуско – наладочные работы узла коммерческого учета тепла (УКУТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запуск в работу и сдача теплоснабжающей организации УКУТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по ремонту, монтажу и установке системы теплоснабжения внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запуск в работу и сдача теплоснабжающей организации всей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |