Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока (Аппарат хирургический сшивающий циркулярный)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Значение и характеристики показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат хирургический сшивающий циркулярный, одноразового использования | Количество, шт | 700 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для наложения циркулярного двухрядного скрепочного шва с одновременным рассечением тканей. | Неизменный показатель |
|  |  | Расположение скоб в аппарате | В шахматном порядке | Неизменный показатель |
|  |  | Отсек для резецированной ткани | В штоке аппарата | Неизменный показатель |
|  |  | Общая длина инструмента, мм | Не менее 448 | Конкретное значение |
|  |  | Интегрированный троакар | Интегрирован в рабочую часть с маркировкой глубины введения | Неизменный показатель |
|  |  | Механизм закрытия аппарата | Винтовой, на рукояти | Неизменный показатель |
|  |  | Рукоять для прошивания | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Защита от случайного прошивания | Встроенный предохранитель | Неизменный показатель |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм | 32 | Неизменный показатель |
|  |  | Количество заряженных скоб, шт | Не менее 26 | Конкретное значение |
|  |  | Высота ножки закрытой скобки, мм | Не менее 2,0 | Конкретное значение |
|  |  | Материал скобок | Титан | Неизменный показатель |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная , стерильная, | Неизменный показатель |