ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку Авиатоплива и ПВКЖ с оказанием услуг по обеспечению заправки Ави​‍﻿​⁠‍‍⁠﻿⁠﻿​⁠﻿‍﻿﻿‍﻿‍⁠﻿‌‌‍⁠﻿⁠​​﻿⁠​‍‍​‌‌‌‌‍⁠‍‌аГСМ ВС в Аэропорту Кострома (Сокеркино)

1. Объект закупки: Оказание услуг по заправке /дозаправке воздушных судов в Аэропорту Кострома (Сокеркино) авиационным керосином ТС-1.

2. Краткие характеристики оказываемых услуг и поставляемых АвиаГСМ.

Услуга по заправке ВС включает в себя:

- Доставка партии АвиаГСМ Исполнителем к месту заправки - Аэропорт Кострома (Сокеркино).

- Заправка ВС Авиатопливом.

До начала заправки ВС Исполнитель, при необходимости, должен подготовить АвиаГСМ, предназначенное к заправке в ВС в сроки и в объеме, указанном в заявке Заказчика (при необходимости подготовка включает в себя - добавление ПВКЖ);

3. Количество поставляемых АвиаГСМ и оказываемых услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента.

Количество АвиаГСМ необходимого к заправке ВС в Аэропорту определяется Заказчиком в Заявках.

Учетной единицей для расчёта оплаты оказанных услуг по договору является:

| Наименование | ОКПД 2 | П/О | Код ЕНС | Учетная единица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 | 19.20.25.112 | П | 1000323026 | Тонна |
| Противоводокристаллизационная жидкость | 20.59.43.120 | П | 1000704013 | Тонна |
| Услуга по заправке авиатопливом | 52.23.19.190 | - | - | - |

4. Общие требования к АТЗ.

Исполнитель предоставляет персонал и АТЗ для доставки АвиаГСМ и заправки ВС.

АТЗ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 18.12.01-2015 «Технологии авиотопливообеспечения. Функциональные и технологические параметры автотопливозаправщиков (топливозаправщиков) аэродромных. Требования заказчика».

5. Общие требования к услугам, АвиаГСМ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 (Авиатопливо) предоставляемое к заправке ВС должно соответствовать требованиям ГОСТ 10227-86 с последующими изменениями и дополнениями.

Противоводокристаллизационная жидкость (ПВКЖ) марки «И-М» должна соответствовать требованиям ОСТ 54-3-175-73-99 с изм. 1, а марки «И» - ГОСТ 8313-88 с изм. 1.

Гарантия качества:

На Авиатопливо, предоставляемое к заправке ВС Исполнитель дает гарантию качества завода-изготовителя, с учетом периода времени хранения и дальнейшего применения, сопровождается Паспортом качества, выданным производителем и/или сертифицированной лабораторией.

Замена Авиатоплива, предоставляемого к заправке ВС при наступлении гарантийного случая, осуществляется в течение не более 24 часов с момента получения Заявки Исполнителем (заявка передается ответственному лицу Исполнителя при помощи факсимильной связи, электронной почты, связь должна быть в круглосуточном режиме). Транспортировка АвиаГСМ выполняется силами и за счет Исполнителя.

6. Требования к качественным характеристикам Авиатоплива.

| Авиатопливо соответствует требованиям ГОСТ 10227-86 Топлива для реактивных двигателей. Технические условия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| требуемый параметр |  | ТС-1 | РТ | Единица измерения |
| Фракционный состав: |  |  |  |  |
| Температура начала перегонки |  | не выше 150 | не выше 155 | °С |
| 10% отгоняется при температуре |  | не выше 165 | не выше 175 | °С |
| 50% отгоняется при температуре |  | не выше 195 | не выше 225 | °С |
| 90% отгоняется при температуре |  | не выше 230 | не выше 270 | °С |
| 98% отгоняется при температуре |  | не выше 250 | не выше 280 | °С |
| Остаток от разгонки |  | не более 1.5 | не более 1.5 | % |
| Потери от разгонки |  | не более 1.5 | не более 1.5 | % |
| Кинематическая вязкость, при температуре 20°С, |  | не менее 1,30 | не менее1.25 | мм2/с (сСТ) |
| Кинематическая вязкость, при температуре минус 40°С, |  | не более 8 | не более 16 | мм2/с (сСТ) |
| Низшая теплота сгорания |  | не менее 43120 | не менее 43120 | кДж/кг |
| Высота некоптящего пламени |  | не менее 25.0 | не менее 25.0 | мм |
| Кислотность, KОН на 100 см топлива |  | не более 0.7 | в пределах 0,2-0,7 | Мг |
| Йодное число на 100 г топлива |  | не более 2,5 | не более 0,5 | г |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле |  | не ниже 28 | не ниже 28 | °С |
| Температура начала кристаллизации |  | не выше минус 60 | не выше минус 55 | °С |
| Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150 °С, концентрация осадка на 100см3 |  | не более 18 | не более 6 | мг |
| Объемная (массовая) доля ароматических углеводородов |  | не более 22 | не более 22 | % |
| Концентрация фактических смол, на 100 см3 топлива |  | не более 3 | не более 4 | мг |
| Массовая доля общей серы |  | не более 0,20 | не более 0,10 | % |
| Массовая доля меркаптановой серы % |  | не более 0,003 | не более 0,001 | % |
| Массовая доля сероводорода |  | должна отсутствовать | должна отсутствовать |  |
| Испытание на медной пластинке при 100 °С в течение 3 ч |  | должно выдерживать | должно выдерживать |  |
| Зольность |  | не более 0,003 | не более 0,003 | % |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | должны отсутствовать | должны отсутствовать |  |
| Содержание мыл нафтеновых кислот |  | должны отсутствовать | должны отсутствовать |  |
| Содержание механических примесей и воды |  | должны отсутствовать | должны отсутствовать |  |
| Термоокислительная стабильность, определяемая динамическим методом при 150-180 °С: |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре за 5 ч |  | - | - | кПа |
| Отложения на подогревателе |  | - | - | балл |
| Взаимодействие с водой : |  |  |  |  |
| состояние поверхности раздела |  | не более 1 | не более 1 | балл |
| состояние разделенных фаз |  | не более1 | не более1 | балл |
| Содержание антистатической присадки |  | наличие/отсутствие | наличие/отсутствие |  |
| Удельная электрическая проводимость без антистатической присадки при температуре 20 °С |  | не более 10 | не более 10 | пСм/м |
| Удельная электрическая проводимость с антистатической присадкой (при температуре заправки летательного аппарата) в пределах |  | от 50 до 600 | от 50 до 600 | пСм/м |
| Термоокислительная стабильность при контрольной температуре не ниже 260 °С: |  |  |  |  |
| перепад давления на фильтре |  | не более 25 | не более 25 | Мм рт.ст |
| цвет отложений на трубке, баллы по цветовой шкале (при отсутствии нехарактерных отложений) |  | не более 3 | не более 3 | балл |
| Плотность при 20°С |  | не менее 780 | 775 | Кг/м3 |
| транспортное средство автотопливообеспечения (автотопливозаправщик) ГОСТ Р 18.12.01-2015 |  |  |  |  |
| Оснащение | оснащены приемными и раздаточными рукавами, оснащены счетчиком жидкости на два раздаточных рукова, оборудованы фильтром водоотделителем и дозированным введением ПВКЖ в авиотопливо |  |  |  |
| Конструкция автотопливозаправщика | обеспечивает сохранность объема (массы), чистоты и качества авиатоплива при его наливе, транспортировании, кратковременном хранении и выдаче в баки ВС. |  |  |  |
| Компоновка технологического оборудования | на раме транспортного средства |  |  |  |
| Общая емкость цистерны | От 5 до 40 |  |  | м3 |
| Количество счетчиков жидкости | Не менее 1 |  |  | шт |
| Количество раздаточных рукавов | Не менее 1 |  |  | шт |
| Тонкость фильтрации | не более 3 |  |  | мкм |
| Подача насоса | Не менее 315 |  |  | литров в мин |
| Время слива из цистерны насосом и самотеком | От 15 до 40 |  |  | мин |

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг и соответствие поставляемых АвиаГСМ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным безопасности (санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, государственным стандартам другим нормативным документам) лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия» (с Изменениями № 1- 6);

- ГОСТ Р 18.3.01-2023 «Технологии Авиатопливообеспечения. Типовые схемы»;

- ГОСТ Р 18.12.01-2015 «Технологии Авиатопливообеспечения. Функциональные и технологические параметры автотопливозаправщиков (топливозаправщиков) аэродромных. Требования заказчика»;

- ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (с Изменениями № 1, 2);

- ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» (с Изменением № 1);

- ГОСТ 8.600-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки»;

- ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;

- Приказ Минтранса России от 31.07.2009 г. № 128 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации»;

- ТР ТС 013/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;

8. Сроки оказания услуг, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора.

Срок оказания услуг по заправке ВС АвиаГСМ в Аэропорту Кострома (Сокеркино): договор вступает в силу со дня подписания Договора Сторонами и действует до 31.12.2026 г. или до полной выборки АвиаГСМ в объеме Цены Договора - в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Оказания услуг по заправке ВС осуществляется по Заявкам Заказчика.

Оказание услуг по заправке ВС при выполнении регулярных воздушных перевозок и чартерных рейсов производится в течение 24 часов с момента поступления Заявки от Заказчика, а при выполнении авиационных работ с целью оказания медицинской помощи – в течение 30 минут с момента поставления Заявки от Заказчика.

9. Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график.

9.1. Оказание услуг по заправке ВС осуществляется Исполнителем по Заявкам Заказчика.

Заявка Исполнителю направляется Заказчиком одним из следующих способов:

- письмом в адрес Исполнителя;

- письмом по электронной почте.

Оказание услуг по заправке ВС осуществляется непосредственно в топливные баки ВС.

9.2. Исполнитель должен подтвердить Заказчику принятие заявки к исполнению (неисполнению в случае невыполнения сроков подачи заявки) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки. Для проведения проверки качества Авиатоплива, предоставленного к заправке ВС на соответствие техническим требованиям Заказчик вправе привлечь независимых экспертов (экспертных организаций) с целью получения соответствующего заключения.

После заправки ВС требуемого количества АвиаГСМ представители Исполнителя и Заказчика подписывают Требование по форме № 1-ГСМ с указанием наименования и количества принятого АвиаГСМ и УПД. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки АвиаГСМ (поставка некомплектного, некачественного или не соответствующего указанным требованиям АвиаГСМ полностью или частично) составляется акт по форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132. Исполнитель обязуется заменить некачественный АвиаГСМ в течение 24 часов.