УТВЕРЖДЕНО:

Технический директор

ООО «ТТК»

______________А.Е. Асанов

«____» ______________2026г.

Техническое задание

на поставку щита автоматики в сборе и оборудования КИПиА

для объекта «Техническое перевооружение котельной по ул. им. Ивана Кияшко, д. 6, г. Краснодар»

| 1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование заказчика | ООО «ТТК» |
| 1.2. Место нахождения заказчика | 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Мирный проезд, дом 4/1, офис 201 |
| 1.3. Почтовый адрес заказчика | 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Мирный проезд, дом 4/1, офис 201 |
| 1.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика, email | Контактное лицо по техническим вопросам: Асанов Антон Евгеньевич телефон 8-918-258-60-60 anton.asanov.2012@mail.ru |
| 2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация |  |
| 2.1. Предмет договора | Поставка щита автоматики котельной в сборе и оборудования КИПиА для объекта «Техническое перевооружение котельной по ул. им. Ивана Кияшко, д. 6, г. Краснодар», с выполнением монтажа щита автоматики на объекте |
| 2.2. Наименование, характеристики, количество и сроки поставляемого товара: 2.2.1 Предъявляемые технические требования: № п/п; Наименование материалов и оборудования и их характеристики; ГОСТ, тип, марка, модель; Ед. изм.; Кол-во; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Датчик-реле температуры (-70…+120°С) SPDT, 10A 250 VAC / 10A 24VDC, ТАМ-BD-Т120 L-1.5; БД-Росма; шт; 3. 2; Реле давления LF5506; LeFoo; шт; 6. 3; Преобразователь давления ПД150И-ДИВ3,0К-899-0,5-1-Р; ОВЕН; шт; 3. 4; Реле перепада давления LF5D-2 BWL; LeFoo; шт; 3. 5; Капиллярная трубка для РД/РДД G1/4-М20х1,5, L-1 метр; БД-Росма; шт; 6. 6; Переходник M-F латунь G1/2-M20x1,5, KMFG12xM20x15; KIPIK; шт; 6. 7; Датчик давления 4–20 мА, ПД100-ДИ1,0-111-0,5; НПО «Овен»; шт; 6. 8; Термопреобразователь сопротивления ДТС035-Pt100.B2.100; НПО «Овен»; шт; 6. 9; Термопреобразователь сопротивления ДТС035-Pt100.B2.150; НПО «Овен»; шт; 3. 10; Гильза защитная ГЗ.16.1.1.100; НПО «Овен»; шт; 6. 11; Гильза защитная ГЗ.16.1.1.150; НПО «Овен»; шт; 3. 12; Реле потока электронное 24VDC, NO+NC, FS213-G2-H-D-C-R-Q; LeFoo; шт; 3. 13; Щит ЩМП-3-1 (650х500х150), SQ0905-0058; TDM; шт; 3. 14; Автоматический выключатель ВА 47-63N 1P 10А (C) 4,5 кА PROXIMA, M634110C; EKF; шт; 3. 15; Автоматический выключатель ВА 47-63N 2P 6А (C) 4,5 кА PROXIMA, M634206C; EKF; шт; 3. 16; Автоматический выключатель ВА 47-63N 1P 2А (C) 4,5 кА PROXIMA, M634102C; EKF; шт; 6. 17; Блок питания 24VDC 60W на DIN-рейку, LI60-20B24PR2; Mornsun; шт; 3. 18; Щитовая розетка на DIN-рейку МТ-DRS; Meyertec; шт; 3. 19; Контроллер для управления котельной КТР-121.220.01.10; НПО «Овен»; шт; 3. 20; Реле R2G2CH730 (2 группы контактов, 8A, упр. 230VAC) + колодка SRC08-E + скоба SR15L + варисторный модуль с индикацией AMD-ML1 240V; Kipik/Shenler; шт; 24. 21; Интерфейсное реле RNC с колодкой (1 группа, 6A, упр. 230V), RNC1CO060/SNC05-E-D; Shenler; шт; 15. 22; Сигнальная LED-лампа, зелёная, 220V AC, IP65, MT22-SA63; Meyertec; шт; 3. 23; Кнопка грибовидная аварийной остановки, красная, 40 мм, возврат поворотом с фиксацией, MTB2-ES542; Meyertec; шт; 3. 24; Кнопка плоская чёрная, 1NO, IP54, пластик, MTB2-EAZ112 + блок-контакт 1NC MTB2-BE12; Meyertec; шт; 3. 25; Переключатель на 3 положения с фиксацией, короткая ручка, 2NO, IP54, пластик, MTB2-EDZ133; Meyertec; шт; 3. 26; Основание 2НО МТВ2-EZ13; Meyertec; шт; 3. 27; Клемма пружинная проходная 2,5 мм², серая, UPT-2.5-GY; UTL; шт; 120. 28; DIN-рейка перфорированная (2000 мм), adr-2.0; EKF PROxima; м; 12. 29; Шина «0» N (6х9мм), 8 отверстий, латунь, синий нейлоновый корпус, sn0-63-08-dn; EKF PROxima; м; 8. 30; Канал кабельный перфорированный 60х40 мм, kk60-40; EKF PROxima; м; 8. 31; Сборка щита автоматики (комплектация шкафа, установка аппаратов, внутрищитовой монтаж согласно спецификации); шт; 3. 32; Монтаж щита автоматики на объекте; шт; 3. 2.2.2 Срок поставки: не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней (2-х недель) с момента подписания договора. Товар, поставляемый Покупателю, должен быть надлежащего качества (в технически исправном состоянии), соответствовать ГОСТУ, ТУ и подтверждаться сертификатами соответствия установленного образца, копии которых передаются Покупателю. Примечание: допускается замена оборудования и материалов на аналогичные по техническим характеристикам без внесения изменений в документацию. |
| 3. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |
| В стоимость продукции включены НДС, все затраты, связанные с выполнением договора, в том числе затраты на сборку щита автоматики, доставку и монтаж щита на объекте |  |
| 4. Место и условия поставки товара: 4.1. Товар доставляется по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ивана Кияшко, д. 6 (котельная) |  |
| 5. Сроки (периоды) и условия поставки товара |  |
| 5.1. Товар доставляется усилиями Поставщика и за его счет. 5.2. Товар должен поступить не позднее сроков, указанных в п 2.2.2 настоящего технического задания. 5.3. Щит автоматики поставляется в сборе, в готовом к подключению виде. 5.4. Монтаж щита автоматики на объекте выполняется силами Поставщика и за его счет. |  |
| 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |
| 6.1.Покупатель оплачивает приобретаемую продукцию, на основании счета на оплату, выставляемого Поставщиком. 6.2. Платежи осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств Поставщику в соответствии со счетом, выставленным Поставщиком. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |  |
| 7. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара. |  |
| 7.1. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: не менее 12 месяцев. - Требования к объему предоставления Поставщика гарантий качества товара: гарантия распространяется в полном объеме на поставляемый товар и его части в соответствии с требованиями завода-производителя. 7.3. Требования к гарантийному обслуживанию товара Поставщиком: в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранять дефекты (неисправности, недостатки, поломки), выявленные в товаре в соответствии с требованиями завода-производителя. 7.4 Требования к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, технически исправным, готовым к эксплуатации, в споре и под запрещением не состоять, не быть обремененным правами третьих лиц. 7.5 Требования к предоставляемой документации: При поставке товара вместе с товаром Поставщик должен передать следующие документы: паспорт изделия; на щит автоматики в сборе — паспорт щита, схему электрическую принципиальную, ведомость комплектации. |  |
| # 8. Требования к участникам закупки |  |
| # 8.1. Иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). # 8.2. Участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест. |  |

Составил:

Асанов А.Е.

89182586060