ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку радиочастотных меток для химчистки и прачечной

Наименование изделия: AR-T7010 — метка для химчисток и прачечных.

Назначение: идентификация и автоматизированный учет текстиля, униформы и иных изделий, проходящих стирку, сушку, глажение и химчистку, с использованием UHF RFID-технологии.

Требование к поставке: товар должен быть в наличии на момент формирования коммерческого предложения. Поставщик предоставляет информацию о фактическом наличии и сроке поставки.

1. Основные технические требования

| № | Параметр | Требование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артикул | AR-T7010 | Соответствие заявленной модели производителя/поставщика. |
| 2 | Тип радиометки | UHF RFID | Диапазон рабочих частот 860–960 МГц. |
| 3 | Размер метки | 50 × 10 мм | Габаритный размер готовой метки. |
| 4 | Исполнение для текстиля | Метка для химчисток и прачечных | Должна быть предназначена для встраивания/крепления к текстильным изделиям и эксплуатации в условиях прачечной. |
| 5 | Опция нанесения | Слой для термотрансферного нанесения | Наличие специального слоя/поверхности, позволяющего наносить визуальную информацию термотрансферным способом. |
| 6 | Стирка и сушка | до 100 °C | Метка должна сохранять работоспособность при заявленном температурном воздействии. |
| 7 | Глажение | до 200 °C | Метка должна сохранять работоспособность при заявленном температурном воздействии. |
| 8 | Дальность считывания | до 5 м | Указывается как заявленная максимальная дальность считывания при штатных условиях эксплуатации; фактическая дальность зависит от оборудования и условий установки. |
| 9 | Количество | 4500 шт |  |

2. Требования к качеству и устойчивости

Метка должна быть рассчитана на многократное прохождение стандартных операций прачечной: стирку, сушку и глажение. Не менее 600 обработок.

После воздействия температуры в установленных пределах метка должна сохранять физическую целостность, считываемость RFID-чипа и стабильность идентификационного кода.

Материал и конструкция метки не должны мешать обычной эксплуатации и обработке текстильных изделий.

Поставщик должен предоставить техническое описание и, по запросу заказчика, рекомендации по нанесению и креплению метки на различные виды текстиля.

Предоставить образец для тестирования