Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка медицинских расходных материалов для Отделения Рентген-диагностики (игла для биопсии для пистолета Magnum)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристик, показателя | Значение характеристики, показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла для биопсии (для пистолета) | Количество, шт | 100 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | игла для автоматической пункционной биопсии | Неизменный показатель |
|  |  | Размер иглы (диаметр), G | 14 | Неизменный показатель |
|  |  | Длина, мм | Не менее 150 и не более 160 | Конкретное значение |
|  |  | Трехгранная лазерная заточка стилета иглы | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Эхогенный наконечник | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Сантиметровая эхо-насечка | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Эхоконтрастное напыление на конце канюли | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Коннектор для коаксиального проводника | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Распорная деталь (спейсер) | для установки и контроля иглы внутри биопсийной системы, легко удаляется после того, как игла помещена в инструмент, обеспечивает стерильную установку иглы в инструмент |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | Совместим с биопсийными системами многоразового использования Magnum Bard*, имеющимися у Заказчика | Неизменный показатель |
| 2 | Игла для биопсии (для пистолета) | Количество, шт | 1100 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | игла для автоматической пункционной биопсии | Неизменный показатель |
|  |  | Размер иглы (диаметр), G | 16 | Неизменный показатель |
|  |  | Длина, мм | Не менее 150 и не более 160 | Конкретное значение |
|  |  | Трехгранная лазерная заточка стилета иглы | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Эхогенный наконечник | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Сантиметровая эхо-насечка | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Эхоконтрастное напыление на конце канюли | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Коннектор для коаксиального проводника | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Распорная деталь (спейсер) | для установки и контроля иглы внутри биопсийной системы, легко удаляется после того, как игла помещена в инструмент, обеспечивает стерильную установку иглы в инструмент |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | Совместим с биопсийными системами многоразового использования Magnum Bard*, имеющимися у Заказчика | Неизменный показатель |
|  |  | Стерильность упаковки | Наличие | Неизменный показатель |
| 3 | Игла для биопсии (для пистолета) | Количество, шт | 1300 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | игла для автоматической пункционной биопсии | Неизменный показатель |
|  |  | Размер иглы (диаметр), G | 18 | Неизменный показатель |
|  |  | Длина, мм | Не менее 150 и не более 160 | Конкретное значение |
|  |  | Трехгранная лазерная заточка стилета иглы | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Эхогенный наконечник | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Сантиметровая эхо-насечка | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Эхоконтрастное напыление на конце канюли | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Коннектор для коаксиального проводника | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Распорная деталь (спейсер) | для установки и контроля иглы внутри биопсийной системы, легко удаляется после того, как игла помещена в инструмент, обеспечивает стерильную установку иглы в инструмент |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | Совместим с биопсийными системами многоразового использования Magnum Bard*, имеющимися у Заказчика | Неизменный показатель |
| 4 | Игла для биопсии (для пистолета) | Количество, шт | 1800 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | игла для автоматической пункционной биопсии | Неизменный показатель |
|  |  | Размер иглы (диаметр), G | 18 | Неизменный показатель |
|  |  | Длина, мм | Не менее 200 и не более 250 | Конкретное значение |
|  |  | Трехгранная лазерная заточка стилета иглы | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Эхогенный наконечник | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Сантиметровая эхо-насечка | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Эхоконтрастное напыление на конце канюли | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Коннектор для коаксиального проводника | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Распорная деталь (спейсер) | для установки и контроля иглы внутри биопсийной системы, легко удаляется после того, как игла помещена в инструмент, обеспечивает стерильную установку иглы в инструмент |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | Совместим с биопсийными системами многоразового использования Magnum Bard*, имеющимися у Заказчика | Неизменный показатель |

*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ