Техническое задание

на поставку средств индивидуальной защиты (спецодежды)

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Код ОКПД2 | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 14.12.30.160 | для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Куртка укороченная, с притачным поясом. Рукава с усиленными налокотниками. По шву притачивания кокетки и по рукавам светоотражающая полоса шириной не менее 50 мм. Полукомбинезон. В области коленей усилительные накладки. По низу полукомбинезона светоотражающая полоса шириной не менее 50 мм. Ткань: смесовая (не более 65% п\э, не менее 35% х\б), плотность не менее 250 гр., с масловодоотталкивающей пропиткой. Размер: по согласованию с Заказчиком ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011. | компл. | 101 |
|  | Плащ для защиты от воды | 14.12.30.110 | С ПВХ покрытием увеличенной плотности не менее 270г. С застежкой на молнию и внутренней ветрозащитной планкой, имеет капюшон, накладные карманы с влагозащитными клапанами, герметично проклеенные швы, внутренние манжеты на рукавах, отверстиями для вентиляции. Объем капюшона регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками. На груди, спине и рукавах должна быть светоотражающая полоса шириной не менее 50мм. Водоупорность: не менее 7000 мм водного столба. Гост: Р 12.4.288-2013, ТР ТС 019/2011. | шт. | 49 |
|  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | 14.12.30.160 | Жилет сигнальный, 2 класс защиты. Ткань 100% полиэстер плотностью не менее 180 гр. ГОСТ 12.4.281-2014, ТР ТС 019/2011. | шт. | 110 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском | 15.20.32.120 | Верх - натуральная кожа (толщиной не менее 1,8-2,2мм). Подошва - двухслойная, ПУ/Нитрил, литьевого метода крепления. Подносок - композитный, ударная нагрузка не менее 200 Дж. На обуви должны быть предусмотрены светоотражающие элементы, для лучшей видимости в темное время суток. Защитные свойства: МУН200, З, Нм, Нс, Нж, К20, Щ20, Тп. Размер: по согласованию с Заказчиком ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-2024. | пара | 75 |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском | 15.20.32.122 | Верх - натуральная кожа (толщиной не менее 1,8-2,2мм). Подошва - двухслойная, ПУ/Нитрил, литьевого метода крепления. Подносок - композитный, ударная нагрузка не менее 200 Дж. На обуви должны быть предусмотрены светоотражающие элементы, для лучшей видимости в темное время суток. Защитные свойства: МУН200, З, Нм, Нс, Нж, К20, Щ20, Тп. Размер: по согласованию с Заказчиком ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-2024. | пара | 28 |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | 15.20.11.113 | Верх - поливинилхлорид (ПВХ), изготовленная методом двухкомпонентного литья. Подошва - специальный сложный состав, стойкий к истиранию, антискользящий, с защитой от сырой нефти (НС), нефтяных пятен (НП) и нефтепродуктов (НП), с защитой от слабых растворов кислот и щелочей (КЩ20). Подносок - композитный, ударная нагрузка не менее 200 Дж. Защитные свойства: З, В, Нс, Нм, Нж, К80, Щ50, Сж, Мун 200, Тн Размер: по согласованию с Заказчиком | пара | 28 |
|  | Костюм на утепляющей прокладке | 14.12.11.120 | Куртка. Светоотражающая полоса расположена по швам притачивания кокеток. Полукомбинезон. В области коленей усилительные накладки. По низу полукомбинезона светоотражающая полоса шириной не менее 50 мм. Ткань: смесовая (не более 65% п/э, не менее 35% х/б), Плотность: не менее 250 гр., с масловодоотталкивающей пропиткой. Размер: по согласованию с Заказчиком ГОСТ 12.4.303-2016, ТР ТС 019/2011. | компл. | 99 |
|  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с резиновым низом | 15.20.32.122 | Ударная нагрузка не менее 200 Дж. утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с резиновым низом На обуви предусмотрены светоотражающие элементы, для лучшей видимости в темное время суток. Защитные свойства: МУН200, З, Нм, Нс, Нж, К20, Щ20, Тп. Размер: по согласованию с Заказчиком ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.032-95. | пара | 99 |
|  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 14.12.11.110 | Брезентовый костюм предназначен для защиты от искр и раскаленных брызг металла. Широко используется при сварочных работах на производстве и строительных объектах. Куртка с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц. Спинка с кокеткой. По линии соединения кокетки со спинкой и под проймами рукавов вентиляционные отверстия. Передняя часть состоит из кокетки, полочки и боковой части. Карман располагается в шве полочки и боковой части. Воротник отложной, на стойке накладка из хлопчатобумажной ткани. Рукава двухшовные, втачные. В нижней части рукава петля с пуговицей для регулирования ширины рукава снизу. Брюки свободного прямого покроя с откидывающейся передней частью, застёжкой в боковых швах, с накладным карманом. Вентиляционные отверстия в шаговом шве. Материал: Брезент пл. не менее 550гр. ОП: не менее 50% Лён, не более 50% х/б; Спилок КРС (толщина не менее 0,9-1,2); Подкладка: бязь 100% х/б; Размер: по согласованию с Заказчиком ГОСТ 12.4.250-2019, ТР ТС 019/2011. | компл | 5 |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 15.20.32.124 | для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла Наличие наружного клапана для защиты от искр и брызг металла. Снабжены пряжкой быстрого сброса. Материал - Натуральная кожа. С защитным подноском: соответствие Описание подошвы: Температурный диапазон не менее от -35°С до +250°С, при кратковременном контакте до не менее + 300°С. Сезон - Лето. ТР ТС 019/2011. | пара | 5 |
|  | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке | 14.12.11.120 | для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке Куртка с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц. Спинка с кокеткой. Передняя часть состоит из кокетки, полочки и боковой части. Карман располагается в шве полочки и боковой части. Воротник отложной, на стойке накладка из хлопчатобумажной ткани. Рукава двухшовные, втачные. В нижней части рукава петля с пуговицей для регулирования ширины рукава снизу. Брюки свободного прямого покроя с откидывающейся передней частью, застёжкой в боковых швах, с накладным карманом. Накладки: Налокотники, наколенники. Материал: Брезент пл. не менее 550гр. ОП не менее 50% Лён, не более 50% х/б; Спилок КРС (толщина не менее 0,9-1,2); Подкладка бязь 100% х/б; Утеплитель ватин п/ш не менее 250 гр. – не менее 2 слоя. Размер: по согласованию с Заказчиком ГОСТ 12.4.250-2013, ТР ТС 019/2011. | компл | 5 |
|  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 15.20.32.124 | утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла Наличие наружного клапана для защиты от искр и брызг металла. Снабжены пряжкой быстрого сброса. Подошва, стойкая к проколам. Материал - Натуральная кожа. Описание подклада: Температурный режим не менее до -20°С; Подносок – Металлический не менее 200 Дж. Описание подошвы: Температурный диапазон не менее от -35°С до +250°С, при кратковременном контакте не менее до + 300°С; Сезон - Зима. Размер: по согласованию с Заказчиком ТР ТС 019/2011. | пара | 5 |
|  | Каска защитная | 32.99.11.160 | Ударопрочность. Каска должна выдерживать удар падающего предмета массой 5 кг с высоты 1 метра. Устойчивость к проникновению. Корпус каски не должен пропускать острые предметы, падающие с высоты. Температурная устойчивость. Модели должны сохранять свои защитные свойства в диапазоне температур от -40°C до +50°C Размер: по согласованию с Заказчиком ТР ТС 019/2011 | шт. | 61 |
|  | Подшлемник под каску | 32.99.11.190 | Состав материала: материалы с постоянными термостойкими свойствами: 100 % химические термостойкие волокна или 100 % хлопок или смешанный состав с огнестойкой отделкой Плотность ткани, не более: 250 г/м² Размер: по согласованию с Заказчиком ГОСТ 32118-2013 | шт. | 22 |
|  | Подшлемник под каску утепленный | 32.99.11.190 | Состав материала: материалы с постоянными термостойкими свойствами: 100 % химические термостойкие волокна или 100 % хлопок или смешанный состав с огнестойкой отделкой Плотность ткани, не более: 400 г/м² Размер: по согласованию с Заказчиком ГОСТ 32118-2013 | шт. | 61 |
|  | Очки защитные | 32.50.42.120 | Очки должны иметь: ‐ очковые стёкла, обеспечивающие боковую защиту; ‐ вес (не более 55 г); ‐ дужки, с возможностью регулировки по длине и углу наклона или имеющие надежный охват лица, либо саморегулирующиеся дужки, обеспечивающие комфортную и безопасную посадку на разных размерах головы и типах лиц; ‐ специальные покрытия, защищающие очковые стёкла от царапин снаружи и запотевания изнутри ТР ТС 019/2011 | шт. | 64 |
|  | Наушники противошумные | 32.99.11.170 | Все части наушника, которые соприкасаются с кожей, должны быть мягкими, неметаллическими, гибкими. Все части наушника должны быть скруглены, отполированы и не иметь колющих, острых углов ТР ТС 019/2011 | шт. | 21 |

2. Срок поставки товара: По заявкам в течении 2027 года. В течении ______ рабочих дней с момента получения заявки поставщиком. (определяется по результатам конкурентной закупки)

3. Место поставки товара: 660050, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, зд. 1, стр. 27.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.