Техническое задание

на поставку запорной арматуры для нужд ГУП «РПВВ» (рамочный договор)

Количество поставляемого товара:

| № | Товары (работы, услуги) | Технические характеристики | Кол-во | Ед. | Код по ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задвижка параллельная 30ч6бр-200-16 Ду200 Ру16 | Диаметр Ду-200 мм, Условное давление Ру16 Корпус – Чугун Крышка – Чугун Диск – Чугун Шпиндель - сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Задвижка параллельная 30ч6бр-150-16 Ду150 Ру16 | Диаметр Ду-150 мм, Условное давление Ру16 Корпус – Чугун Крышка – Чугун Диск – Чугун Шпиндель - сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Задвижка параллельная 30ч6бр-125-16 Ду125 Ру16 | Диаметр Ду-125 мм, Условное давление Ру16 Корпус – Чугун Крышка – Чугун Диск – Чугун Шпиндель - сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Задвижка параллельная 30ч6бр-100-16 Ду100 Ру16 | Диаметр Ду-100 мм, Условное давление Ру16 Корпус – Чугун Крышка – Чугун Диск – Чугун Шпиндель - сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Задвижка параллельная 30ч6бр-80-16 Ду80 Ру16 | Диаметр Ду-80 мм, Условное давление Ру16 Корпус – Чугун Крышка – Чугун Диск – Чугун Шпиндель - сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Задвижка параллельная 30ч6бр-50-16 Ду50 Ру16 | Диаметр Ду-80 мм, Условное давление Ру16 Корпус – Чугун Крышка – Чугун Диск – Чугун Шпиндель - сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Задвижка чуг 30ч39р тип МЗВ Ду600 Ру10/16 | Диаметр Ду — 600 мм Условное давление Ру 10/16 Корпус — чугун ВЧ50 Крышка — чугун ВЧ50 Клин — чугун ВЧ50 с обкладкой EPDM Шпиндель — сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Задвижка чуг 30ч39р тип МЗВ Ду350 Ру10/16 | Диаметр Ду — 350 мм Условное давление Ру 10/16 Корпус — чугун ВЧ50 Крышка — чугун ВЧ50 Клин — чугун ВЧ50 с обкладкой EPDM Шпиндель — сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Задвижка 30ч39р Ду 300 Ру 10/16 | Диаметр Ду — 300 мм Условное давление Ру 10/16 Корпус — чугун ВЧ50 Крышка — чугун ВЧ50 Клин — чугун ВЧ50 с обкладкой EPDM Шпиндель — сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Задвижка 30ч6бр Ду 250 Ру 10 | Диаметр Ду-250 мм, Условное давление Ру16 Корпус – Чугун Крышка – Чугун Диск – Чугун Шпиндель - сталь | 1 | шт | 28.14.13.120 |
|  | Отвод 90 гр Ду 273 х7 ст.20 | Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной Угол — 90° Наружный диаметр — 273 мм Ду (условный проход) — 250 мм Толщина стенки — 7 мм Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное) | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Отвод 90 гр Ду 219 х8 ст.20 | Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной Угол — 90° Наружный диаметр — 219 мм Ду (условный проход) — 200 мм Толщина стенки — 8 мм Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное) | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Отвод 90 гр Ду 159 х6 ст.20 | Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной Угол — 90° Наружный диаметр — 159 мм Ду (условный проход) — 150 мм Толщина стенки — 6 мм Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное) | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Отвод 90- 133х6 ГОСТ17375 | Тип — крутоизогнутый бесшовный приварной отвод Угол изгиба — 90° Наружный диаметр (Дн) — 133 мм. Условный проход (Ду) — 125 мм. Толщина стенки — 6 мм. Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное) | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Отвод 90 гр Ду 108 х6 ст.20 | Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной Угол изгиба — 90° Наружный диаметр (Дн) — 108 мм Ду (условный проход) — 100 мм Толщина стенки — 6 мм Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное) | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Отвод 90 гр Ду 89 х5 ст.20 | Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной Угол изгиба — 90° Наружный диаметр (Дн) — 89 мм Ду (условный проход) — 80 мм Толщина стенки — 5 мм Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное) | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Отвод 90 гр Ду 76 х5 ст.20 | Тип — отвод крутоизогнутый бесшовный приварной Угол изгиба — 90° Наружный диаметр (Дн) — 76 мм Ду (условный проход) — 65 мм Толщина стенки — 5 мм Материал — сталь 20 Присоединение — под приварку (сварное) | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Фланец плоский 250-16 01-1-В ст 20 | Тип присоединения: плоский Диаметр (DN): 250 Давление (PN): 16 Исполнение: B Материал: Сталь 20 ГОСТ 33259-2015 | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Фланец плоский 200-16 01-1-В ст 20 | Тип присоединения: плоский Диаметр (DN): 200 Давление (PN): 16 Исполнение: B Материал: Сталь 20 ГОСТ 33259-2015 | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Фланец плоский 150-16 01-1-В ст 20 | Тип присоединения: плоский Диаметр (DN): 150 Давление (PN): 16 Исполнение: B Материал: Сталь 20 ГОСТ 33259-2015 | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Фланец плоский 125-16 01-1-В ст 20 | Тип присоединения: плоский Диаметр (DN): 125 Давление (PN): 16 Исполнение: B Материал: Сталь 20 ГОСТ 33259-2015 | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Фланец плоский 100-16 01-1-В ст 20 | Тип присоединения: плоский Диаметр (DN): 100 Давление (PN): 16 Исполнение: B Материал: Сталь 20 ГОСТ 33259-2015 | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Фланец плоский 80-16 01-1-В ст 20 | Тип присоединения: плоский Диаметр (DN): 80 Давление (PN): 16 Исполнение: B Материал: Сталь 20 ГОСТ 33259-2015 | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Фланец плоский 50-16 01-1-В ст 20 | Тип присоединения: плоский Диаметр (DN): 50 Давление (PN): 16 Исполнение: B Материал: Сталь 20 ГОСТ 33259-2015 | 1 | шт | 28.14.20.220 |
|  | Кран шар. лат Ду15 Ру16 м/м рыч | Тип — кран шаровой запорный Ду (условный проход) — 15 мм (½″) Ру (номинальное давление) — 16 Материал корпуса — латунь Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием Тип прохода — стандартнопроходной Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) Управление — рукоятка-рычаг | 1 | шт | 28.14.13.130 |
|  | Кран шар. лат Ду25 Ру16 м/м рыч | Тип — кран шаровой запорный Ду (условный проход) — 25 мм (1″) Ру (номинальное давление) — 16 Материал корпуса — латунь Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием Тип прохода — стандартнопроходной Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) Управление — рукоятка-рычаг | 1 | шт | 28.14.13.130 |
|  | Кран шар. лат Ду32 Ру16 м/м рыч | Тип — кран шаровой запорный Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″) Ру (номинальное давление) — 16 Материал корпуса — латунь Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием Тип прохода — стандартнопроходной Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) Управление — рукоятка-рычаг | 1 | шт | 28.14.13.130 |
|  | Кран шар. лат Ду40 Ру16 м/м рыч | Тип — кран шаровой запорный Ду (условный проход) — 40 мм (1½ ″) Ру (номинальное давление) — 16 Материал корпуса — латунь Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием Тип прохода — стандартнопроходной Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) Управление — рукоятка-рычаг | 1 | шт | 28.14.13.130 |
|  | Кран шар. лат Ду50 Ру16 м/м рыч | Тип — кран шаровой запорный Ду (условный проход) — 50 мм (2″) Ру (номинальное давление) — 16 Материал корпуса — латунь Запорный орган (шар) — латунь с хромированным покрытием Тип прохода — стандартнопроходной Присоединение — муфтовое (резьбовое), (ВР/ВР) Управление — рукоятка-рычаг | 1 | шт | 28.14.13.130 |
|  | Сгон 50 | Тип — сгон прямой соединительный Ду (условный проход) — 50 мм (2″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G2″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Муфта 50 ст. | Тип — муфта прямая соединительная Ду (условный проход) — 50 мм (2″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G2″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Контргайка стальная 50 | Тип — контргайка резьбовая (стопорная) Ду (условный проход) — 50 мм (2″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G2″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Сгон 40 | Тип — сгон прямой соединительный Ду (условный проход) — 40 мм (1½ ″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1½″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Муфта 40 ст. | Тип — муфта прямая соединительная Ду (условный проход) — 40 мм (1½″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1½″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Контргайка стальная 40 | Тип — контргайка резьбовая (стопорная) Ду (условный проход) — 40 мм (1½″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1½″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Сгон 32 | Тип — сгон прямой соединительный Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1¼″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Муфта 32 ст. | Тип — муфта прямая соединительная Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1¼″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Контргайка стальная 32 | Тип — контргайка резьбовая (стопорная) Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1¼″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Сгон 25 | Тип — сгон прямой соединительный Ду (условный проход) — 25 мм (1″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Муфта 25 ст. | Тип — муфта прямая соединительная Ду (условный проход) — 25 мм (1″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Контргайка стальная 25 | Тип — контргайка резьбовая (стопорная) Ду (условный проход) — 25 мм (1″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G1″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Сгон 15 | Тип — сгон прямой соединительный Ду (условный проход) — 15 мм (½ ″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G½″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Муфта 15 ст. | Тип — муфта прямая соединительная Ду (условный проход) — 15 мм (½″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G½″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Контргайка стальная 15 | Тип — контргайка резьбовая (стопорная) Ду (условный проход) — 15 мм (½″) Резьба — внутренняя трубная цилиндрическая G½″ Материал — сталь 20 (ГОСТ 1050-2013) Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Резьба 15 | Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная) Ду (условный проход) — 15 мм (½″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G½″ (по ГОСТ 6357‑81) Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Резьба 20 | Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная) Ду (условный проход) — 20 мм (¾″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G ¾″ (по ГОСТ 6357‑81) Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Резьба 25 | Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная) Ду (условный проход) — 25 мм (1″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1″ (по ГОСТ 6357‑81) Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Резьба 32 | Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная) Ду (условный проход) — 32 мм (1¼″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1¼″ (по ГОСТ 6357‑81) Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Резьба 40 | Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная) Ду (условный проход) — 40 мм (1½″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G1½″ (по ГОСТ 6357‑81) Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |
|  | Резьба 50 | Тип — резьбовой патрубок (резьба трубная) Ду (условный проход) — 15 мм (2″) Резьба — наружная трубная цилиндрическая G2″ (по ГОСТ 6357‑81) Материал — сталь 20 Ру (условное давление) — 16 кгс/см² (1,6 МПа) | 1 | шт | 24.20.40.000 |

В связи с невозможностью определения точного объема и ассортимента товара на момент закупки и заключения договора, количество и наименование товара указанно ориентировочное.

Заказчик имеет право не выбирать товар в полном объеме. Окончательный расчет по договору будет определяться исходя из фактически поставленного товара по заявкам Заказчика.

Общие требования  к Товару:

Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым надлежащего качества и соответствующим функциональным и качественным параметрам, установленным заводом-изготовителем (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, в том числе;

- "ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия";

- "ГОСТ 33259-2015. Межгосударственный стандарт. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования";

- "ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция";

- "ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия";

- "ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция";

- "ГОСТ 15180-86. Государственный стандарт Союза ССР. Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры";

- "ГОСТ 6357-81 (СТ СЭВ 1157-78). Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая".

Возможность поставки аналогичного товара

Стороны, имеют право заменить товар аналогичным или относящимся к тому же классификатору продукции по виду экономической деятельности (ОКПД). При этом внесение изменений в настоящий Договор не требуется.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

Товар должен иметь документ, подтверждающий качество, оформленный в соответствии с требованиями нормативной документации (представляется при поставке). Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся.

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

- В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии Заказчика производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Способ доставки: Товар поставляется по предварительным заявкам Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявки от Покупателя. Заявки Покупателя в адрес Поставщика направляются различными способами: по почте, факсимильным сообщением, электронной почтой, по телефону или иными способами. В заявке Покупателя указывается необходимое количество партии Товара.

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика с обязательным присутствием при поставке представителя поставщика по адресу г. Владикавказ, ул. Ак. Шегрена, д.74.

Товар считается переданным Поставщиком и полученным Покупателем по количеству, качеству и в согласованном Сторонами ассортименте после подписания Сторонами накладных по форме «Торг-12». Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара в этом случае переходит с Поставщика на Покупателя в момент передачи Товара полномочному представителю Покупателя, что подтверждается подписанием товарных накладных полномочными представителями Сторон.

Условия возврата при поставке некачественного Товара:

В случае если при приемке продукции Покупателем (Грузополучателем) по качеству и комплектности выявлены несоответствия и/или недостатки продукции требованиям нормативно-технической документации на продукцию и/или требованиям настоящего Договора, Покупатель (Грузополучатель) составляет односторонний акт (далее – Акт). При этом Покупатель (Грузополучатель) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента составления и подписания представителями Покупателя (Грузополучателя) Акта письменно уведомляет Поставщика об обнаруженных недостатках и направляет Поставщику Акт. Направление Акта по адресу электронной почты Поставщика признается надлежащим. После получения уведомления и Акта Поставщик имеет право в двухдневный срок направить своего представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями для осмотра продукции и оформления соответствующего двухстороннего акта. В случае неприбытия представителя Поставщика или его отказа от направления представителя, Стороны признают Акт надлежащим образом оформленным, что является основанием для предъявления требований к Поставщику об устранении нарушений условий настоящего Договора.

При наличии между Сторонами разногласий относительно недостатков в продукции при подписании двухстороннего акта по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза.

Продукция, поставленная с нарушением условий настоящего Договора о качестве и/или комплектности или иных недостатках, не подлежит оплате.

В случае поставки продукции с нарушением условия об ассортименте Поставщик обязан своими силами и за свой счет в течении 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного требования Покупателя (Грузополучателя), заменить продукцию, не соответствующую условию об ассортименте, продукцией в ассортименте, предусмотренным настоящим Договором.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик обязан своими силами и за свой счет по выбору Покупателя (Грузополучателя) в течении 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного требования Покупателя (Грузополучателя):

- безвозмездно устранить выявленные недостатки,

- заменить такую продукцию на продукцию надлежащего качества,

-возместить Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков продукции.

В случае поставки некомплектной продукции Поставщик обязан своими силами и за свой счет доукомплектовать продукцию в течении 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного требования Покупателя (Грузополучателя).

Если Поставщик в установленный Покупателем (Грузополучателем) не выполнил требования Покупателя (Грузополучателя) о доукомплектовании продукции, Покупатель (Грузополучатель) вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектной продукции на комплектную,

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.