Приложение № 1 к документации

Техническое задание

1. Предмет и количество: один новый, ранее не использованный векторный преобразователь частоты для управления электродвигателем мощностью 75 кВт. Код ОКПД 2: 27.11.50.120; единица измерения — шт.; количество — 1.

2. Место поставки: 602256, Владимирская область, г. Муром, ул. Владимирская, д. 10А. Поставка в течение трёх рабочих дней с даты заключения договора; досрочная поставка допускается. Доставка и разгрузка силами и за счёт поставщика.

3. Технические показатели предлагаемого товара:

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс | RS-485 |
| 2 | Встроенный тормозной прерыватель | Наличие |
| 3 | Номинальное напряжение питания | 380 В |
| 4 | Мощность | 75 кВт |
| 5 | Номинальный ток | Не менее 150 А |
| 6 | Перегрузочная способность | Не менее 150 % в течение 60 секунд |
| 7 | Пульт управления | Съёмный |
| 8 | Степень защиты | Не ниже IP20 |
| 9 | Фильтр ЭМС | Наличие |
| 10 | Аналоговый вход | 0–10 В и 4–20 мА |
| 11 | ПИД-регулятор | Наличие |
| 12 | Методы управления | SVC и V/F |
| 13 | Протокол связи | Modbus |
| 14 | Защита двигателя | Наличие |
| 15 | Масса | Не более 55 кг |
| 16 | Габариты | Не более 400 × 800 × 300 мм |

4. Комплектность и документы: преобразователь, съёмный пульт, эксплуатационная документация на русском языке, паспорт изделия и документы об обязательной оценке соответствия, если они требуются для предлагаемого товара. В заявке участник указывает изготовителя, модель, страну происхождения и конкретные показатели по таблице.

5. Поставщик передаёт товар в заводской упаковке без следов эксплуатации и повреждений. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты приёмки. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются поставщиком за его счёт либо товар заменяется по согласованию сторон.

6. Приёмка: Заказчик проверяет количество, комплектность, документы и соответствие характеристик договору. При положительном результате стороны подписывают УПД или товарную накладную. При выявлении несоответствия составляют акт с перечнем недостатков.