Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку высоковольтной установки для испытания кабелей из сшитого полиэтилена

1. Предмет закупки: Поставка высоковольтной установки для испытания кабелей из сшитого полиэтилена АИСТ СНЧ 36 или эквивалент, в количестве 1 (одной) штуки.

2. Код ОКПД2: 26.51.66.190 - Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки.

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам

| № | Наименование показателя | Требуемое значение | Требование к предложению участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Испытание кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением сверхнизкой частоты (VLF) и повышенным выпрямленным напряжением до 36 кВ | Соответствие |
| 2 | Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока | от 2 до 36 кВ | Указать конкретный диапазон |
| 3 | Диапазон воспроизведения переменного напряжения сверхнизкой частоты | от 2 до 36 кВ | Указать конкретный диапазон |
| 4 | Диапазон частоты переменного напряжения СНЧ | 0,01-0,1 Гц | Указать конкретный диапазон |
| 5 | Диапазон измерения силы постоянного тока | от 1 до 15 мА | Указать конкретный диапазон |
| 6 | Питание | 220 В ± 10%, 50 Гц | Соответствие |
| 7 | Режимы работы | Испытание переменным напряжением СНЧ (VLF); испытание выпрямленным напряжением | Соответствие |
| 8 | Метрологический статус | Средство измерений утвержденного типа, внесенное в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; для АИСТ СНЧ 36 - регистрационный № 64708-16, для эквивалента - собственный действующий номер утвержденного типа | Указать номер записи/утвержденного типа |
| 9 | Поверка | Первичная/периодическая поверка, действующая на дату поставки, включена в цену товара | Подтвердить |

4. Комплектность

Комплект поставки должен обеспечивать возможность эксплуатации установки по назначению и включать не менее:

– пульт управления - 1 шт.;

– высоковольтный блок - 1 шт.;

– кабель связи между блоками - 1 шт.;

– сетевой кабель - 1 шт.;

– провода заземления - не менее 2 шт.;

– высоковольтный соединительный кабель - 1 шт.;

– эксплуатационную документацию на русском языке.

5. Требования к товару и документам

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов и следов использования.

При поставке передаются паспорт (формуляр), руководство по эксплуатации на русском языке, документы о поверке, а также документы об обязательном подтверждении соответствия, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Маркировка, серийный номер и сведения в сопроводительных документах должны позволять однозначно идентифицировать поставленный товар.

Указание модели «АИСТ СНЧ 36» сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность определяется по совокупности требований настоящего Технического задания.

6. Место и срок поставки

Место поставки: Российская Федерация, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красная, д. 19.

Срок поставки: не более 45 календарных дней с даты заключения договора.

Доставка, упаковка, погрузка, разгрузка и передача товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки товара либо заменить неисправный товар в порядке и сроки, установленные договором.

8. Требования к предложению участника

Участник указывает изготовителя, страну происхождения товара, наименование и модель (товарный знак - при наличии), а также конкретные значения технических характеристик.

В связи с применением ограничения по Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 участник указывает страну происхождения и представляет сведения/документы, предусмотренные указанным постановлением, если они необходимы для подтверждения российского происхождения товара.

9. Требования к цене

Цена предложения должна включать все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, поверки, упаковки, доставки, разгрузки, страхования (при необходимости), налогов, сборов и иных обязательных платежей.