Техническое задание

Раздел 1. Общие требования

  - Цели и правовое основание для оказания услуги:

    - Целью данной закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов.

Раздел 2. Требования к описанию предмета закупки и условий договора

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

2.1.1. Место оказания Услуг: согласно адресной программе (Приложение № 1).

2.1.2. Срок оказания Услуг: с даты заключения Договора по 31.10.2027г.

2.1.3. Объем оказываемых услуг по обслуживанию АИТП:

| № | Наименование | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр оборудования ИТП с записью в оперативном журнале (проверяется на отсутствие течей, подтеков, а также мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции) | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 2 | Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 3 | Осмотр дренажных приямков и дренажных устройств | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 4 | Осмотр наиболее ответственных элементов системы отопления: - предохранительных клапанов - насосов и связанного с ними оборудования - запорной арматуры - контрольно-измерительных приборов - автоматических устройств | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 5 | Контроль параметров (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть, а также параметров теплоносителя, поступающего и возвращаемого из каждой из систем теплопотребления, с записью в оперативном журнале | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 6 | Проверка узла подпитки на наличие нормативной утечки (при утечке теплоносителя, превышающей установленные нормы, принимаются меры к обнаружению места утечки и ее устранению) | По необходимости | Отоп. период |
| 7 | Проверка режимов работы насосов систем отопления | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 8 | Корректировка режима регулятора в соответствии с параметрами теплоносителя и температурой наружного воздуха | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 9 | Проверка срабатывания автоматики переключения насосов, включения резервных насосов по сигналам датчиков давления, отключения насосов по сигналам датчиков «сухого хода» | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 10 | Проверка работы и корректировка настройки электронных контроллеров отопления и ГВС | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 11 | Проверка работы автоматических регуляторов прямого действия, корректировка их настроек | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 12 | Проверка действия обратных клапанов | 2 раза в месяц (или по заявке Заказчика) | Отоп. период |
| 13 | Оценка технического состояния и некоторые технологические операции восстановительного характера: регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов | По мере необходимости | Отоп. период |
| 14 | Замена трубопроводов и арматуры ИТП | По мере необходимости | Оплачивается заказчиком по отдельному счету |
| 15 | Проведение энергетического обследования зданий с выдачей рекомендаций | По мере необходимости | Оплачивается заказчиком по отдельному счету |

2.1.3. Исполнитель должен иметь подготовленный теплоэнергетический персонал по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловых энергоустановок. Работники организации должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках. Требование установлено в соответствии приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

2.1.4. Исполнитель должен иметь действующую на период действия договора регистрация участника в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области
строительства энергетического обследования.

2.2. Требования к качеству и безопасности услуг

2.2.1. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями. Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям к их качеству, предусмотренным техническим заданием в течение всего срока оказания услуг.

2.2.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе согласно требованиям:

1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

2. Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

3. СТО 70238424.27.010.007-2009 Тепловые пункты тепловых сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

5. Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»;

6. Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, введены в действие протоколом заседания Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 7;

7. Приказ Минэнерго России от 04.04.2023 № 217 «О внесение изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. N 103, и в

Методику проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденную приказом Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. N 1233».

2.2.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков услуг Исполнителя, Исполнитель обязан устранить указанные недостатки услуг своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

Исполнитель несет полную ответственность в случае причинения ущерба Заказчику или третьим лицам в ходе оказания услуг. Исполнитель обязан устранить причиненный Заказчику или третьим лицам ущерб своими силами и за свой счет.

2.2.4. Все используемые в процессе оказания услуг расходные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество.

2.2.5. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых расходных материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.3. Требования результатам услуг и иные показатели, связанные с определением          соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)

2.3.1. Исполнитель оказывает услуги в полном объеме в соответствии с условиями Договора и технического задания.

2.3.2. При приемке оказанных Услуг в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата оказанных услуг на предмет соответствия такого результата условиям Договора и требованиям Заказчика.

2.3.3. После завершения оказания Исполнителем услуг по контракту уполномоченные представители Заказчика и Исполнителя подписывают акт об оказанных услугах, который служит основанием для взаимных расчетов между ними.

2.3.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки услуг недостатков в оказанных услугах комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Исполнителю со сроками устранения выявленных нарушений, которые фиксируются в акте.

2.3.5. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются членами комиссии Заказчика и представителем Исполнителя, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорт для генерального директора Исполнителя).

2.3.6. При отказе Исполнителя от подписания акта или получения предписания об этом делается отметка в акте и подписанный комиссией Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также по факсу с фиксацией Ф.И.О. и должности должностного лица Исполнителя, получившего факс.

2.3.7. Если представитель Исполнителя не прибыл для составления акта и получения предписания комиссия Заказчика составляет акт и предписание в его отсутствие и направляет второй экземпляр данных документов Исполнителю по факсу и одновременно по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сохранив при этом почтовый документ, подтверждающий отправку по почте.

2.3.8. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в предписании Заказчика, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за его утрату, повреждение или недостачу.

2.3.9. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

2.3.10. Заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке.

2.3.11. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Исполнителем.

# 3. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества услуг

3.1. Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Исполнителем по Договору.