Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка медицинских расходных материалов

(Система для энтерального питания при помощи насоса (набор))

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Характеристики показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для энтерального питания при помощи насоса (набор) | Количество, шт | 2900 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для введения энтерального питания и жидкостей пациенту с помощью помпы (насоса) | Неизменный показатель |
|  |  | Описание | Система трубок, капельная камера, роликовый зажим, адаптеры | Неизменный показатель |
|  |  | Длина системы, см | 210 | Неизменный показатель |
|  |  | Безыгольный Y-порт | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Адаптер для соединения с зондами | Люэр Лок (female) с конусным коннектором и защитным колпачком | Неизменный показатель |
|  |  | Адаптер для соединения с упаковками с энтеральным питанием | Универсальный, совместим со стеклянными бутылками с узким горлышком, пластиковыми бутылками с широким горлышком, пластиковыми пакетами | Неизменный показатель |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | Совместимость с насосами Энтеропорт плюс* производителя Б.Браун*, имеющимся у Заказчика | Неизменный показатель |

*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ