ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и сборку резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости, по адресу: город Челябинск, Свердловский тракт 3А:

1. Объект закупки:

| № п/п | Виды товара/работ/услуг | Условия или особенности выполнения работ | Единица изм. | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар горизонтальный из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости с услугой по установке | Поставщик до момента поставки резервуара производит замеры ширины, длины и высоты котлована, в который будет устанавливаться резервуар на объекте заказчика. | - | 1 (один) |
| 2 | Размеры резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости | Ширина- 1300 Длина -22650 Высота - 1300 | мм |  |
| 3 | Размеры листа для изготовления резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости | Толщина не менее 7 | мм |  |
| 4 | Внутренняя конфигурация резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости | Внутренние перегородки должны разделять резервуар на 5 (пять) секций приемников воды. В перегородках выполняются технологические люки для перелива воды, полного слива. В центральном отсеке люки для подпитки проточной водой и в донной части люк для полного слива воды. Секции резервуаров могут быть разъемными (составными). Монтируются Исполнителем на месте установки резервуара. | - |  |
| 5 | Бетонирование проема между стенками котлована и стенками резервуара | По всему периметру и на всю высоту емкости | - |  |
| 6 | Примыкание стенок резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости к рельсу | Примыкание стенки резервуара к рельсу должно быть выполнено согласно схемы и загерметизировано | - |  |
| 7 | Испытания на герметичность | После сборки резервуара в подготовленном котловане провести испытания резервуара на герметичность, с полным заполнением водой всех отсеков в течении не менее 24 часов. В случае обнаружения дефектов резервуара, дефектов установки, Поставщик обязуется в течение 15 рабочих дней устранить дефекты, поставить товар надлежащего качества. | - |  |

2. Требования к организации.

Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов.

Наличие квалифицированного и опытного персонала, имеющего разрешение на работу на территории РФ.

3. Срок выполнения работ

Услуги по сборке резервуара горизонтального из пластика (полиэтилена) с перегородками и ребрами жесткости в подготовленном котловане на объекте должны быть выполнены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора, осуществляются из материалов Подрядчика и за счет сил и средств Подрядчика.

4. Требования к качеству и безопасности

Поставляемые материалы должны быть новыми, которые не были в употреблении, в том числе, которые не были восстановлены и не были восстановлены их потребительские свойства, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании, должны быть свободными от прав на них третьих лиц и соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

Качество и безопасность поставляемых материалов, должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, нормативно – технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, год выпуска 2025 – 2026 гг.

Вся сопроводительная документация и сертификаты соответствия должны быть с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество выполненных работ, поставляемых материалов и их соответствие требованиям законодательств Российской Федерации должна быть на русском языке (перевод на русский язык) и передается Подрядчиком Заказчику по окончании работ.

5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

Гарантия качества резервуара – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

Гарантийные обязательства должны действовать с момента приемки товара Заказчиком.