ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на пошив жилетов для официантов

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Жилет официальный для персонала (официантов)

Общее количество: 65 штук

СРОКИ

- Жилеты должны быть уже на руках у заказчика 15 декабря 2026 года (без задержек)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

- Все 65 жилетов должны быть черного цвета

Гендерный крой: Согласно референсу, жилеты носят как мужчины, так и женщины. Исполнитель обязан разработать и предоставить лекала для обеспечения идеальной посадки.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Основная ткань (на выбор Заказчика, Исполнитель делает просчет двух вариантов):

Вариант А: Бархат (или велюр/вельвет-корд с высоким ворсом). Требования: устойчивый к истиранию, не «лысеющий» в местах сгибов, легко поддающийся ВТО (влажно-тепловой обработке).

Вариант Б: Премиальная костюмная ткань (шерсть с вискозой/полиэстером или высококачественная смесовая ткань). Требования: плотность от 250 г/м², несминаемость, благородный матовый или легкий сатиновый блеск.

Подкладочная ткань:

Обязательно наличие подкладки (внутренняя часть спинки и внутренняя полочка).

Материал: вискоза, ацетат или качественный антистатический полиэстер. Подкладка должна быть приятна к телу, «дышать» и скользить при надевании на рубашку.

Цвет подкладки: подбирается в тон основной ткани (согласовывается с Заказчиком).

Фурнитура:

Пуговицы: Золото состаренное (антик/бронза с золотым отливом). Строго исключить ярко-желтое, дешевое золото. Пуговицы должны быть металлическими, с надежным креплением (на ножке или с ушками, прошитыми армированной нитью).

Регулятор (пряжка) по спинке: Аналогично пуговицам – состаренное золото.

ВАЖНО: Окончательный выбор цвета и материала подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ориентировочно)

| Размер | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| XS | 10 |
| S | 20 |
| M | 25 |
| L | 10 |

Точные размеры будут предоставлены в начале ноября.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОКРОЙ

Покрой: Классический, приталенный, элегантный. V-образный вырез горловины, обеспечивающий красивую линию шеи и демонстрацию галстука-бабочки.

Регулировка размера (Обязательно): Жилет должен иметь функцию регулировки по объему.

- Классический хлястик (ремешок) по центру спинки с пряжкой из состаренного золота, позволяющий изменять объем на +/- 1,5-2 см.

- Спинка выполняется из основной ткани (для премиального вида)

- Внешние карманы отсутствуют (для сохранения строгости силуэта)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Все образцы ткани, фурнитуры и готовых изделий подлежат обязательному согласованию с Заказчиком

МАРКИРОВКА

- Внутри каждого жилета должен быть вшит составник (этикетка) с указанием размера

- Обязательно вложить инструкцию по уходу за изделиями.

Упаковка:

- Каждое изделие индивидуально упаковывается в прозрачный полиэтиленовый пакет (зип-лок или с клеевым клапаном).

- Изделия сортируются по цветам и размерам.

- Поставка осуществляется в коробках с обязательным вложением упаковочного листа (спецификации) с указанием количества по размерам.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ

- Все швы должны быть ровными, без затяжек, обрывов нитей и торчащих концов (нитки обрезаются «в ноль»).

- Симметричность лекал (длина полочек, высота пройм, расположение пуговиц).

- Пуговицы пришиты надежно, с формированием ножки (где необходимо) для свободного застегивания (обязательно вложить в каждый жилет 1 запасную пуговицу)

- После ВТО (отпаривания) на изделии не должно оставаться следов от утюга (ласов), особенно на бархате.

- Заказчик имеет право отклонить партию при выявлении брака более 10% от общего объема. Исполнитель обязан устранить брак за свой счет.

В срок до 16.10.2026 г. Участник должен предоставить образцы Товара в количестве не менее 1 (Одного) по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, корп. 1.

Заявки Участников, не предоставивших образцы в указанный срок, не будут рассматриваться.

РЕФЕРЕНС Прилагается (изображение с примерами жилетов). Цвет – ЧЕРНЫЙ.