Приложение №1 к договору №_____ от «_____»__________2026 года

| Утверждено: Генеральный директор ООО «Энерготранс» ________________ Похвищев Р.А. | Согласовано: _____________________________________ _____________________________________ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на проектные (изыскательские) работы и строительно-монтажные работы

на объект: «Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП-1359 протяженностью 2,9км., модернизация подстанции КТП-1359 с увеличением трансформаторной мощности на 0,08 МВА до 0,400 МВА в п. Возрожденный»

1.   Проектные (изыскательские) работы

1.1. Основание для проектирования:  Акты технического обследования эл.сетей, акты дефектовки оборудования, ЛСР.

1.2. Район, пункт строительства:  Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Возрожденный

1.3. Вид работ: Реконструкция и модернизация (инвестиционная программа)

1.4. Срок начала и окончания выполнения работ: Октябрь 2026 г.

1.5. Стадийность проектирования: Проектная и рабочая документация.

1.6. Объемы работ:

- замена воздушной линии ВЛ-0,4кВ от КТП-1359, протяженностью 2,9км. на провод марки СИП-2 3х70 и СИП-2 3х50;

- замена опор на ВЛ-0,4кВ – 104 шт. (СВ 95-2-а);

- замена опор на ВЛ-10кВ – 5 шт. (СВ 105);

- замена траверс стальные, разрядников, предохранителей, изоляторов (количество определить согласно ЛСР);

- замена существующего трансформатора ТМ-320 10/0,4кВ на трансформатор ТМГ-400 10/0,4кВ.

1.7. Проект должен быть выполнен в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП и отвечать требованиям государственных норм и правил.

1.8. Согласование проекта со всеми заинтересованными инстанциями.

1.9. Проект должен быть представлен в трех бумажных экземплярах, в том числе один сброшюрованный и один экземпляр в электронном виде в формате pdf.

2. Строительно-монтажные работы в 2026 году

2.1. Перечень и объемы выполнения работ:

- Замена существующего трансформатора ТМ-320 10/0,4кВ на трансформатор ТМГ-400 10/0,4кВ – 1 шт.

- Монтаж заземлителей вертикальных, горизонтальных – согласно локально-сметному расчету.

- Замена разрядников – 3 шт.

- Замена предохранителей – 3 шт.

- Проведение пуско-наладочных работ и испытаний обмотки трансформатора силового, измерение сопротивления изоляции, измерение сопротивления растеканию тока

2.2. Весь необходимый объем выполняемых работ и материалов указан в локально-сметном расчете (ЛСР).

2.3. Все материалы и оборудование должны быть новыми, ранее неиспользованными с технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя, инструкции по эксплуатации и монтажу, схемами вторичной коммутации, протоколами испытаний и пр.) и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами или декларациями соответствия.

2.4. Все работы выполнять в соответствии с ЛСР, НТД, правилами безопасности при работе в электроустановках.

2.5. При производстве все видов работ в рамках технического задания на строительно-монтажные работы, отключение ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и КТП-1359  согласовываются с ООО «Энерготранс» не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты производства работ.

Начальник ПТО                                         Перцев Н.С.