ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможнос ть аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодного уличного исполнения на солнечных батареях | Шт. | Комплектация светильника светодиодного уличного исполнения на солнечных батареях: Мощность – 60W; Батарея – 36 Аh/6,4V; Тип батареи - Литиевая батарея LiFePo4 (совершенно новая батарея) А+32700, емкость аккумуляторной батареи 6000 мАч, встроенная система управления батареей; Солнечная панель – 60W/10V; Размер корпуса светильника – не больше следующих габаритов 614*400*275mm; Цветовая температура CCT – 3000K (не холодный свет, теплый); Световой поток (LM) – 180lm/W; Линза –70°*150°; Время работы – 12 часов 365 дней; Корпус – Алюминиевый; Контролер – Patent ProDouble MPPT Solar Charge Controller (последнее поколение, защита от перегрева, равномерное распределение энергии на все время работы, защита от короткого замыкания); Датчик освещенности – ДА (автоматическое включение и выключение); Крепление – Консольное с фиксацией по углу наклона на опоре; Степень защиты – IP-65; Гарантия – 5 лет (все комплектующие для гарантийного и пост гарантийного ремонта есть на складе нашей компании). Уличный светильник на солнечных батареях со встроенной системой освещения обеспечивающий простоту и удобства транспортировки и установки. В него должна быть встроена монокристаллическая кремниевая солнечная панель, запатентованный солнечный контроллер, литиевая батарея LiFePO4 и ИЛ- датчик движения. Корпус выполнен из литого алюминия, что обеспечивает долговечность и длительный срок службы, высокую коррозионную стойкость и водонепроницаемость по стандарту IP-65. Светильник должен легко разбирается, а угол наклона на опоре должен регулируется. | 37 | да |

|  |  |  | Ориентировочный визуал светильника: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: г. Алупка, ул. Фрунзе.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

    - Общие сведения

      - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

      - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке,

выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию,

предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке

учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные

законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях.