Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Наименование характеристик, показателя | Значение характеристики, показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод биполярный, коагулирующий | Упак. | 1 | Форма активного электрода остроконечная | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Размер, Шр | Не более 24 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Для использования с оптикой с направлением обзора, градусов | 12 и 30 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Со стабилизатором положения | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Фиксатор двухштырьковый | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Возвратный электрод расположен над активным электродом | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм | Не более 0,6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Возвратный электрод U-образной формы | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Возвратный электрод с антибликовым покрытием | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Совместимость | Конструктивная совместимость с имеющимися у Заказчика рабочим элементом трансуретрального резектоскопа производства KARL STORZ*, Германия | Неизменный показатель |
| 2 | Вапоризационный электрод | Упак. | 1 | Форма активного электрода полусферическая | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Форма возвратного электрода лопаткообразная, изогнутая | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Размер, Шр | Не более 24 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Для использования с оптикой, градусов | Не менее 12 и 30 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Со стабилизатором положения | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Активный и возвратный электроды расположены на расстоянии, мм | Не более 5 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | С двумя направляющими стержнями для крепления петли в рабочем элементе резектоскопа | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Многоразовый | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Для вапоризации и коагуляции тканей | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Полностью изолированный активный и возвратный электроды от тубуса | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Активный и возвратный электроды находятся на одной основе, ток проходит только между этими электродами | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Совместимость | Конструктивная совместимость с имеющимися у Заказчика рабочим элементом трансуретрального резектоскопа производства KARL STORZ*, Германия | Неизменный показатель |
| 3 | Электрод биполярный, петля | Упак. | 7 | Режущая петля многоразового использования, может быть подвергнута стерилизации | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Размер, Шр | Не более 24 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Для использования с оптикой с направлением обзора, градусов | 12 и 30 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Со стабилизатором положения | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Фиксатор двухштырьковый | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | С активным и возвратными электродами, расположенными на расстоянии, мм | Не более 5 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Активный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм | Не менее 0,35 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Возвратный электрод расположен над активным электродом | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм | Не более 0,6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Возвратный электрод U-образной формы | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Возвратный электрод с антибликовым покрытием | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Совместимость | Конструктивная совместимость с имеющимися у Заказчика рабочим элементом трансуретрального резектоскопа производства KARL STORZ*, Германия | Неизменный показатель |
| 4 | Кабель биполярный, для резектоскопии | Шт. | 4 | Для биполярной резектоскопии в солевом растворе | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Длина кабеля, м. | Не менее 4,5 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Кодовая система распознования инструмента с помощью радиочастотной метки (RFID) | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Разъем подключения кабеля к инструменту угловой с двумя контактами | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Разъем подключения кабеля к ВЧ аппарату: трехконтактный ассиметричный | Наличие | Неизменный показатель |
| 5 | Эндошприц, по REINER-ALEXANDER | Шт. | 2 | Общая длина, мм | Не более 259 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Внешний диаметр цилиндра, мм | Не более 49 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Материал цилиндра | Стекло | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Объем, мл | Не менее 150 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Назначение | Предназначен для совместного использования с тубусами цистоскопа, уретротома, резектоскопа, нефроскопа для промывания полости мочевого пузыря или чашечно-лоханочной системы путём возвратно-поступательного движения поршня шприца | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Градуировка | Наличие | Неизменный показатель |

*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым Заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ.