| «Согласовано» Главный инженер очистных сооружений _____________О.В. Ижунцов | «Утверждаю» Директор МУП «Водоканал» ________________В.В. Нагибнев |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт блока преаэраторов-отстойников первичных (замена технологических трубопроводов). Ремонт скребковых механизмов первичных отстойников. ОКПД 2  33.11.11.000

(наименование закупки)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к услуге | Услуга должна отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Средства на капитальный ремонт 2026 г. |
| Место, условия оказания услуги | Место оказания услуги: Республика Буратия, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева 101, МУП «Водоканал», объект правобережные очистные сооружения канализации. |
| Сроки (периоды) оказания услуги | Срок оказания услуги не позднее 70 календарных дней с даты заключения договора. Услуга осуществляется в полном объеме. |
| Требования к гарантийному сроку оказания услуги. | Гарантийный срок, на оказанную услугу технологического оборудования составляет не менее 6 месяцев с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки работ формы КС-2, КС-3 по договору. Объем и условия гарантийного обслуживания: - предоставление контактной информации (номера телефона, факса и адрес электронный почты), по которым представители Заказчика могут решать вопросы гарантийного обслуживания. |
| Состав документации при оказании услуги | В комплект документации при оказании услуги должны входить: - расчёт сметной стоимости оказания услуги |

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| № поз | Наименование | Проводимые работы | Условия проведения работ | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1 | Очистка преаэраторов от мокрого ила и грязи (V=364 м3) при наличии труб с применением лебёдок ручных и рычажных с тяговым усилием. Перевозка мокрого ила и грязи автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым на расстояние 1 км внутри периметра предприятия. | - Производство ремонтных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий, действующего технологического оборудования. - Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, не предусматривающих сокращённую продолжительность рабочего времени. | 3 |
|  |  | Очистка первичных отстойников от мокрого ила и грязи (V=180 м3) при наличии труб с применением лебёдок ручных и рычажных с тяговым усилием. Перевозка мокрого ила и грязи автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым на расстояние 1 км внутри периметра предприятия. Ремонт конструкций скребковых механизмов в счёт непредвиденных затрат. |  | 3 |
|  |  | Очистка лотка осветлённых сточных вод первичных отстойников при наличии труб от мокрого ила и грязи (V=370 м3) |  | 1 |
| 2. | Этап 2 | Ремонт аэрационной системы блока преаэраторов. | Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм. Общая длина 102 м. | 3 |
| 3. | Этап 3 | Ремонт аэрационной системы блока преаэраторов. | Монтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм. Общая длина 102 м. Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которого не были восстановлены потребительские свойства, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) | 3 |
| 4. | Этап 4 | Ремонт аэрационной системы блока преаэраторов. | Перфорация трубопроводов из стальных труб (1440 отверстия) участка горизонтальной трассировки по дну преаэратора. | 3 |

# СРОКИ И ПОРЯДОК  ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| # Срок уведомления Подрядчиком Заказчика о конкретной дате и времени оказания услуги: | # за 1 рабочий день до оказания услуги |
| --- | --- |
| # Срок и порядок приёмки выполненных работ: | # в течение 1 рабочего дня с подписанием актов сдачи-приёмки работ по форме КС-2, КС-3, счёт-фактуры. |
| # Срок и порядок приёмки выполненных работ по качеству: | # Проверка оказания услуги по качеству проводится уполномоченным представителем Заказчика путем проведения испытаний или исследований, в соответствии с обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуги Заказчика в соответствии с условиями Договора. Заказчик вправе проводить входной контроль принимаемых работ в соответствии с принятыми у него процедурами. |
| # Срок выдачи Заказчиком замечаний по принимаемым работам: | # Не более 5 рабочих дней |
| # Срок для устранения замечаний по принимаемым работам: | # Не более 10 календарных дней |

Мастер:________________________________Горяшин Е.В.