Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока (нейроонкология)

(Клипс для фиксации костного лоскута, Клипс для фиксации кожного лоскута)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Характеристики показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клипс для фиксации костного лоскута | Количество, шт | 1 164 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для фиксации костного лоскута при проведении нейрохирургических операций, предназначен для трепанационной щели | Неизменный показатель |
|  |  | Описание | Состоит из двух округлых, сплошных, выпукло-вогнутых пластин (дисков) с зубчатым фиксирующим краем на штифте, с винтовой насечкой, одна пластина неподвижна и расположена у кончика штифта | Неизменный показатель |
|  |  | Материал | Титановый сплав | Неизменный показатель |
|  |  | МРТ совместимость | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Способ фиксации костного лоскута | Между двумя пластинами (дисками), при сдвигании верхнего диска вниз | Неизменный показатель |
|  |  | Пластина (диск) | Низкопрофильная, самоцентрирующаяся | Неизменный показатель |
|  |  | Диаметр диска, мм | 11 | Неизменный показатель |
|  |  | Конусообразное расширение для удержания и позиционирования при установке клипса в верхней части штифта | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | Совместимость с оборудованием для имплантации производства "Эскулап АГ"*(Германия), имеющимся в наличии у Заказчика | Неизменный показатель |
| 2 | Клипс для фиксации костного лоскута | Количество, шт | 516 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для фиксации костного лоскута при проведении нейрохирургических операций, предназначен для трепанационной щели | Неизменный показатель |
|  |  | Описание | Состоит из двух округлых, с отверстиями, выпукло-вогнутых пластин (дисков) с зубчатым фиксирующим краем на штифте, с винтовой насечкой, одна пластина неподвижна и расположена у кончика штифта | Неизменный показатель |
|  |  | Материал | Титановый сплав | Неизменный показатель |
|  |  | МРТ совместимость | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Способ фиксации костного лоскута | Между двумя пластинами (дисками), при сдвигании верхнего диска вниз | Неизменный показатель |
|  |  | Диаметр диска, мм | 16 | Неизменный показатель |
|  |  | Конусообразное расширение для удержания и позиционирования при установке клипса в верхней части штифта | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | Совместимость с оборудованием для имплантации производства "Эскулап АГ"*(Германия), имеющимся в наличии у Заказчика | Неизменный показатель |
| 3 | Клипс для фиксации кожного лоскута | Количество, шт | 200 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для наложения на край кожного лоскута, для остановки кровотечения | Неизменный показатель |
|  |  | Описание | Изделие цилиндрической формы с закругленными (атравматичными) зубцами | Неизменный показатель |
|  |  | Тип изделия | По RANEY (автор) | Неизменный показатель |
|  |  | Материал | Пластик | Неизменный показатель |
|  |  | Ширина клипса, мм | Не менее 14 и не более 16 | Конкретное значение |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 10 | Конкретное значение |
|  |  | Упаковка | Стерильная | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | Совместимость с оборудованием для имплантации производства "Эскулап АГ"*(Германия), имеющимся в наличии у Заказчика | Неизменный показатель |

*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ