Изменения в Документации о проведении запроса котировок в электронной форме № ЗК-2600466/26

на право заключения договора на поставку комплексов трассопоисковых

1)

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

# Техническое задание

на поставку комплексов трассопоисковых

| Старая редакция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Гарантийный срок на поставленный товар, в том числе сохранения работоспособности при его хранении, составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счёт Участника (Поставщика) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчиком Участнику (Поставщику) письменной претензии о необходимости выполнения гарантийных обязательств или иной установленный предписанием Заказчика срок, путем восполнения недопоставленного количества товара, доукомплектования некомплектного товара и (или) замены некачественного товара на качественный товар. |
| № п/п; Наименование товара; Характеристики товара; Количество / Единица измерения. 1; Комплекс трассопоисковый; Технические характеристики Трассоискатель (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) предназначен для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом. В комплект поставки трассоискателя входит генератор и приемник со встроенным GPS/ГЛОНАСС модулем. Общие особенности комплекса трассопоискового (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion): • функция «Компас» - схематическое отображение на дисплее приемника двух коммуникаций; • поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции; • трассировка и координирование местоположения во всемирной системе координат; • встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль; • высокоточное позиционирование (до 1 см) совместно с GPS – планшетом; • возможность использования смартфона вместо внешнего GPS/ГЛОНАСС-модуля; • связь с компьютером по Bluetooth, память на 10000 измерений; • дистанционное управление генератором через сеть GSM; • частота 33 кГц для бесконтактной подачи сигнала генератора в коммуникацию; • для газовых служб отдельно выделены частоты ЭХЗ для работы без генератора; • трассоискатель автоматически отображает глубину и силу тока (даже в пассивных режимах); • поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора; • наличие пяти рабочих частот и регулируемая выходная мощность генератора (от 10 до 80 Вт). Данный генератор входит в комплект дефектопоисковых комплексов; • меню приемника на русском языке. Описание приемника (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion): • встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль; • облегченная конструкция (вес не более 1,9 кг); • увеличенный яркий цветной дисплей; • увеличенное время работы до 20 часов от Li-Ion аккумуляторов. Непрерывное отображение на дисплее всех необходимых параметров: • функция «Компас» с одновременным схематичным отображением двух коммуникаций: первая с протекающим током от генератора, и вторая с протекающим током промышленной частоты (кабелей) или ЭХЗ (труб); • шкалы «максимума» и «минимума»; • глубины залегания и силы тока коммуникации на всех активных частотах; • полярность сигнала - в месте повреждения изоляции происходит смена знака «+» на «-»; • функция направления тока (от генератора/к генератору), для исключения случайного перехода на «чужую» коммуникацию; • режим острый максимум. • в режиме "ЗОНД" обеспечивает поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции, имеющих автономный передатчик при внутритрубном обследовании. Запись в память приемника: • уровня сигналов с магнитных антенн и по входу «ДАТЧИК»; • направления к коммуникации; • показания глубины залегания коммуникации и величины тока в ней; • направления поискового тока; • относительной полярности разности потенциалов по входу «ДАТЧИК»; • фазы сигнала по входу «ТРАССА»; • рабочих частот; • местные дата и время в момент снятия показаний по информации GPS/ГЛОНАСС; • координат места снятия показаний по информации GPS/ГЛОНАСС. Особенности генератора: • мощность и ток до 80 Вт, 12 А; • встроенный индуктор обеспечивает наведение сигнала 33 кГц в линию с поверхности земли; • дистанционное управление генератором через сеть GSM; • отложенный старт; • быстрое автоматическое согласование с нагрузкой для простоты использования; • совместим со всеми приемниками; • работа с приемниками других производителей; • питание от встроенного аккумулятора с возможностью подключения внешнего источника (12 В, 220 В); • влагозащищенный, ударопрочный корпус (IP 54). Комплектация Трассоискателя– стандартная. Дополнительно трассоискатель укомплектовать: - бесконтактный датчик контроля изоляции; - датчик контроля изоляции с браслетом.; 6 штук. |

| Новая редакция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Гарантийный срок на поставленный товар, в том числе сохранения работоспособности при его хранении, составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счёт Участника (Поставщика) в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Участнику (Поставщику) письменной претензии о необходимости выполнения гарантийных обязательств или иной установленный предписанием Заказчика срок, путем восполнения недопоставленного количества товара, доукомплектования некомплектного товара и (или) замены некачественного товара на качественный товар. |
| № п/п; Наименование товара; Характеристики товара; Количество / Единица измерения. 1; Комплекс трассопоисковый; Технические характеристики Трассоискатель (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) предназначен для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом. В комплект поставки трассоискателя входит генератор и приемник со встроенным GPS/ГЛОНАСС модулем. Общие особенности комплекса трассопоискового (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion): • функция «Компас» - схематическое отображение на дисплее приемника двух коммуникаций; • поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции; • трассировка и координирование местоположения во всемирной системе координат; • встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль; • высокоточное позиционирование (до 1 см); • возможность использования смартфона вместо внешнего GPS/ГЛОНАСС-модуля; • связь с компьютером по Bluetooth, память на 10000 измерений; • дистанционное управление генератором через сеть GSM; • частота 33 кГц для бесконтактной подачи сигнала генератора в коммуникацию; • для газовых служб отдельно выделены частоты ЭХЗ для работы без генератора; • трассоискатель автоматически отображает глубину и силу тока (даже в пассивных режимах); • поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора; • наличие пяти рабочих частот и регулируемая выходная мощность генератора (от 10 до 80 Вт). Данный генератор входит в комплект дефектопоисковых комплексов; • меню приемника на русском языке. Описание приемника (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion): • встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль; • облегченная конструкция (вес не более 1,9 кг); • увеличенный яркий цветной дисплей; • увеличенное время работы до 20 часов от Li-Ion аккумуляторов. Непрерывное отображение на дисплее всех необходимых параметров: • функция «Компас» с одновременным схематичным отображением двух коммуникаций: первая с протекающим током от генератора, и вторая с протекающим током промышленной частоты (кабелей) или ЭХЗ (труб); • шкалы «максимума» и «минимума»; • глубины залегания и силы тока коммуникации на всех активных частотах; • полярность сигнала - в месте повреждения изоляции происходит смена знака «+» на «-»; • функция направления тока (от генератора/к генератору), для исключения случайного перехода на «чужую» коммуникацию; • режим острый максимум. • в режиме "ЗОНД" обеспечивает поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции, имеющих автономный передатчик при внутритрубном обследовании. Запись в память приемника: • уровня сигналов с магнитных антенн и по входу «ДАТЧИК»; • направления к коммуникации; • показания глубины залегания коммуникации и величины тока в ней; • направления поискового тока; • относительной полярности разности потенциалов по входу «ДАТЧИК»; • фазы сигнала по входу «ТРАССА»; • рабочих частот; • местные дата и время в момент снятия показаний по информации GPS/ГЛОНАСС; • координат места снятия показаний по информации GPS/ГЛОНАСС. Особенности генератора: • мощность и ток до 80 Вт, 12 А; • встроенный индуктор обеспечивает наведение сигнала 33 кГц в линию с поверхности земли; • дистанционное управление генератором через сеть GSM; • отложенный старт; • быстрое автоматическое согласование с нагрузкой для простоты использования; • совместим со всеми приемниками; • работа с приемниками других производителей; • питание от встроенного аккумулятора с возможностью подключения внешнего источника (12 В, 220 В); • влагозащищенный, ударопрочный корпус не менее (IP 54). Комплектация Трассоискателя– стандартная. Дополнительно трассоискатель укомплектовать: - бесконтактный датчик контроля изоляции; - датчик контроля изоляции с браслетом.; 6 штук. |

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №______

2)

Старая редакция

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА. 4.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 4.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации у Поставщика и (или) у третьих лиц, не содержать восстановленных элементов, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 4.3. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком, таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его, на период от передачи до принятия Товара Покупателем. 4.4. Весь Товар должен быть сертифицированным (по необходимости обеспеченным гарантийными талонами сервисных центров производителя, ввезён по официальным каналам поставок производителя и пр.). Гарантийный срок на поставленный товар, в том числе сохранения работоспособности при его хранении, составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 4.5. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику письменной претензии о необходимости выполнения гарантийных обязательств или иной установленный предписанием Покупателя срок, путем восполнения недопоставленного количества товара, доукомплектования некомплектного товара и (или) замены некачественного товара на качественный товар. 4.6. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия производителя.

Новая редакция

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА. 4.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 4.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации у Поставщика и (или) у третьих лиц, не содержать восстановленных элементов, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 4.3. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком, таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение его, на период от передачи до принятия Товара Покупателем. 4.4. Весь Товар должен быть сертифицированным (по необходимости обеспеченным гарантийными талонами сервисных центров производителя, ввезён по официальным каналам поставок производителя и пр.). Гарантийный срок на поставленный товар, в том числе сохранения работоспособности при его хранении, составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 4.5. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента направления Покупателем Поставщику письменной претензии о необходимости выполнения гарантийных обязательств или иной установленный предписанием Покупателя срок, путем восполнения недопоставленного количества товара, доукомплектования некомплектного товара и (или) замены некачественного товара на качественный товар. 4.6. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия производителя.

Приложение № 6

к извещению о проведении

запроса котировок

Предложение участника закупки в отношении предмета закупки

на поставку комплексов трассопоисковых

3)

Старая редакция

Функциональные и технические характеристики, потребительские свойства, и их количественные, качественные и иные показатели. Технические характеристики Трассоискатель (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) предназначен для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом. В комплект поставки трассоискателя входит генератор и приемник со встроенным GPS/ГЛОНАСС модулем. Общие особенности комплекса трассопоискового (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion): • функция «Компас» - схематическое отображение на дисплее приемника двух коммуникаций; • поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции; • трассировка и координирование местоположения во всемирной системе координат; • встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль; • высокоточное позиционирование (до 1 см) совместно с GPS – планшетом; • возможность использования смартфона вместо внешнего GPS/ГЛОНАСС-модуля; • связь с компьютером по Bluetooth, память на 10000 измерений; • дистанционное управление генератором через сеть GSM; • частота 33 кГц для бесконтактной подачи сигнала генератора в коммуникацию; • для газовых служб отдельно выделены частоты ЭХЗ для работы без генератора; • трассоискатель автоматически отображает глубину и силу тока (даже в пассивных режимах); • поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора; • наличие пяти рабочих частот и регулируемая выходная мощность генератора (от 10 до 80 Вт). Данный генератор входит в комплект дефектопоисковых комплексов; • меню приемника на русском языке. Описание приемника (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion): • встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль; • облегченная конструкция (вес не более 1,9 кг); • увеличенный яркий цветной дисплей; • увеличенное время работы до 20 часов от Li-Ion аккумуляторов. Непрерывное отображение на дисплее всех необходимых параметров: • функция «Компас» с одновременным схематичным отображением двух коммуникаций: первая с протекающим током от генератора, и вторая с протекающим током промышленной частоты (кабелей) или ЭХЗ (труб); • шкалы «максимума» и «минимума»; • глубины залегания и силы тока коммуникации на всех активных частотах; • полярность сигнала - в месте повреждения изоляции происходит смена знака «+» на «-»; • функция направления тока (от генератора/к генератору), для исключения случайного перехода на «чужую» коммуникацию; • режим острый максимум. • в режиме "ЗОНД" обеспечивает поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции, имеющих автономный передатчик при внутритрубном обследовании. Запись в память приемника: • уровня сигналов с магнитных антенн и по входу «ДАТЧИК»; • направления к коммуникации; • показания глубины залегания коммуникации и величины тока в ней; • направления поискового тока; • относительной полярности разности потенциалов по входу «ДАТЧИК»; • фазы сигнала по входу «ТРАССА»; • рабочих частот; • местные дата и время в момент снятия показаний по информации GPS/ГЛОНАСС; • координат места снятия показаний по информации GPS/ГЛОНАСС. Особенности генератора: • мощность и ток до 80 Вт, 12 А; • встроенный индуктор обеспечивает наведение сигнала 33 кГц в линию с поверхности земли; • дистанционное управление генератором через сеть GSM; • отложенный старт; • быстрое автоматическое согласование с нагрузкой для простоты использования; • совместим со всеми приемниками; • работа с приемниками других производителей; • питание от встроенного аккумулятора с возможностью подключения внешнего источника (12 В, 220 В); • влагозащищенный, ударопрочный корпус (IP 54). Комплектация Трассоискателя– стандартная. Дополнительно трассоискатель укомплектовать: - бесконтактный датчик контроля изоляции; - датчик контроля изоляции с браслетом..

Новая редакция

Функциональные и технические характеристики, потребительские свойства, и их количественные, качественные и иные показатели. Трассоискатель (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) предназначен для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом. В комплект поставки трассоискателя входит генератор и приемник со встроенным GPS/ГЛОНАСС модулем. Общие особенности комплекса трассопоискового (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion): • функция «Компас» - схематическое отображение на дисплее приемника двух коммуникаций; • поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции; • трассировка и координирование местоположения во всемирной системе координат; • встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль; • высокоточное позиционирование (до 1 см); • возможность использования смартфона вместо внешнего GPS/ГЛОНАСС-модуля; • связь с компьютером по Bluetooth, память на 10000 измерений; • дистанционное управление генератором через сеть GSM; • частота 33 кГц для бесконтактной подачи сигнала генератора в коммуникацию; • для газовых служб отдельно выделены частоты ЭХЗ для работы без генератора; • трассоискатель автоматически отображает глубину и силу тока (даже в пассивных режимах); • поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора; • наличие пяти рабочих частот и регулируемая выходная мощность генератора (от 10 до 80 Вт). Данный генератор входит в комплект дефектопоисковых комплексов; • меню приемника на русском языке. Описание приемника (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion): • встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль; • облегченная конструкция (вес не более 1,9 кг); • увеличенный яркий цветной дисплей; • увеличенное время работы до 20 часов от Li-Ion аккумуляторов. Непрерывное отображение на дисплее всех необходимых параметров: • функция «Компас» с одновременным схематичным отображением двух коммуникаций: первая с протекающим током от генератора, и вторая с протекающим током промышленной частоты (кабелей) или ЭХЗ (труб); • шкалы «максимума» и «минимума»; • глубины залегания и силы тока коммуникации на всех активных частотах; • полярность сигнала - в месте повреждения изоляции происходит смена знака «+» на «-»; • функция направления тока (от генератора/к генератору), для исключения случайного перехода на «чужую» коммуникацию; • режим острый максимум. • в режиме "ЗОНД" обеспечивает поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции, имеющих автономный передатчик при внутритрубном обследовании. Запись в память приемника: • уровня сигналов с магнитных антенн и по входу «ДАТЧИК»; • направления к коммуникации; • показания глубины залегания коммуникации и величины тока в ней; • направления поискового тока; • относительной полярности разности потенциалов по входу «ДАТЧИК»; • фазы сигнала по входу «ТРАССА»; • рабочих частот; • местные дата и время в момент снятия показаний по информации GPS/ГЛОНАСС; • координат места снятия показаний по информации GPS/ГЛОНАСС. Особенности генератора: • мощность и ток до 80 Вт, 12 А; • встроенный индуктор обеспечивает наведение сигнала 33 кГц в линию с поверхности земли; • дистанционное управление генератором через сеть GSM; • отложенный старт; • быстрое автоматическое согласование с нагрузкой для простоты использования; • совместим со всеми приемниками; • работа с приемниками других производителей; • питание от встроенного аккумулятора с возможностью подключения внешнего источника (12 В, 220 В); • влагозащищенный, ударопрочный корпус не менее (IP 54). Комплектация Трассоискателя– стандартная. Дополнительно трассоискатель укомплектовать: - бесконтактный датчик контроля изоляции; - датчик контроля изоляции с браслетом..