Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Техническое задание

на поставку оборудования

| № | Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокарта | Графический процессор: AMD Radeon RX 9060 XT или эквивалент Серия: Reaper Модель производителя: RX9060XT 16G-A или эквивалент Архитектура: AMD RDNA 4 Потоковых процессоров: 2048 Объем видеопамяти: 16 ГБ Тип видеопамяти: GDDR6 Скорость памяти: 20,0 Гбит/с Разрядность шины памяти: 128 бит Игровая частота GPU: до 2620 МГц Частота Boost: до 3230 МГц Интерфейс: PCI Express 5.0 x16 Видеоразъемы: 1 × HDMI 2.1b, 2 × DisplayPort 2.1a Максимальное разрешение HDMI/DisplayPort: 7680 × 4320 Поддержка DirectX: 12 Поддержка OpenGL: 4.6 Занимаемых слотов: 2 Разъем дополнительного питания: 1 × 8-pin PCI Express Минимальная рекомендуемая мощность БП: 500 Вт Размер печатной платы: 200 × 100 × 39 мм Габариты с монтажной планкой: 220 × 120 × 40 мм | 4 |
| 2 | Материнская плата | Сокет: LGA1700 Чипсет: Intel Z790 или эквивалент Поддерживаемые процессоры: Intel Core 14-го, 13-го и 12-го поколений, Pentium Gold, Celeron Тип памяти: DDR5, Non-ECC, Un-buffered Слотов памяти: 4 × DIMM Максимальный объем памяти: 192 ГБ Поддерживаемые частоты памяти: DDR5 7200+(OC), 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC), 6000(OC), 5800(OC), 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 МГц Режим памяти: двухканальный Поддержка профилей памяти: Intel XMP Видеовыходы: 1 × DisplayPort 1.4, 1 × HDMI 2.1; до 4K 60 Гц Слоты расширения: 1 × PCIe 5.0 x16; 3 × PCIe 4.0 x16 (режим x4); 1 × PCIe 3.0 x1 Разъемы M.2: 3 шт., PCIe 4.0 x4; один слот также поддерживает SATA Разъемы SATA: 4 × SATA 6 Гбит/с Поддержка RAID: PCIe/SATA RAID 0, 1, 5, 10 Проводная сеть: Realtek 2.5 Gigabit Ethernet Беспроводная сеть: Wi-Fi 6 2×2, диапазоны 2,4/5 ГГц Bluetooth: 5.2 USB на задней панели: 8 портов: 1 × USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 4 × USB 2.0 Type-A Аудио: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio, до 24 бит/192 кГц Дополнительные интерфейсы задней панели: PS/2 клавиатура/мышь, 3 аудиоразъема, разъемы антенны Wi-Fi Питание платы: 24-pin ATX; 8-pin +12 В; 4-pin +12 В Разъемы вентиляторов: CPU Fan, CPU OPT, AIO Pump, 3 × Chassis Fan Форм-фактор: ATX Размеры: 30,5 × 23,4 см | 1 |

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики предмета закупки установлены в таблице выше.

2. Место поставки товара: 410012, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Разина С.Т., 73к71.

3. Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь необходимую маркировку, а его качество должно соответствовать установленным требованиям Российской Федерации и применимой нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорту товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый товар должен являться новым, ранее не использованным; все составные части товара должны быть новыми и не иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и иной применимой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация о товаре;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими и без нарушения целостности;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Маркировка товара и упаковки должна соответствовать требованиям производителя и применимым нормативным требованиям.

6. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара предоставляется в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем;

6.2. Гарантийные обязательства распространяются на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком;

6.3. При обнаружении недостатков, некомплектности или несоответствия товара установленным требованиям Поставщик обязан за свой счет заменить товар, доукомплектовать или допоставить его в сроки, установленные договором.