# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Робот-газонокосилка | шт. | Технические характеристики: -Тип двигателя: бесщёточный электромотор; - Принадлежность к группе: садовая техника; - Максимально допустимый уровень склона, %: не более 45; - Габариты, длина, см: 64 - Ширина деки, см: 46 - Габариты, ширина, см: 46 - Габариты, высота, см: 30 (допуск на производственные отклонения обычно не превышает ±2 мм) - Тип аккумулятора: Литий-ионный, 25V-8,7Ач (использование АКБ с другими параметрами выведет из строя контроллер или мотор); - Колеса: Резиновые пневматические; - Ширина кошения, см: 25; - Высота стрижки, см: 20-65 см; - Количество ножей: 1 диск с 6 лезвиями; - Привод: задний (требует обязательного наличия тяги на задней оси при движении вверх по склону); - Bluetooth-ресивер: да; Площадь обработки, м²: до 3200 включительно на одном заряде при средней высоте травы (до 25 см) и ровном рельефе; Время автономной работы: до 3 часов 45 минут непрерывно при полной нагрузке. При работе на склоне крутизной свыше 20% время сокращается на 15–25%. Минимальный порог непрерывной работы под штатной нагрузкой — не менее 3 часов 30 минут. Комплект: Робот; Аккумулятор; Режущий диск; Блок питания; Шнур питания; Станция подзарядки; Фиксирующие колья; Руководство по эксплуатации. Требования к проведению тестирования работа-газонокосилки: - Площадь обработки. Подтверждение способности непрерывной автономной работы и качественного покоса площади до 3200 м² с учетом сложного рельефа и наличия препятствий на территории Заказчика. - Энергоэффективность и АКБ Проверка времени полной зарядки аккумулятора (25,9 В, 8,7 Ач) и фактического времени непрерывной работы бесщеточных электродвигателей. Расчетное время работы должно соответствовать паспортным данным производителя. - Навигация и картография. Тестирование Connect-модуля (GPS/GSM). Оценка точности построения виртуальной карты участка, фиксации рабочих зон, местоположения зарядной станции и препятствий. Проверка автоматического возврата на базу при низком заряде. - Работа со сложным ландшафтом. Проверка проходимости сочлененной рамы с шарнирным соединением осей колес на уклонах, неровностях и участках с перепадом высот, характерных для объекта Заказчика. - Качество кошения. Оценка качества реза шестилопастным мульчирующим ножом (диаметр 250 мм) без образования проплешин. Ширина скашивания должна составлять 25 см. Проверка функции эффективного измельчения травы (мульчирования). - Проходимость. Оценка сцепления двойных пневматических резиновых колес диаметром 260 мм из EPDM-резины с влажным грунтом и отсутствие повреждения травяного покрова (нулевое давление на почву). - Безопасность и датчики. Проверка срабатывания датчика удара в бампере при контакте с твердыми препятствиями (декоративные элементы, садовая мебель). Тестирование датчика дождя Rain Sensor во всех трех режимах («Вкл.», «Выкл.», «Задержка»). - Уровень шума. Проведение контрольных замеров уровня звукового давления при работе робота непосредственно на границе соседних участков; значение не должно превышать допустимые нормы для жилых зон. - Информационная безопасность. Проверка работоспособности уведомлений GSM-канала (уведомления о краже, выходе из геозоны, нештатных ситуациях) и дистанционного управления через мобильное приложение. - Интерфейс и обслуживание. Оценка удобства взаимодействия с интерактивным сенсорным дисплеем Touch Screen. Проверка легкости извлечения съемного аккумулятора для ручной замены. | 1 | Да |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

Закупка данного оборудования целесообразна по следующим причинам: минимизация человеческого фактора, сложности подбора персонала, повышения репутации отеля как высокотехнологичного, быстрая окупаемость.

Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 14 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.