Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка, монтаж и настройка системы вызова медицинского персонала

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беспроводной пульт приема вызовов | Шт. | 4 | Назначение | Беспроводной пульт приема вызовов осуществляет прием и отображение сигналов непосредственно с кнопок вызова | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Рабочая частота, МГц | 434,65 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Радиус приёма сигнала, м | Не менее 200 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Тип антенны | Встроенная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Индикация вызова | Световая и звуковая | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество отображаемых вызовов в трехразрядном виде | Не менее 3 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Возможность регистрации нескольких пультов\кнопок на один номер (имя) | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Регулировка громкости | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Настройка длительности звукового вызова | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Настройка длительности времени отображения на экране | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Присвоение индивидуальной мелодии каждому пульту\кнопке | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Голосовое меню | Русифицированное | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Питание | От сети 220 В через адаптер DC 12V (в комплекте) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 2. | Беспроводная кнопка вызова | Шт. | 61 | Назначение | Беспроводная кнопка вызова используется для оперативного вызова медперсонала совместно с пультом | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Рабочая частота, МГц | 434,65 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Радиус передачи сигнала, м | Не менее 200 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Элемент питания | CR2032 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Срок работы батареи, лет | Не менее 3 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Тип антенны | Встроенная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP53 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Клеящаяся основа для крепления в комплекте | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 3. | Беспроводная кнопка отмены вызова | Шт. | 17 | Назначение | Беспроводная кнопка сброса вызова используется для отмены вызова | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Рабочая частота, МГц | 434,65 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Радиус передачи сигнала, м | Не менее 200 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Элемент питания | CR2032 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Срок работы батареи, лет | Не менее 3 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Тип антенны | Встроенная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP53 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Клеящаяся основа для крепления в комплекте | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 4. | Коридорная лампа | Шт. | 27 | Назначение | Коридорная лампа может являться основным или дублирующим приёмником сигналов от кнопок вызова | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Рабочая частота, МГц | 434,65 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Радиус передачи сигнала, м | Не менее 200 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Тип антенны | Встроенная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Индикация | Световая различных цветов | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Режим звукового сигнала | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Присвоение любого поддерживаемого цвета для каждой кнопки | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Питание | От сети 220 В через адаптер DC 12V (в комплекте) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 5. | Беспроводная кнопка вызова со шнуром сонетка | Шт. | 15 | Назначение | Беспроводная кнопка вызова со шнуром сонетка используется для вызова и отмены вызова | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Рабочая частота, МГц | 434,65 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Радиус передачи сигнала, м | Не менее 200 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Элемент питания | CR2032 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Срок работы батареи, лет | Не менее 3 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Тип антенны | Встроенная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP54 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Длина шнура, м | Не менее 1 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Клеящаяся основа для крепления в комплекте | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 6. | Беспроводная кнопка вызова «Доступная Среда» | Шт. | 2 | Назначение | Кнопка вызова персонала для инвалидов «Доступная среда» является техническим средством вызова персонала в рамках госпрограммы «Доступная среда» согласно СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Конструкция | Антивандальная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Исполнение | Уличное | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP67 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Рабочая частота, МГц | 434,65 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Радиус передачи сигнала, м | Не менее 200 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Элемент питания | CR2032 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Срок работы батареи, лет | Не менее 3 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Тип антенны | Встроенная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Комплектация | Кнопка вызова; Подложка из оргстекла с пиктограммой «инвалид»; Клеящаяся основа для крепления. | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика) | Неизменный показатель |
| 7. | Пейджер с поясным креплением | Шт. | 4 | Назначение | Пейджер с поясным креплением осуществляет прием и отображение сигналов непосредственно с кнопок вызова | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Рабочая частота, МГц | 434,65 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Радиус передачи сигнала, м | Не менее 200 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Типы оповещения | Звонок без вибрации, Вибрация, Звонок + вибрация. | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Отображение количества символов (буквы, цифры), знаков | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Отображение статистики последних вызовов с указанием времени вызова | Не менее 50 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Элемент питания | Подзаряжаемая литий-полимерная батарея | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Время в режиме Stand by на полной зарядке, часов | Не менее 30 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Тип антенны | Встроенная спиральная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Комплектация | Пейджер; Клипса-крепление на одежду; Адаптер питания с miniUSB; Инструкция на русском языке. | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | С оборудованием и ПО SOLT Co. Ltd*, (находящимся в эксплуатации у Заказчика) | Неизменный показатель |

* Указание торговых наименований, каталожных номеров, моделей и артикулов обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым Заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.

Монтажные и пуско-наладочные работы

Место поставки товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29.

Сроки поставки товара: осуществляется по предварительным заявкам ответственного лица Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявки.

Монтаж оборудования производятся по адресу Заказчика: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 3.

Монтажные и пуско-наладочные работы производятся: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара.

Монтаж проводится на основе предварительного обследования и согласованного с Заказчиком решения.

Состав монтажных работ:

- Выполнить монтаж беспроводных пультов приема вызовов, беспроводных кнопок вызова, беспроводных кнопок отмены вызова и коридорных ламп.

2.   Произвести настройку оборудования с необходимым алгоритмом работы.

3.   Произвести тестовое подключение к ПО Мониторинга и статистики SOLT с использованием компонентов Исполнителя (блок сопряжения и кабелей подключения).

Требования по сроку гарантий качества: Гарантийный срок – не менее 24 месяцев на момент поставки и ввода в эксплуатацию. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения.