ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Войлок технический натуральный | шт (кг) | Войлок технический натуральный листовой Модель: полугрубошёрстный войлок марки ППрА по ГОСТ 6308-71 Параметр: ГОСТ 6308-71 Тип войлока: полугрубошёрстный Назначение: сальники, прокладки марки А/Б, фильтры Рекомендуемая марка для сушильных машин: ППрА (прокладки марки А) Плотность марки А: 0,34 ± 0,02 г/см³ Температурный диапазон: до +120 °C Состав: 100% натуральная овечья шерсть (полугрубая), без добавления химических волокон (чистошерстяной) Массовая доля не шерстяных волокон: не более 15%. Удлинение при разрыве: не более 140% Требования к внешнему виду: - Цвет: натуральный (допускается разнооттеночность). - Поверхность: ровная, без расслоений, рубцов, надрывов и скосов. - Войлок должен быть устойчив к разделению на слои. - Проклейка и пропитка синтетическими составами не допускаются (материал контактирует с обрабатываемым текстилем). - Кромки листа должны иметь ровный рез, без бахромы и ворсистости более 3 мм. Назначение: уплотнительные и прокладочные элементы для промышленных сушильных машин Kannegiesser (модели серий PD, TM, и др.) — уплотнение люков, дверец, технологических проёмов, амортизация вибраций, теплозвукоизоляция узлов, защита от попадания пыли и ворса в рабочие зоны оборудования Условия эксплуатации: - рабочая температура окружающей среды в зоне установки: до +120 °C (сушильные камеры Kannegiesser работают с нагретым воздухом) - влажная среда (паровоздушная смесь) в процессе работы. - циклические механические нагрузки (открытие/закрытие люков, вибрация барабана). Требования к геометрическим параметрам Длина листа, мм: 1000 Ширина листа, мм: 1000 Толщина, мм: 7мм Масса одного листа (расчётная): ~2,4 кг (при плотности 0,34 г/см³). Допускается поставка в рулонах шириной не менее 1000 мм и общей площадью не менее 20м2 Маркировка обязательна (на ярлыке, прикреплённом к каждой упаковке) | 20 (≈50) | Нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 мес.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.