Техническое задание

Поставка сельскохозяйственной техники (опрыскиватель) IDEAL diva 400 (или эквивалент) в целях обработки виноградных насаждений от вредителей и болезней.
Место поставки: Республика Крым, г.Ялта, с. Оползневое, севастопольское ш. д.2

| №п/п | Наименование, технические , функциональные (потребительские свойства) характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опрыскиватель IDEAL diva 400, новый, неиспользованный, не восстановленный, без наработки | Шт. | 1 |  |

Технические характеристики опрыскивателя IDEAL diva 400 . Модель; IDEAL diva 400. Тип; Навесной вентиляторный рукавного типа. Тип насоса; Мембранный. Объем бака; 400 л.. Привод; Гидравлический. Коробка передач; Две передачи + нейтральное положение. Тип сцепления; центробежное. Агрегатируется с трактором Deutz-fahr 410(f,v). Тип навески; 3х точечная. Тип гидравлических шлангов; Разрывная муфта с коническим клапаном. Основные характеристики:. Рама; Стальная с гальваническим покрытием. Производительность насоса; Не менее 50 л/мин. Ширина обрабатываемого междурядья; 2.0 м.. Обязательна обработка 3х полных рядов. Материал бака; Пластик, композитные материалы. Перемешивание рабочей жидкости; Гидравлическая мешалка. Устройство для промывки системы; Встроенное. Устройство контроля давления рабочей жидкости.

Регулировка по высоте

Гидравлическими цилиндрами из кабины трактора.

Защитный бампер

Стальной с гальваническим покрытием.

Закрытие диффузоров

Индивидуальное для каждого сопла.

Защита для вентилятора

Стальная с полимерным покрытием.

Устройство контроля давления

Устройство контроля высокого давления для контроля иных точек

Комплектация:

Рабочие фары для работы в темное время суток, бак для мытья рук, ЗИП.

Поставщик должен быть официальным представителем завода-изготовителя, иметь сервисную службу на территории Республики Крым.

Гарантия на Товар устанавливается сроком на 12 мес.

Предлагаемый к поставке товар соответствует следующим требованиям:

- - год изготовления – не позднее 2020 год;

- -товар новый, ранее не находился в эксплуатации (использовании), заводского исполнения, исправным и пригодным к эксплуатации ( использованию), не обремененный правами третьих лиц (не находиться под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения);

- - вместе с товаром Поставщик передает документы, относящиеся к товару:

- комплект документов для постановки на государственный учет в органах Гостехнадзора,

- Договор купли-продажи – 2 экз.,

- акты приемки – 2 шт.,

- руководство по эксплуатации,

- сервисную книжку,

- счет,

- счет фактура,

- товарная накладная,

- качество товара (включая дополнительное оборудование) соответствует требованиям ГОСТ, ТУ и иной нормативно-технической документации;

- качество поставляемого товара подтверждается сертификатом завода-изготовителя;

- товар по качеству и комплектности соответствует своему функциональному предназначению, технической документации.

фото в качестве примера