Приложение № 1 к документации запроса технико-коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

на поставку спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты для нужд АО «КСК»

г. Кисловодск, 2026 год

1. Цель и предмет поставки

Поставка 12 позиций спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в количестве и с характеристиками, установленными настоящим техническим заданием. Товар поставляется одной партией.

2. Грузополучатель и срок поставки

| Грузополучатель | Адрес доставки |
| --- | --- |
| АО «Кисловодская сетевая компания» | 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3 |

Срок поставки одной партией: в течение срока, предложенного поставщиком в заявке и закрепленного в договоре, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора. Предлагаемый срок поставки является критерием оценки заявок.

3. Требования к поставке и качеству продукции

Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный. Поставщик обеспечивает доставку, разгрузку, маркировку и упаковку, сохраняющую товар при перевозке. Предоставляются документы об оценке соответствия ТР ТС 019/2011 для товаров, подпадающих под его действие, эксплуатационная документация и сведения о стране происхождения. Комплектность и защитные свойства соответствуют настоящему заданию.

Размерный ряд для позиций, выпускаемых в размерах, и количество по размерам уточняются заказчиком до поставки в пределах указанного количества. Для предложений с эквивалентными материалами участник указывает характеристики, позволяющие проверить соответствие требованиям.

4. Номенклатура, количество и технические характеристики

| № | Наименование товара | Подробная характеристика | Ед. | Итого | Код ОКПД2 | Мера национального режима по ПП РФ № 1875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм летний для защиты от ОПЗ и механических воздействий | Куртка и брюки. Цвет темно-синий/василек. Основная ткань: хлопок 100%, поверхностная плотность не менее 250 г/м², водоотталкивающая отделка; световозвращающая полоса шириной 50 мм. Куртка прямого силуэта с поясом, кокетками, застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, отложным воротником, нагрудными и нижними карманами, манжетами и регулировкой ширины низа. Брюки с частично эластичным поясом, застежкой-молнией, карманами и наколенниками с карманом для амортизаторов. ТР ТС 019/2011. | шт. | 60 | 14.12.11.110 | Запрет, приложение № 1, поз. №3 |
| 2 | Костюм утепленный для защиты от ОПЗ и механических воздействий | Куртка и брюки, цвет синий. Ткань верха: хлопок 80%, полиэфир 20%, плотность не менее 260 г/м², водоотталкивающая отделка; световозвращающая полоса 50 мм. Куртка с кокетками, застежкой-молнией и клапаном, карманами, воротником-стойкой, внутренними трикотажными манжетами, съемным регулируемым капюшоном и регулировкой объема талии. Брюки с высоким поясом сзади, застежкой на пуговицы, съемными регулируемыми бретелями и карманами. ТР ТС 019/2011. | шт. | 30 | 14.12.11.110 | Запрет, приложение № 1, поз. №3 |
| 3 | Ботинки летние защитные кожаные с композитным подноском | Ботинки с высокими берцами; союзка и берцы из натуральной кожи толщиной не менее 2,0 мм; двухслойная подошва ПУ/нитрильная резина с термостойкостью до +300 °C; литьевой метод крепления; композитный подносок с защитой от удара 200 Дж; полуглухой клапан-язык, защита от проникновения пыли и мелких предметов. Вкладная стелька из вспененного материала с тканевым покрытием; трикотажная подкладка. ТР ТС 019/2011. | пар | 70 | 15.20.32.122 | Запрет, приложение № 1, поз. №7 |
| 4 | Ботинки зимние защитные кожаные с композитным подноском | Ботинки с высокими берцами; союзка и берцы из натуральной кожи толщиной не менее 2,0 мм; двухслойная подошва ПУ/нитрильная резина с термостойкостью до +300 °C; литьевой метод крепления; композитный подносок с защитой от удара 200 Дж; полуглухой клапан-язык, защита от проникновения пыли и мелких предметов. Утеплитель: шерстяной мех на трикотажной основе, ворс не менее 80% натуральной овечьей шерсти. ТР ТС 019/2011. | пар | 30 | 15.20.32.122 | Запрет, приложение № 1, поз. №7 |
| 5 | Халат хлопчатобумажный производственный | Халат производственный для защиты от общих производственных загрязнений (З). Ткань хлопчатобумажная, хлопок 100 %, поверхностная плотность не менее 210 г/м²; цвет синий или темно-синий. Прямой силуэт, центральная застежка на пуговицы, отложной воротник, длинные рукава с манжетами, не менее трех накладных карманов. Мужское или женское исполнение и размеры — по размерной заявке Заказчика в пределах установленного количества. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014. | шт. | 4 | 14.12.30.130 | Запрет, приложение № 1, поз. №3 |
| 6 | Халат хлопчатобумажный белый производственный | Халат производственный белого цвета для защиты от общих производственных загрязнений (З). Ткань хлопчатобумажная, хлопок 100 %, поверхностная плотность не менее 140 г/м². Прямой силуэт, центральная застежка на пуговицы, длинные рукава с манжетами, не менее двух накладных карманов. Мужское или женское исполнение и размер — по размерной заявке Заказчика. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014. | шт. | 1 | 14.12.30.130 | Запрет, приложение № 1, поз. №3 |
| 7 | Плащ для защиты от воды | Цвет синий. Материал: полиэфир 100% с ПВХ покрытием, поверхностная плотность не менее 225 г/м²; застежка-молния с ветрозащитной планкой, вентиляционные отверстия в области кокетки и проймы, накладные карманы с клапанами, втачной капюшон, герметично проклеенные швы. ТР ТС 019/2011. | шт. | 25 | 14.12.30.110 | Запрет, приложение № 1, поз. №3 |
| 8 | Каска защитная | Каска защитная для головы от механических воздействий, с электроизоляционными свойствами при переменном напряжении 440 В. Корпус из ударопрочного электроизоляционного полимерного материала (полипропилен или эквивалент), без вентиляционных отверстий; внутреннее амортизирующее оголовье, регулировка под обхват головы от 52 до 65 см, регулируемый подбородочный ремень. Температурный диапазон эксплуатации не уже от минус 30 °C до плюс 50 °C. ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2020; указанные защитные свойства должны быть подтверждены документом об оценке соответствия и маркировкой. | шт. | 20 | 32.99.11.160 | Преимущество, исключение подп. «д» п. 4 ПП № 1875) |
| 9 | Жилет сигнальный повышенной видимости | Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса, цвет флуоресцентный оранжевый. Материал: полиэфир 100%, плотность не менее 125 г/м²; застежка на контактную ленту, накладные карманы, две горизонтальные световозвращающие полосы шириной 50 мм. ТР ТС 019/2011. | шт. | 30 | 14.12.30.130 | Запрет, приложение № 1, поз. №3 |
| 10 | Перчатки утепленные трикотажные с латексным покрытием | Трикотажные утепленные перчатки из полиакрилонитрила с натуральным латексным покрытием, класс вязки 7, двойной оверлок, цвет оранжевый/синий, размер 10. Единица поставки — пара. ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013. | пар | 120 | 14.12.30.150 | Запрет, приложение № 1, поз. №3 |
| 11 | Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги | Комплект из куртки и брюк для защиты от термических рисков электрической дуги. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012. Основная термостойкая огнестойкая ткань: хлопок более 87%, плотность не менее 265 г/м², нефтемасловодоотталкивающая отделка; термостойкие подкладка и фурнитура. Куртка с воротником-стойкой, потайной застежкой на пуговицы, четырьмя карманами и регулируемым низом; прямые брюки с застежкой на пуговицы. Защита от открытого пламени, теплового излучения, конвективного тепла, электростатических зарядов, ОПЗ и истирания подтверждается документами об оценке соответствия и протоколами испытаний. Уровень защиты готового комплекта от термических рисков электрической дуги — не ниже 1-го по ГОСТ Р 12.4.234-2012 (ЭЗТВ или ЕПВ50 не менее 5 кал/см²). Значение подтверждается документом об оценке соответствия или протоколом испытаний для предлагаемого комплекта. | шт. | 20 | 32.99.11.140 | Запрет, приложение № 1, поз. №143 |
| 12 | Очки защитные | Очки защитные открытого типа для защиты глаз от механического воздействия летящих частиц при производственных работах. Бесцветные защитные линзы из поликарбоната, оптический класс 1; покрытие, устойчивое к истиранию и запотеванию. Регулируемые или гибкие дужки, обеспечивающие устойчивую посадку. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013. | шт. | 10 | 32.50.42.120 | Преимущество. |

5. Применение национального режима

Меры национального режима указаны для каждой позиции в последней графе таблицы.

6. Приемка

Заказчик проверяет количество, ассортимент, комплектность, маркировку и документы о соответствии. Товар, не соответствующий техническому заданию или установленным требованиям к происхождению, подлежит замене поставщиком за свой счет в сроки, предусмотренные договором.