Приложение № 1 к Сведениям о проведении состязательного отбора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия на дорогах г. Улан-Удэ после проведения ремонта сетей водоснабжения и водоотведения

| 1. Наименование и адрес объекта | Восстановление асфальтового покрытия площадью 1000м2 (определенной в Заявке Заказчика) на территории г. Улан-Удэ. Работы производятся по Заявкам Заказчика. Срок выполнения работ по Заявке на участке - 5 рабочих дней, с момента поступления Заявки. |
| --- | --- |
| 2. Основание для проведения работ | Восстановление асфальтового покрытия согласно соглашениям о восстановлении нарушенного благоустройства после проведения плановых и аварийных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, находящихся на проезжей части и благоустроенных территориях. |
| 3.Основной состав работ | 1. Подготовительные работы: – восстановление и закрепление трассы; – демонтажные работы. 2. Земляные работы: - разработка и засыпка грунта; - уплотнение грунта; - планировка площадей. 3. Устройство дорожной одежды: – фрезерование существующего покрытия; – устройство щебеночного основания; – устройство выравнивающего слоя; – устройство асфальтового покрытия. 4. Устройство и укрепление обочин; 5. Устройство бортовых камней; 7. Устройство остановочных карманов; 8. Устройство тротуаров; 9. Организация дорожного движения; 10. Нанесение разметок; 11. Вывоз строительного мусора. |
| 4.Технические характеристики объекта ремонта | – категория автодорог-магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, – расчетная скорость, км/ч – 60, – общая площадь, 1000 м2 – согласно Заявкам Заказчика и локальному сметному расчету. – тип дорожной одежды – капитальный, ямочный ремонт. – вид покрытия – асфальтобетон. |
| 5. Требования при производстве работ | Выполнение работ производить согласно: - Свод правил СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85; - ГОСТ Р 59201-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила». Организацию движения, установку дорожных знаков и ограждений на ремонте объекта выполнить в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016, а также действующими инструкциями и нормативными документами по соблюдению техники безопасности при производстве данного вида работ. |
| 6.Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ. | Применяемые при ремонте участков автомобильных дорог материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия (в случае если они подлежат сертификации с требованиями действующего законодательства), санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов, заверенные Подрядчиком, должны быть представлены заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Используемые материалы при выполнении работ должны соответствовать: 1. Смесь асфальтобетонная. - Асфальтобетонная смесь горячая, пористая, крупнозернистая: должна соответствовать требованиям «ГОСТ 9128-2013. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». Асфальтобетонная смесь щебеночная, горячая, пористая крупнозернистая марка II, приготовляемая с использованием вязкого дорожного битума, укладываемая с температурой не менее 110°С, температура смеси при отгрузке потребителю и на склад от 140 до 150°С, крупнозернистая с размером зерен до 40мм, пористая величиной остаточной пористости свыше 5,0% до 10,0%. -Асфальтобетонная смесь горячая, плотная, мелкозернистая: должна соответствовать требованиям «ГОСТ 9128-2013. Асфальтобетонная смесь горячая, плотная, крупнозернистая, марка II, тип Б: асфальтобетонная смесь щебеночная, горячая, приготовляемая с использованием вязкого дорожного битума, укладываемая с температурой не менее 110°С, температура смеси при отгрузке потребителю и на склад от 140 до 150°С, мелкозернистая с размером зерен до 20мм, плотная с величиной остаточной пористости свыше 2,5 до 5%. 2. Щебень. Должен соответствовать требованиям «ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». Фракции щебня от 20 до 40 мм. Порода – гранит. Марка по дробимости 1000, марка по морозостойкости F50. 3. Вязкие дорожные нефтяные битумы. Должен соответствовать требованиям «ГОСТ 22245-90. Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия». Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси не должно превышать +/-0,5% по массе, ориентировочное содержание битума в смеси от 5,0 до 6,5% по массе. Марка битума принимается по приложению А, ГОСТ 9128-2013. 4.Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Должны соответствовать требованиям «ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»): - класс бетона по прочности на сжатие - В22,5. 5. Камни бортовые бетонные БР 100.30.18. Должны соответствовать требованиям «ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»: - класс бетона по прочности на сжатие - В30. |
| 7.Порядок производства работ, приемка работ. | Перед началом выполнения работ составляется предварительный график выполнения работ с указанием списка асфальтируемых участков, их площадей и сроками выполнения. График согласовывается сторонами, а также при необходимости органами местного самоуправления. Заказчик вправе направить Подрядчику заявку на выполнение работ, не включенную в согласованный график работ. В процессе производства работ Подрядчик должен: – перед началом работ согласовывать с органами местного самоуправления схему производства работ на объекте, организацию дорожного движения; – обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранности объектов благоустройства; – обеспечить Заказчику или его представителю возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать Заказчика к любому участку ремонта; – своевременно предоставлять оперативную информацию о ходе выполнения работ; – уведомить Заказчика об окончании работ с целью организации приемки выполненных работ; – после восстановления асфальтового покрытия обеспечить вывоз образовавшегося строительного мусора после проведения работ в течение суток. Работы предъявляются Заказчику (представителю Заказчика) раз в месяц. Для проверки объемов и качества выполненных работ Подрядчик должен уведомить Заказчика телефонограммой либо сопроводительным письмом. Замер фактических объемов выполненных работ осуществляется Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика путем обмеров площади асфальтируемых участков. Для определения толщины по необходимости произвести вырезку асфальтового покрытия. При проверке объемов и качества выполненных работ составляются акты обследования с приложением фотоматериалов(с привязкой к местности). Выявленные Заказчиком в ходе проверки дефекты и недостатки, устраняются Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком. Не подлежат приемке работы, не предъявленные Подрядчиком. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Подрядчик должен уведомить Заказчика о начале производства скрытых работ за 3 рабочих дня с вызовом представителя на освидетельствование работ. В случае неявки представителя Заказчика, Подрядчик составляет акт скрытых работ с обязательным приложением фотоматериалов с привязкой к местности и направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом. Подрядчик должен вести исполнительную документацию и предоставлять все необходимые документы приемочной комиссии: – исполнительные чертежи; –производственные журналы; – сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ; – акты сдачи-приемки асфальтового покрытия; – акты скрытых работ. По окончании выполнения всех объемов работ согласно условиям договора Подрядчик предоставляет Заказчику или через исполнителя с сопроводительным письмом акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (с приложением исполнительной технической документации), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счета-фактуры. |
| 8.Сроки выполнения работ | Работы производятся согласно графику выполнения работ и заявкам Заказчика. Срок выполнения работ на участке по заявке составляет 5 рабочих дней, с момента поступления заявки. Заявка направляется одним из следующих способов: – путем направления официального письма на электронный адрес подрядчику, указанный в договоре; – путем направления сообщения на электронный адрес подрядчику, указанный в договоре; – путем направления сообщений в мессенджерах либо смс-сообщений или по эл. почте лица, ответственного за прием и исполнение заявок у Подрядчика. |
| 9.Гарантии на выполненные работы | Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ. |