Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка автомобиля для перевозки пассажиров и грузов

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов).

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобиль для перевозки пассажиров и грузов | шт. | 1 | Общее описание транспортного средства |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для перевозки пассажиров и грузов | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Описание | Автомобиль-фургон со средней крышей, металлическим кузовом и двумя рядами сидений, с правой сдвижной и двумя задними распашными дверями | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Колесная формула | Не менее 4х2 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Общее число мест | Не менее 7 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Масса снаряжённого автомобиля, кг | Не менее 1 900 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Полная масса автомобиля, кг | Не более 2 800 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | Не более 5,5 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Шины | Не менее 215/65 R16 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Дорожный просвет, мм | Не менее 150 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Двигатель |  |  |
|  |  |  |  | Модель | ivotech или эквивалент | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Количество цилиндров | Не менее 4 цилиндра с рядным расположением | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Система питания | Многоточечный впрыск топлива | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Система зажигания | Микропроцессорная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Рабочий объём, куб. см | Не менее 2 700 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Номинальная мощность нетто при 4000 об/мин, кВт (л.с.) | Не менее 78,5 (Не менее 106,8) | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Экологический класс | Не ниже Евро-5 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Максимальный крутящий момент при 2500 об/мин, НМ | Не менее 250,5 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Трансмиссия |  |  |
|  |  |  |  | Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Подвеска |  |  |
|  |  |  |  | Передняя | Независимая двух рычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тормозная система |  |  |
|  |  |  |  | Передних колес | Дисковые | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Задних колес | Барабанные | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Гарантия |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийное обслуживание | Согласно условиям завода-изготовителя, на всей территории Российской Федерации в местах расположения дилерских центров | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Предпродажная подготовка | Наличие | Неизменный показатель. |
|  |  |  |  | Сервисное обслуживание |  |  |
|  |  |  |  | Сервисное обслуживание | Согласно условиям завода-изготовителя, на всей территории Российской Федерации в местах расположения дилерских центров | Неизменный показатель. |
|  |  |  |  | Год выпуска |  |  |
|  |  |  |  | Год выпуска | Не ранее 2026 г. | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Рулевое управление |  |  |
|  |  |  |  | Рулевое управление | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки положения рулевого колеса с гидроусилителем | Неизменный показатель. |

Гарантия: не менее 2 лет или не менее 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.