Приложение № 1

### к документации запроса технико-коммерческих предложений

### АО «Кисловодская сетевая компания»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и развёртывАние программно-аппаратного комплекса
для организации верхнего уровня

Интеллектуальной системы учёта электроэнергии

Термины, определения, обозначения и сокращения

Коммерческий учет – процесс сбора, обработки, передачи и хранения данных о фактических объемах производства и потребления электрической энергии (мощности) участниками оптового и розничного рынков в соответствующих группах точек поставки, полученных расчетным путем на основании показаний средств измерений.

ПАК - Программно-аппаратный комплекс

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ИСУ, ИСУЭ – интеллектуальная система учета электроэнергии;

ИВК – информационно-вычислительный комплекс;

ИВК ВУ – информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня;

НСИ – нормативно-справочная информация;

ПО – программное обеспечение;

ПУ – прибор учёта электроэнергии;

СУБД – система управления базой данных;

ТУ – точка учета электрической энергии;

УСПД – устройство сбора и передачи данных.

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку Программно-аппаратного комплекса для организации верхнего уровня интеллектуальной системы учёта электроэнергии (ПАК ИСУЭ).

2. Требования к составу ПАК ИСУ и составу работ

2.1. Общие требования

Поставляемый ПАК должен обеспечивать для Заказчика функционал Интеллектуальной системы учета (ИСУ) в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ №522-ФЗ от 27.12.2018 и Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г при условии соответствия установленным требованиям остальных компонентов ИСУ - каналов связи, приборов учёта, УСПД, их настроек.

ПАК должен поставляться в преднастроенном виде, включая:

•	актуальные версии встроенного ПО сервера (firmware, BIOS)

•	предустановленное системное ПО – ОС и СУБД

•	настроенную схему резервного копирования конфигурации сервера, прикладного ПО и СУБД
•	преднастроенное устройство синхронизации времени УСВ-3

•	преднастроенный сетевой интерфейс управления и мониторинга

•	предустановленное ПО ИСУ «Пирамида 2.0» с возможностью входа пользователей в систему через веб-интерфейс

•	готовность подключения модемов через интерфейс RS-232

•	готовность к эксплуатации, вводу в ПО «Пирамида 2.0» на опрос приборов учета.

ПАК должен обеспечивать сбор данных не менее чем с 30 000 точек учета, одновременную работу 2 пользователей уровня «Администратор» и 3 пользователей уровня «Пользователь», иметь новую бессрочную простую (неисключительную) лицензию на прикладное ПО ИСУ «Пирамида 2.0» и характеристики сервера, обеспечивающие необходимую производительность. Замена прикладного ПО «Пирамида 2.0» другой платформой не допускается; ранее приобретенная лицензия Заказчика не учитывается.

2.2. Состав ПАК

ПАК должен включать следующий состав оборудования и системного ПО:

- Лицензия на программное обеспечение "Пирамида 2.0", включая личный кабинет потребителя на 15 000 учётных записей, 30 000 точек учёта и дополнительные модули – состав в соответствии с табл. 1:

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Пирамида 2.0 Сервер» | 1 | Включает стандартную НСИ, базовые функции сбора, хранения, обработки и представления данных в виде отчётов. Включает базовую лицензию для установки на 1 сервер под управлением ОС семейства Windows. |
| 2 | «Пирамида 2.0 Расширение платформы» | 1 | Включает расширение базовой лицензии ПО «Пирамида 2.0» для обеспечения возможности установки на сервер под управлением ОС семейства Linux (включая Debian, Ubuntu, CentOS Linux, Red Hat Enterprise Linux, Astra Linux, Альт, РЕД ОС и прочие). |
| 3 | «Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии» | 30 000 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 ТУ электроэнергии |
| 4 | «Пирамида 2.0 Портал Потребителей» | 15 000 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации личного кабинета потребителей с доступом к характеристикам и состоянию приборов учёта, данным потребления энергоресурсов, параметрам качества электрической сети, передачи показаний приборов учёта, функцией обратной связи, в соответствии с требованиями к минимальному набору функций ИСУ. Портал потребителей реализован на базе вебинтерфейса и в виде приложения для Android. |
| 5 | «Пирамида 2.0 АРМ Администратора» | 2 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 АРМ Администратора с функциями конфигурирования и управления Системой через Веб-интерфейс. |
| 6 | «Пирамида 2.0 АРМ Пользователя» | 3 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 АРМ Пользователя с функциями мониторинга, доступа к данным Системы через Веб-интерфейс и приложения для iOS и Android. |
| 7 | «Пирамида 2.0 НСИ» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации гибкой подсистемы НСИ, конструктором справочников и классификаторов. |
| 8 | «Пирамида 2.0 Аналитика» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» аналитическими функциями, включая мониторинг и карта сбора, балансирование, достоверизацию данных потребления энергоресурсов. |
| 9 | «Пирамида 2.0 Тревоги» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функциями конструктора тревог и подсистемой аварийных нотификаций через нативные приложения, SMS, e-mail. |
| 10 | «Пирамида 2.0 Отчеты Excel» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» визуальным конструктором отчётов, встроенным в оболочку Microsoft Excel. |
| 11 | «Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ» | 1 | «Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ» Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер». Инструмент предоставляет возможность описания субъекта и организации контролируемого информационного взаимодействия с АО «АТС» с использованием макетов XML в соответствии с регламентами ОРЭ. |
| 12 | «Пирамида 2.0 Заявки» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функциями выполнения управляющих воздействий на приборы учёта и других критических операций через заявки, требующие подтверждения уполномоченным пользователем. Заявки могут быть сформированы из интерфейса пользователя, из личного кабинета потребителей, средствами межсистемного взаимодействия |
| 13 | «Пирамида 2.0 Межсистемное взаимодействие» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией взаимодействия с внешними информационными системами на базе стандарта МЭК 61968 с применением соответствующего открытого Веб-сервиса в объёме передачи данных энергопотребления. Применяется для работы с различными корпоративными технологическими системами, биллинговыми и расчётными комплексами, включая SAP, 1С, Omni-US и т.п. |

Также Исполнителем должна быть предоставлена демоверсия для тестирования функционала сроком не менее 6 месяцев модуля «Пирамида 2.0 Субъект РРЭ», включающего расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер». Инструмент предоставляет возможность организации контролируемого информационного взаимодействия с субъектами РРЭ с использованием специализированных форматов.

По истечение срока тестирования функционал модуля деактивируется. Для сохранения функциональности модуля Заказчик может дополнительно приобрести по прайс-листу производителя, расширив объём права и функционал.

- Сервер, модель которого включена в реестр отечественной радиоэлектронной продукции (реестр Минпромторга) с характеристиками не хуже, чем:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | Тип корпуса: Стоечный (Rackmount). Высота: не более 2U. Комплект монтажных направляющих (рельс) для установки в стандартную серверную стойку 19” включен в комплект поставки. |
| Конфигурация платы | 16 × SATA3 с поддержкой RAID 0/1/5/10 (физические коннекторы: 4 × Slimline x4) 2 слота М.2 M-key в режиме PCIe 4 x2/SATA с поддержкой форм-факторов 2230/2242/2260/2280/22110 15 портов MCIO для подключения NVMe-накопителей Райзер карта 1 слот PCI-E x16 5.0 + 2 слота PCI-E x8 5.0 (Отсек А) Райзер карта 1 слот PCI-E x8 внутренний Райзер карта 2 слота PCI-E 5.0 (2х8 или 1x16), Отсек C (слоты активны при установке второго процессора) 1 OCP 3.0, с функцией NCSI OCP 3.0 Внутренние интерфейсы: 1 встроенный интерфейс USB 3.0 |
| Централизованная система управления и мониторинга | Порт управления RJ45 1 Гбит/с. Поддержка Redfish, SNMP, IPMI2.0 и iKVM/HTML5 Система мониторинга (лицензия для подключения одного устройства), совместимая с системой мониторинга Депо имеющихся серверов Depo Storm 3500A2R Наличие встроенной базы моделей поддерживаемых устройств, обеспечивающая совместимость централизованной системы мониторинга и управления с поставляемым оборудованием. Русский язык интерфейса централизованной системы управления и мониторинга. Наличие руководства администратора на русском языке. Техническая поддержка на русском языке. |
| Процессор | 2 процессора, поколение не ниже 5-го, каждый 16 ядер, 32 потока, 2,8 ГГц, 24 МБ кэш, Поддержка инструкций виртуализации и векторных вычислений (AVX-512). |
| Оперативная память | 32 слота памяти для установки модулей памяти DDR5 ECC Reg, c пропускной способностью до 5600 МT/c. Поддержка механизмов зеркалирования памяти и резервирования памяти. Поддержка суммарного объёма оперативной памяти до 8 Тб. Общий установленный объем памяти: не менее 256 ГБ: 8 x 32 ГБ DDR5 ECC REG 5200 MHz |
| Контроллер RAID | Дискретный аппаратный контроллер. Интерфейс подключения: PCIe Gen4 x8. Количество портов: не менее 8. Поддержка уровней RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Объем кэш-памяти: наличие выделенной кэш-памяти не менее 4 Гб. Защита кэш-памяти: наличие модуля защиты (Supercap/Flash Backup Unit) для сохранения данных из кэша при сбое питания. Поддержка накопителей: SAS, SATA, NVMe (Tri-Mode). |
| Защита кэша контроллера | Батарея для Broadcom MegaRAID 9460-8i/16i/9480-8i8e |
| Дисковый массив 1 | 2 x 480 ГБ SSD M.2 -накопитель NVME в аппаратном RAID-1 массиве |
| Дисковый массив 2 | 4 x 960 ГБ SSD 2.5' SATA-накопитель не более 1 перезаписи объема в день |
| Дисковый массив 3 | 2 x 2000 ГБ накопитель 2.5” |
| Дисковая корзина | Корзина горячей замены на 8 накопителей SATA/SAS/NVME + 4 накопителя SATA/SAS без экспандера |
| Слот расширения | Сетевая карта, 2 порта, 1 Гбит/c, RJ-45 |
| Слот расширения | Сетевая карта, 2 порта, 10 Гбит/с, RJ-45 с трансиверами SFP+ |
| Модуль удаленного управления | Интегрированный порт управления с выделенным портом, совместимость с системой мониторинга Депо |
| Блок питания | Сдвоенный блок питания 1600 Вт (2x1600 Вт) |
| Комплект для монтажа в стойку | Комплект рельс, регулируемая длина 660мм ~ 838мм |
| Гарантия и дополнительный сервис | 3 года гарантии/поддержки, реакция на следующий рабочий день, ремонт на месте расположения оборудования |

- Сервер последовательных портов, не менее 4 портов RS232, интерфейс Ethernet.

- Лицензия на ОС с поддержкой 3 года из числа совместимых с ПО «Пирамида 2.0» и включённая в реестр отечественного ПО Минцифры.

- Лицензия на СУБД на 8 ядер CPU с поддержкой 3 года в режиме 24*7 из числа совместимых с ПО «Пирамида 2.0» и включённая в реестр отечественного ПО Минцифры.

Совместимость предлагаемых к поставке сервера, ОС и СУБД с прикладным ПО «Пирамида 2.0» и достаточность их характеристик для работоспособности ПО должны быть подтверждены письмом разработчика ПО «Пирамида 2.0».

2.3. Состав работ

Исполнителем должны быть выполнены:

- Поставка ПАК до адреса Заказчика: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3.

- Пусконаладочные работы по настройке ПАК, вводу на опрос в ПО "Пирамида 2.0" приборов учёта в объёме до 1000 шт., разработка схемы импорта приборов.

- Проведение курса консультирования по теме «АИИС на базе ПО „Пирамида 2.0“, уровень — „Администратор“» для 2 специалистов Заказчика на территории АО «Кисловодская сетевая компания» по адресу: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3. Расходы Исполнителя на проведение курса, включая выезд специалистов, включены в цену Договора.

Срок поставки ПАК, предоставления неисключительных прав на ПО и выполнения ПНР — 30 календарных дней с даты заключения Договора. Включение в курс консультирования — по графику курсов по согласованию Сторон.

3. Требования к прикладному программному обеспечению ИСУ

Прикладное ПО в составе ПАК должно соответствовать указанным требованиям:

3.1. Требования к архитектуре

ПО обладает архитектурой, обеспечивающей выполнение следующих характеристик:

- Поддержка многопоточности и многозадачности функционирования серверной части ИВК на базе ПО и интерфейса, в том числе возможность формирования отчётов, запросов одновременно с уже запущенными аналогичными процессами.

- Архитектурная модель и платформа ПО, а также технология разработки компонентов обеспечивают развитие путём добавления новых модулей и интеграции с новыми приложениями и новым оборудованием.

Каждый компонент серверной части ИВК на базе ПО имеет возможность установки на выделенный сервер, включая возможность размещения обслуживающих публичных сервисов компонента в DMZ (DMZ – сегмент сети, содержащий общедоступные сервисы и отделяющий их от частных). В то же время не исключена возможность консолидации двух и более произвольных компонент на одном и нескольких выделенных серверах.

АРМ пользователей любой категории, представленные Веб-кабинетами, осуществляют подключение к серверной части ИВК с использованием сети Интранет и Интернет (в зависимости от выбранной модели доступа) и защищённого (безопасного) соединения.

ПО обеспечивает:

-	возможность распределения нагрузки на несколько серверов определённой роли (горизонтальное масштабирование) – сбора данных, расчётов, веб-доступа – путём установки на серверы компонентов ПО, отвечающих за соответствующие функции.

-	при использовании масштабирования серверов – доступ к данным всей распределённой системы в прозрачном режиме без необходимости проведения процедур отложенной передачи данных (синхронизации, репликации) и дополнительных манипуляций с СУБД.

-	управление параллельными серверами всех прикладных ролей (сбор, расчёты, веб-доступ) из общего интерфейса.

-	возможность разделения реляционных баз данных на оперативную и архивную базы с управлением из общего интерфейса прикладного ПО.

-	исключение необходимости синхронизации НСИ между параллельными серверами
и сопутствующих коллизий.

Расширение лицензии ПО должно обеспечиваться приобретением и заменой ключевого файла без необходимости переустановки ПО и конвертации базы данных.

3.2. Поддержка системного ПО

ПО функционирует на различных уровнях ИВК с использованием следующего системного ПО и поддержкой всех приведённых ниже вариантов:

ОС семейства Linux:

- Ред ОС

- Astra Linux Special Edition

- Альт Сервер

СУБД:

- Arenadata Postgres

- Postgres Pro

- Arenadata Prosperity

- Тантор

- Microsoft SQL Server (версия 2008 и выше)

- Oracle Database (версия 10g и выше)

- MongoDB.

АРМ корпоративных пользователей:

- ОС – Microsoft Windows XP и старше, Mac OS 9 и старше, iOS 8 и старше, Android 4.0 и старше, GNU/Linux (включая дистрибутивы Ubuntu/Runtu, Debian, openSUSE и др.).

- Офисное ПО – Microsoft Excel 2007 и старше, Adobe Reader 9 и старше, LibreOffice версии 3 и старше, «Мой офис», «R7-Офис»,

АРМ публичных пользователей (потребителей, физических и юридических лиц)

- ОС – Microsoft Windows XP и старше, Mac OS 9 и старше, iOS 8 и старше, Android 4.0 и старше, GNU/Linux (включая дистрибутивы Ubuntu/Runtu, Debian, openSUSE и др.).

В качестве браузеров для реализации веб-интерфейса всех категорий пользователей для приведённого перечня платформ в ПО поддерживаются следующие актуальные версии:

- Google Chrome (версия 80 и выше)

- Mozilla Firefox (версия 72 и выше)

- Microsoft Edge (версии 75 и выше)

- Яндекс Браузер (версия 19 и выше)

- Safari (версия 13 и выше)

- Opera (версия 66 и выше).

3.3. Требования к мобильным платформам

Для приведённых мобильных платформ на соответствующих открытых площадках официально опубликованы нативные приложения, дублирующие функции корпоративных и публичных (потребителей, физических и юридических лиц) Веб-кабинетов:

- RuStore, Google Play для ОС Android 4.0 и более поздних версии ОС;

Каждое из опубликованных приложений доступно для свободного скачивания и оптимизировано:

- под планшеты;

- под смартфоны.

Авторизация в приложения осуществляется через логин и пароль корпоративных пользователей Заказчика.

3.4. Требования к интерфейсу пользователя

Интерфейс всех категорий пользователей ПО организован на базе Веб-интерфейса с использованием кроссбраузерных Веб-технологий и стандартов (включая HTML5, CSS3 и JavaScript).

Интерфейс пользователя поддерживает многозадачность и возможность одновременной работы из нескольких вкладок одного Веб-браузера.

3.4.1. Брендирование и кастомизация интерфейса

Для соответствия фирменному стилю и интеграции ПО имеет возможность брендирования – настройки цветовой схемы основного интерфейса ПО:

- настройка цветовой схемы интерфейса - основной цвет, цвета шрифта на фоне основного цвета, выделения, шрифта на фоне выделения, чередования, шрифта на фоне чередования, разделов настройки, функциональных разделов, системных разделов, кнопок управления

- установка произвольного логотипа, отображаемого в заголовке основного экрана интерфейса ПО

- настройка цветов и установка логотипа производятся в основном интерфейсе ПО. Настройка цветов проводится заданием цветовых кодов HTML для каждого типа элемента интерфейса с возможностью выбора из палитры без необходимости ручной правки файлов шаблонов и стилей. Настройки сохраняются при обновлении версий ПО.

3.5. Требования к функциям Программного обеспечения

3.5.1. Требования к подсистеме НСИ

Подсистема НСИ ПО содержит описатель справочников и иерархические (древовидные) представления объектов системы.

3.5.1.1. Справочники

Системные справочники, которые по умолчанию содержатся в ПО:

- абоненты, юридические лица;

- измерительные трансформаторы;

- приборы учёта;

- УСПД и концентраторы;

- SIM-карты.

Также предусмотрен конструктор справочников, при помощи которого реализуются как функции добавления пользовательских полей в существующие системные справочники, так и конструирование новых справочников произвольного назначения с произвольным набором полей и наполнением.

Поля справочников имеют возможность относиться как к простым типам (целое, вещественное, строковое, логическое, метка времени), так и ссылаться на элементы прочих справочников.

3.5.1.2. Иерархические представления

ПО содержит функцию классификации через построение иерархических представлений, которые позволяют описывать различные элементы системы, прежде всего ТУ, в привязке к различным формам древовидного описания, причём:

- количество типов и количество самих иерархических представлений не ограничено, имеется возможность создавать и редактировать новые реестры (справочники) с произвольной структурой и назначением;

- глубина формирования иерархического представления не ограничены по количеству используемых типов (классов) объектов и возможных уровней иерархии;

- правила построения иерархических представлений гибко настраиваются.

Предусмотрены следующие системы классификации ТУ:

- коммерческий и технический учёт;

- описание топологии электрической сети, включая определение схемы питания с градацией по уровням напряжения и привязкой потребителей;

- описание географической привязки объектов учёта;

- прочие возможные системы классификации реализовываются настройками ПО.

- удаление и изменение параметров объекта в одном из классификаторов, транслируется на тот же объект других классификаторов.

3.5.1.3. ГИС (Картография)

ПО должно обеспечивать возможность позиционирования объектов системы на географической карте с использованием подложек следующих поставщиков геоинформационных решений:

- OpenStreetMap;

- Google Maps;

- Яндекс Карты;

- 2Гис.

3.5.1.4. Фильтрация и поиск

Подсистема НСИ готова к работе с большим количеством элементов справочников и иерархических (древовидных) представлений. Для оптимизации работы с компонентами НСИ ПО содержат следующие встроенные функции:

- поиск и фильтрация по одному и по  совокупности критериев с возможностью установки логического соответствия между критериями (по принципам И/ИЛИ/НЕ);

- группировка справочников по значениям различных полей;

- динамическая дозагрузка в интерфейс пользователя содержимого справочников и иерархических представлений по мере необходимости, функции «пейджинга», для минимизации нагрузки на каналы связи и на АРМ пользователя.

3.5.2. Требования к подсистеме сбора данных и взаимодействия с внешними системами

ПО обеспечивает возможность полнофункциональной поддержки технических средств учёта согласно требованиям настоящего Технического задания, указанных в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию:

- сбор данных с технических средств учёта, включая ПУ, УСПД, концентраторы, с использованием различных технологий связи в автоматическом режиме по расписанию и в ручном режиме;

- возможность локального сбора данных с ПУ с помощью инженерного пульта (мобильный АРМ) с автоматическим переносом данных в единую базу (при наличии соответствующих лицензий на компоненты мобильного АРМ);

- чтение с ПУ текущего времени;

- запись в ПУ тарифных расписаний, лимитов мощности для отключения реле нагрузки, передача на ПУ команды включения и отключения встроенного реле нагрузки, команды установки времени.

Подсистема сбора данных оптимизирована для работы с большим количеством GSM-соединений и GPRS-сессий, оперируя консолидированным справочником SIM-карт и поддерживает функцию управления модемным пулом с групповым управлением и разделением на обслуживающих операторов сотовой связи.

ПО имеет возможность выполнять сбор данных с ПУ и УСПД с задержкой до одних суток, при условии работоспособности измерительного оборудования, оборудования сбора данных и каналов связи.

ПО должно обеспечивать автоматическую синхронизацию времени на уровне ПУ и УСПД с точностью до 5 секунд в сутки, в том числе посредством модуля образцового времени, получающего информацию о точном времени от датчиков.

Подсистема сбора данных должен обеспечивать возможности:

    - исключения повторного сбора ранее полученных данных учёта;

    - настройки одного основного и произвольного количества резервных маршрутов опроса с указанием приоритета их использования;

    - использования для определения маршрута элемента реестра (справочника) сотовых операторов и SIM-карт;

    - определения в системе модемного пула, состоящего из произвольного количества модемов и комплексно используемого для организации коммутируемых соединений с ПУ и УСПД;

    - опрос в ручном режиме параллельно нескольких ПУ и УСПД;

    - предоставления пользователю обобщенной и детализированной информации о ходе выполнения сценариев опроса с её представлением в табличном и/или графическом виде.

Настройка подсистемы сбора предусматривает:

- возможность создания сценариев сбора данных в привязке к ветви иерархии ТУ и всем входящим в неё ПУ;

- возможность при добавлении в ветвь иерархии нового ПУ и УСПД от пользователя не требуется дополнительных действий для включения этого ПУ и УСПД в сценарий сбора данных.

ПО поддерживает:

    - опрос приборов учёта по протоколу СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020 "Требования к протоколам обмена информации между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета"). Предусмотрен приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2020 N 788 «Об утверждении перечня и спецификации защищенных протоколов передачи данных, которые могут быть использованы для организации информационного обмена между компонентами интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и приборами учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к такой системе»;

    - информационный обмен по стандарту обмена данными между интеллектуальными системами учета электрической энергии (мощности) (ПОДИС), утверждённому приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 1234;

    - информационный обмен по открытому программному интерфейсу приложения (API), снабжённому описанием для автоматизированного обмена данными и использования функций ИСУ.

API предусматривает возможности:

    - автоматических приёма и передачи описаний объектов НСИ и их атрибутов, справочников приборов учёта, каналообразующего оборудования, физических и юридических лиц, трансформаторов;

    - автоматических приёма и передачи всех поддерживаемых данных учёта, событий ПУ и всей системы;

    - настройки регламента и расписания автоматических приёма-передачи данных через механизм заданий информационного обмена в основном интерфейсе ПО;

    - шифрования трафика, передаваемого по API, авторизацию субъекта информационного обмена с парольной защитой;

    - при приёме данных по API – возможность автоматически создавать новые ТУ и объекты НСИ в соответствии с импортируемой информацией, при передаче данных – автоматически передавать данные по новым объектам, добавленным в ветвь иерархии, для которой организована передача НСИ;

    - приёма и передачи команд включения/отключения встроенного реле ПУ и установки лимита мощности ПУ.

3.5.3. Требования к функциям хранения данных

Хранение данных осуществляется в специализированной БД, находящейся под управлением одной из обязательных к поддержке СУБД.

ПО обеспечивает функцию разделения данных по источникам получения для обрабатываемых ТУ (сопоставленный на целевой период времени ПУ, информационный обмен, ручной ввод и т.д.) с параллельным хранением всех массивов данных в БД. Для различных источников получения данных, в привязке к узлам системы и конкретным ТУ, также предусмотрена функция установки приоритетности.

Для каждого значения измерения в БД определены следующие параметры:

- значение измерения;

- метка времени измерения;

- метка времени занесения измерения в БД;

- источник данных;

- единица измерения;

- статус измерения (признак достоверности).

ПО обеспечивает функции:

- поддержки реляционных и документно-ориентированных NoSQL СУБД Заказчика

- горизонтального разделения (шардинг) БД PostgreSQL и Postgres Pro

- периодического (настраиваемого Заказчиком) автоматического архивирования БД с настройкой из собственного интерфейса и возможностью указать предельное количество резервных копий

- периодической автоматической оптимизации БД по настраиваемому Заказчиком расписанию с настройкой из собственного интерфейса ПО

- ограничения глубины хранения индивидуально по различным параметрам и группам ТУ (ветвям иерархии) с расписанием автоочистки и контролем длительности очистки с настройкой из собственного интерфейса ПО.

3.5.4. Требования к функциям представления данных

ПО содержит стандартные функции представления данных за выбранный интервал времени в рамках интерфейса АРМ пользователей, включая:

- отображение данных текущего и интервального энергопотребления по ТУ в табличной и графической формах с отображением в веб-интерфейсе в виде:

- линейных графиков;

- круговых диаграмм;

- диаграмм с отображением долей потребления выбранных точек учёта от общего потребления;

- гистограмм, в т.ч. с накоплением.

- отображение журналов событий по объектам системы в табличной форме;

- отображение событий приборов учёта – в том числе несанкционированных воздействий, отклонения напряжения от нормативных значений с расчётом глубины и длительности отклонений;

- отображение параметров электрической сети в табличной форме и в форме векторной диаграммы;

- отображение состояния описанных в системе коммутационных аппаратов.

Стандартные функции представления расширены с помощью функций подсистемы генерации отчётных форм.

3.5.5. Требования к подсистеме аналитических функций

Подсистема аналитических функций ПО предусматривает следующие функции:

- Контроль полноты сбора данных – визуально понятная карта в привязке к иерархическим представлениям, где показан процент сбора данных по узлам системы с представлением сопутствующей диагностической информации.

- Визуально понятная карта связи с оборудованием в привязке к иерархическим представлениям, где показан статус наличия и отсутствия связи и собранных данных с ПУ и УСПД при выбранной глубине пропадания связи с представлением сопутствующей диагностической информации.

- Балансирование – карта балансов по узлам распределительной сети, включая данные по фактическому, допустимому небалансам и уровню потерь. Функция балансирования реализована с учётом анализа топологии сети и известных метрологических характеристик измерительных комплексов. Предусмотрен конструктор балансов, позволяющий сконфигурировать схему расчёта баланса для выбранного объекта системы.

- Контроль качества электроэнергии – сводное представление наличия и отсутствия нарушений качества электроэнергии для выбранного узла иерархии сети за выбранный период с отображением нарушений ПКЭ, прерываний электроснабжения и превышения соотношения активной и реактивной мощности с отображением суммарной и удельной длительности нарушений.

- Достоверизация – карта достоверности данных, оперирующая совокупностью алгоритмов и критериев, позволяющих оценить достоверность полученных данных.

- Прогнозирование – расчёт прогнозных объём потребления и отпуска на основе исторических данных.

- Расчёт фактической и резервируемой мощности.

- Типовой график нагрузки.

- Замещение данных – возможность ручной модификации и замещения данных с помощью различных методик и алгоритмов.

ПО производит расчёт следующих показателей:

- суммарное энергопотребление объекта;

- суммарное энергопотребление ТУ;

- потери в линии электропередачи и силовом оборудовании;

- баланс по элементам распределительной сети;

- расчет «на лету» производных учетных показателей – показателей с большей дискретностью из показателей с меньшей дискретностью – объём потребления за час/сутки/месяц из значений 30-минутной энергии/мощности. Рассчитанные данные снабжаются соответствующим признаком и визуально выделяются в интерфейсе.

3.5.6. Требования к подсистеме генерации отчётных форм

Подсистема генерации отчётных форм ПО обладает следующими характеристиками:

- предоставляется возможность создавать шаблоны отчётных форм произвольной структуры и наполнения без необходимости привлечения разработчика ПО;

- конструктор отчётных форм встроен непосредственно в офисный пакет Microsoft Excel с использованием специализированной панели инструментов;

- предусмотрена возможность установки произвольного набора входных параметров для каждого шаблона отчётной формы;

- формирование отчётных форм выполняется в ручном, а также в автоматическом режиме с возможной отправкой по электронной почте;

- предусмотрена возможность формирование отчётных форм в фоновом режиме, даже при выходе пользователя из системы;

- формирование отчётных форм предусмотрено в различных форматах, включая Microsoft Excel и Adobe Pdf, в том числе и на мобильных платформах.

3.5.7. Требования к подсистеме тревог

ПО содержит встроенную подсистему тревог, включая гибкий конструктор тревог, позволяющий определить список реакций и адресатов на каждую конкретную нештатную ситуацию.

Каждая тревога проходит процедуру квитирования и помещается в архив только после квитирования ответственным пользователем с текстовым комментарием.

Каналы оповещения пользователей о возникновении тревог:

- сообщение электронной почты на адрес ответственного пользователя;

- SMS-сообщение на номер ответственного пользователя;

- цветовая индикация в Веб-кабинете соответствующего пользователя;

- нотификации в мобильных платформах Google Android и Apple Store, выполненные по общим правилам соответствующих ОС.

3.5.8. Требования к подсистеме безопасности

Все Веб-серверы и Веб-приложения, входящие в комплект ПО, поддерживают использование сертификатов безопасности и механизмов шифрования SSL и TLS, работая в протоколе HTTPS.

В основе подсистемы безопасности ПО лежит ролевая модель доступа. При этом роли определяют типовые модели функционального поведения и ограничений. Каждый пользователь может относиться к одной или нескольким ролям. Совокупность ограничений каждого пользователя определяется логической суммой соответствующих ролей и собственных параметров пользователя.

Для ролей и пользователей доступны следующие параметры и ограничения:

- права на объекты системы, включая ТУ в привязке к иерархическим представлениям;

- права на справочники, включая установку опции управления (Создание, Чтение, Редактирование, Удаление);

- права на отчёты;

- права на использование различных разделов интерфейса пользователя, выполнение различных операций, использование различных функций системы.

В ПО предусмотрены:

- защищённое хранилище паролей устройств;

- сквозная аутентификация пользователей с использованием ActiveDirectory без хранения паролей пользователей в ПО;

- журналирования всех действий пользователей с отображением журнала с возможностью фильтрации по периодам, типам событий, действий, пользователям;

- встроенная политика требований к паролям пользователей - минимальная и максимальная длина пароля, обязательность использования цифр, символов в верхнем и нижнем регистрах, запрет применения стандартных простых паролей.

Модель безопасности ПО позволяет настраивать зоны доступа как в общесистемном режиме, так и в режиме ИСП, в том числе с разграничением полномочий внутри конкретного ИСП.

4. Требования к составу эксплуатационной документации

ПО сопровождается комплектом эксплуатационной документации (ЭД), в который входит:

- Руководство по эксплуатации для администратора на русском языке.

- Руководство по эксплуатации для пользователя на русском языке.

Комплект ЭД передается в составе комплекта ПО. Комплекс ЭД доступен в справочном разделе ПО для всех пользователей Заказчик и предоставлен на съемном носителе.

5. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания

Гарантийные обязательства в отношении поставленного оборудования и ПО осуществляются в течение 36 месяцев с даты передачи соответствующего компонента. Исполнитель обеспечивает устранение явных и скрытых ошибок ПО в течение указанного срока. Гарантия на результат ПНР составляет 36 месяцев с даты подписания документа приемки ПНР. Бессрочный срок использования прикладного ПО «Пирамида 2.0» не ограничивается гарантийным сроком.

Гарантийные обязательства и поддержку на серверное оборудование осуществляет его производитель.

В течение гарантийного периода выполняются гарантийные обязательства по исправлению ошибок в ПО, включая как скрытые, так и явные ошибки ПО.

6. Условия и требования к поставке

Упаковка товара должен обеспечивать его сохранность от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки и транспортные расходы входят в общую стоимость контракта. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов соответствуют требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Упаковка товара должен обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, транспортировке, хранении. Упаковка товара отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, имеет необходимые маркировки, наклейки. Упаковка не нарушена.

Силами и средствами Исполнителя осуществляется поставка до адреса Заказчика: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3.

К оборудованию должны быть приложены документы, предоставляемые производителем - паспорта (формуляры, этикетки), руководства по эксплуатации.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оборудования

поддерживаемого программным обеспечением ИВК ИСУ

| № | Производитель | Тип оборудования | Устройство | № СИ в Госреестре |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО ГК "Системы и Технологии", ООО Завод "Промприбор" | Счётчик электрической энергии | КВАНТ ST1000-6 | 52961-13 |
|  |  |  | КВАНТ ST1000-7 (СПОДЭС-1) | 61236-15 |
|  |  |  | КВАНТ ST1000-9 (СПОДЭС-2) | 71483-18 |
|  |  |  | КВАНТ ST2000-9 | 52960-13 |
|  |  |  | КВАНТ ST2000-10 (СПОДЭС-1) | 61237-15 |
|  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС-2) | 71461-18 |
|  |  |  | КВАНТ СТ1 (СПОДЭС-3) | 86215-22 |
|  |  |  | КВАНТ СТ3 (СПОДЭС-3) | 86291-22 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | СИКОН С1 | 15236-03 |
|  |  |  | СИКОН С10 | 21741-03 |
|  |  |  | СИКОН С70 | 28822-05 |
|  |  |  | СИКОН С50 | 65197-16 |
|  |  |  | СИКОН С110 | 39438-08 |
|  |  |  | СИКОН С120 | 40489-14 |
|  |  |  | SM160 | 62017-15 |
|  |  |  | SM160-02 | 62017-15 |
|  |  |  | SM160-02М | 71337-18 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | СИКОН ТС65 | — |
|  |  |  | SDM-TC65 | — |
|  |  |  | Link ST100 | — |
|  |  | Устройство синхронизации времени | УСВ-1 | 28716-05 |
|  |  |  | УСВ-2 | 41681-10 |
|  |  |  | УСВ-3 | 64242-16 |
|  | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | Счётчик электрической энергии | СЭТ-4ТМ.02 | 20175-01 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.03 | 27524-04 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.02М | 36697-17 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М | 36697-17 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС-1) | 36697-17 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТМ.05 | 30784-05 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТМ.05Д | 39616-08 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТМ.05М | 36354-07 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05 | 27779-04 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05Д | 41135-09 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М | 36355-07 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МК | 64450-16 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.01 | 28621-05 |
|  |  |  | СЭБ-1TM.02 | 32621-06 |
|  |  |  | СЭБ-1TM.02М | 47041-11 |
|  |  |  | СЭБ-2А.07 | 25613-12 |
|  |  |  | СЭБ-2А.07Д | 38396-08 |
|  |  |  | СЭБ-2А.08 | 33137-06 |
|  |  |  | ПСЧ-3А.06Т | 47121-11 |
|  |  |  | ПСЧ-3АРТ.07 | 36698-08 |
|  |  |  | ПСЧ-3АРТ.07Д | 41136-09 |
|  |  |  | ПСЧ-3АРТ.08 | 41133-09 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТА.02 | 16938-02 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТА.03 | 16938-02 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТА.04 | 16938-02 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТА.07 | 28336-09 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТА.03 | 22470-02 |
|  |  |  | МАЯК 101АРТД | 52795-13 |
|  |  |  | МАЯК 103АРТ | 56009-13 |
|  |  |  | МАЯК 302АРТ | 55397-13 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | Коммуникатор GSM С-1.01/2 | — |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСД-2.01/1 | — |
|  |  |  | УСД-2.04/1 | — |
|  | ООО "ТехноЭнерго" | Счётчик электрической энергии | ТЕ1000 | 82562-21 |
|  |  |  | ТЕ1000 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 82562-21 |
|  |  |  | ТЕ2000 | 83048-21 |
|  |  |  | ТЕ2000 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 83048-21 |
|  |  |  | ТЕ3000 | 77036-19 |
|  |  |  | ТЕ3000 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 77036-19 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.03Т | 75679-19 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.03Т (СПОДЭС-1) | 75679-19 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.04Т | 82236-21 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.04Т (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 82236-21 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.03МТ | 74679-19 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.02МТ | 74679-19 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 75459-19 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МНТ | 76415-19 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.06Т | 82640-21 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.06Т (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 82640-21 |
|  |  | Устройство связи (PLC+RF) | Базовая станция серии TE103 | — |
|  |  | Устройство связи (GSM) | Коммуникатор серии ТЕ101 | — |
|  | ООО "Эльстер Метроника" | Счётчик электрической энергии | ЕвроАльфа | 16666-07 |
|  |  |  | Альфа A1R-AL | 14555-02 |
|  |  |  | Альфа A1R | 14555-02 |
|  |  |  | Альфа Плюс | 14555-99 |
|  |  |  | Альфа A2R | 27428-09 |
|  |  |  | Альфа A1140 | 33786-07 |
|  |  |  | Альфа A1700 | 25416-08 |
|  |  |  | Альфа А1800 | 31857-11 |
|  |  |  | Альфа AS1440 | 48535-17 |
|  |  |  | Альфа AS300 | 49167-12 |
|  |  |  | Альфа AS3000 | 55122-13 |
|  |  |  | Альфа AS3500 | 58697-14 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | RTU-325 | 37288-08 |
|  |  |  | RTU-325L | 37288-08 |
|  |  |  | RTU+Server2 | — |
|  |  |  | RTU-325ML | — |
|  |  |  | RTU-327 (Альфа-Центр) | 41907-09 |
|  | ООО "Инкотекс-СК" | Счётчик электрической энергии | Меркурий 150 (СПОДЭС-3) | 89900-23 |
|  |  |  | Меркурий 200 | 24410-18 |
|  |  |  | Меркурий 203.2Т | 55299-13 |
|  |  |  | Меркурий 203.2Т (СПОДЭС-1) | 55299-13 |
|  |  |  | Меркурий 204 | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 204 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-3) | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 206 | 46746-11 |
|  |  |  | Меркурий 206 (СПОДЭС-1) | 46746-11 |
|  |  |  | Меркурий 208 | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 208 (СПОДЭС-3) | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 230 | 23345-07 |
|  |  |  | Меркурий 233 | 34196-10 |
|  |  |  | Меркурий 234 | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 234 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-3) | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 236 | 47560-11 |
|  |  |  | Меркурий 238 | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 238 (СПОДЭС-3) | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 350 (СПОДЭС-3) | 90380-23 |
|  |  | Концентратор | Меркурий 225.1 | 39354-08 |
|  |  |  | Меркурий 225.2 | 39354-08 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | Меркурий 228 | — |
|  | АО "Энергомера" | Счётчик электрической энергии | ЦЭ6850 (IEC61107) | 20176-06 |
|  |  |  | ЦЭ6850М (IEC61107) | 20176-06 |
|  |  |  | CE102 | 33820-07 |
|  |  |  | СЕ102М (IEC61107) | 46788-11 |
|  |  |  | СЕ201 (IEC61107) | 34829-13 |
|  |  |  | СЕ207 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 72632-18 |
|  |  |  | СЕ208 (IEC61107) | 55454-13 |
|  |  |  | СЕ208 (DLP) | 55454-13 |
|  |  |  | СЕ208 (SMP) | 55454-13 |
|  |  |  | СЕ208 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 55454-13 |
|  |  |  | СЕ301 (IEC61107) | 34048-08 |
|  |  |  | СЕ303 (IEC61107) | 33446-08 |
|  |  |  | СЕ304 (IEC61107) | 31424-07 |
|  |  |  | СЕ307 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 66691-17 |
|  |  |  | СЕ308 (IEC61107) | 59520-14 |
|  |  |  | СЕ308 (DLP) | 59520-14 |
|  |  |  | СЕ308 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 59520-14 |
|  |  | Высоковольный счётчик электрической энергии | СЕ401 (СПОДЭС-4) | — |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД 164-01 | 19575-03 |
|  |  |  | УСПД 164-02 | 19575-03 |
|  |  |  | УСПД 164-03 | 19575-03 |
|  |  |  | СЕ805 | 51183-12 |
|  |  |  | СЕ805М | 61646-15 |
|  | ЗАО НПФ "Прорыв" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | Е-422 | 36638-07 |
|  | АО НПФ "Логика" | Вычислитель количества теплоты | СПТ-961.1-2 | 35477-07 |
|  |  |  | СПТ-962 | 64150-16 |
|  |  |  | СПТ-963 | 70097-17 |
|  |  |  | СПТ-963.1 | 70097-17 |
|  |  |  | СПТ-961 | 35477-12 |
|  |  |  | СПТ-961М | 23665-08 |
|  |  |  | СПТ-941.20 | 29824-14 |
|  |  |  | СПТ-942 | 21420-01 |
|  |  |  | СПТ-944 | 64199-16 |
|  |  |  | СПТ-943 | 28895-05 |
|  |  |  | СПТ-940 | 14288-94 |
|  |  |  | СПТ-941.1-8 | 29824-14 |
|  |  |  | СПТ-941.10-11 | 29824-05 |
|  |  | Корректор объема газа | СПГ-761.1-2 | 36693-08 |
|  |  |  | СПГ-763.1-2 | 37671-08 |
|  |  |  | СПГ-762.1-2 | 37670-08 |
|  |  |  | СПГ-761 | 36693-13 |
|  |  |  | СПГ-762 | 37670-13 |
|  |  |  | СПГ-763 | 37671-13 |
|  |  |  | СПГ-741.1-2 | 20022-08 |
|  |  |  | СПГ-742 | 48867-12 |
|  | ЗАО "ELGAMA-ELEKTRONIKA" | Счётчик электрической энергии | EPQS | 25971-06 |
|  | ООО "АНКОМ+", ООО "Петербургский завод измерительных приборов" | Счётчик электрической энергии | Вектор-100 | 59683-15 |
|  |  |  | Вектор-101 (СПОДЭС-1) | 88065-23 |
|  |  |  | Вектор-300 | 59684-15 |
|  |  |  | Вектор-3 | 34194-14 |
|  | ООО "Систел Автоматизация" | Счётчик электрической энергии | ПРОТОН | 29292-06 |
|  |  |  | ПРОТОН-К | 51364-12 |
|  | ООО "Систел" | Счётчик электрической энергии | ФОТОН | 58850-14 |
|  | ФГУП "Государственный Рязанский приборный завод" | Счётчик электрической энергии | Гамма 1 | 32679-06 |
|  |  |  | Гамма 3 | 26415-11 |
|  | ООО НПО "Мир" | Счётчик электрической энергии | МИР С-01 | 32142-12 |
|  |  |  | МИР С-02 | 37420-08 |
|  |  |  | МИР С-03 | 58324-14 |
|  |  |  | МИР С-04 | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-05 | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-07 | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 61678-15 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | МИР УСПД-01 | 27420-08 |
|  |  |  | МИР МК-01 | 65768-16 |
|  |  |  | МИР МК-01.А | 73640-18 |
|  | ООО "Тайпит-ИП" | Счётчик электрической энергии | НЕВА МТ115 | 61544-15 |
|  |  |  | НЕВА МТ115 (СПОДЭС-2) | 61544-15 |
|  |  |  | НЕВА МТ124 | 61544-15 |
|  |  |  | НЕВА МТ314 | 64506-16 |
|  |  |  | НЕВА МТ315 | 64506-16 |
|  |  |  | НЕВА МТ324 | 64506-16 |
|  |  |  | НЕВА СП1 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 75447-19 |
|  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 75453-19 |
|  |  |  | НЕВА СТ211 (СПОДЭС-3) | 87229-22 |
|  |  |  | НЕВА СТ221 (СПОДЭС-3) | 87229-22 |
|  |  |  | НЕВА СТ413 (СПОДЭС-2) | 73138-18 |
|  |  |  | НЕВА СТ414 (СПОДЭС-3) | 73138-18 |
|  |  |  | НЕВА СТ421 (СПОДЭС-3, СПОДЭС-4) | 73138-18 |
|  | ООО "МИРТЕК" | Счётчик электрической энергии | МИРТЕК-1-РУ | 53474-13 |
|  |  |  | МИРТЕК-3-РУ | 53511-13 |
|  |  |  | МИРТЕК-12-РУ | 61891-15 |
|  |  |  | МИРТЕК-12-РУ (СПОДЭС-4) | 61891-15 |
|  |  |  | МИРТЕК-32-РУ | 65634-16 |
|  |  |  | МИРТЕК-32-РУ (СПОДЭС-4) | 65634-16 |
|  |  |  | МИРТЕК-212-РУ | 67662-17 |
|  |  |  | МИРТЕК-212-РУ (СПОДЭС-4) | 67662-17 |
|  |  |  | МИРТЕК-232-РУ | 67661-17 |
|  |  |  | МИРТЕК-232-РУ (СПОДЭС-4) | 67661-17 |
|  |  | Высоковольный счётчик электрической энергии | МИРТЕК-135-РУ (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 79527-20 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД МИРТ-881* | 70453-18 |
|  | ООО "ТелеПозиционный Проект" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ComMod A | 55095-13 |
|  | Landis+Gyr AG | Счётчик электрической энергии | ZCF110CBtF с модулем E35C | 56089-13 |
|  |  |  | ZMF110CBtF с модулем E35C | 56089-13 |
|  |  |  | ZCXi110CPUxLxD1.21 | 53473-13 |
|  |  |  | ZMX310CGUxLxD3.21 | 53473-13 |
|  |  |  | ZMXi310CPUxLxD3.21 | 53473-13 |
|  |  |  | ZMG405CR4.020b.03 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG405CR4.020b.07 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG405CR4.041b.37 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG310CR4.020b.03 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG310CR4.020b.07 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG310CR4.041b.37 | 54762-13 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | DC450 | 63449-16 |
|  | ООО "Интеллектуальные системы учета" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | SM501 | — |
|  |  | Счётчик электрической энергии | SM101 | 49099-12 |
|  |  |  | SM301 | 51543-12 |
|  | Iskraemeco Group | Счётчик электрической энергии | MT880 | 58571-14 |
|  |  |  | AM550-E | 72676-18 |
|  |  |  | AM550-T | 72677-18 |
|  | ООО "Прософт-Системы" | Счётчик электрической энергии | ARIS EM45 | 74510-19 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ЭКОМ 3000 | 17049-19 |
|  |  |  | ЭКОМ 3000М | 17049-19 |
|  |  |  | ЭКОМ 3100 | 87082-22 |
|  |  |  | ARIS MT200 | 72363-18 |
|  |  |  | ARIS MT500 | 72362-18 |
|  |  |  | ARIS 11xx | — |
|  |  |  | ARIS 28xx | 86480-22 |
|  | ГК "Системы связи и телемеханики", ЗАО "Алгоритм" | Счётчик электрической энергии | КИПП-2 | 32497-11 |
|  |  |  | КИПП-2М | 41436-15 |
|  |  |  | BINOM334i | 59815-15 |
|  |  |  | BINOM3 | 60113-15 |
|  | ООО НПП "Энерготехника" | Прибор контроля качества электроэнергии | Ресурс-ПКЭ-1.5 | 32696-12 |
|  |  |  | Ресурс-ПКЭ-2.5 | 32696-12 |
|  |  | Счётчик электрической энергии | Ресурс-Е4 | 57460-14 |
|  | АО "ВЗЛЁТ" | Измерительно-вычислительный комплекс | ВЗЛЁТ ИВК-101 | 21471-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ИВК-102 | 21471-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ИВК-103 | 21471-12 |
|  |  | Вычислитель количества теплоты | ВЗЛЁТ ТСР-023 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-023М | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-024 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-024М | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-024М+ | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-025 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-026 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-026М | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-027 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-03х | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-042 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-043 | 27011-13 |
|  |  | Расходомер | ВЗЛЁТ ВРС (ВРС-Г-5xx) | 22589-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТЭР | 39735-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ЭР (ЭРСВ-ххx) | 52856-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ЭМ (ПРОФИ-ххх М) | 30333-10 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-510Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-520Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-530Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-540Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-522Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-542Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-544Ц) | 28363-14 |
|  |  | Корректор объема газа | ВЗЛЁТ КГ-402П | 22589-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ КГ-412П | 22589-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ РСЛ-2xx | 60777-15 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | ВЗЛЁТ АССВ-030 | — |
|  |  | Устройство связи (Ethernet) | ВЗЛЁТ АСЕВ-040 | — |
|  | ЗАО НПФ "Теплоком" | Вычислитель количества теплоты | ВКТ-5 | 20195-07 |
|  |  |  | ВКТ-7 | 23195-11 |
|  |  | Преобразователь расхода жидкости | ПРЭМ | 17858-11 |
|  |  | Вычислитель количества газа | ВКГ-1 | 16556-97 |
|  |  |  | ВКГ-2 | 21852-07 |
|  |  |  | ВКГ-3Д | 27162-05 |
|  |  |  | ВКГ-3Т | 31879-16 |
|  | ООО "КРЕЙТ" | Преобразователь расчетно-измерительный | Тэкон-19 | 61953-15 |
|  | EDMI Limited | Счётчик электрической энергии | Mk7 | 47836-11 |
|  |  |  | Mk10 | 47837-11 |
|  | ООО "Матрица" | Маршрутизатор | RTR512 | — |
|  |  | Виртуальный маршрутизатор | RTR7E | — |
|  |  |  | RTR8A | — |
|  |  |  | Виртуальный маршрутизатор (VDCU) | — |
|  |  | Счётчик электрической энергии | NP73E | 48837-12 |
|  |  |  | NP71E | 48362-11 |
|  |  |  | NP73 | 48837-12 |
|  |  |  | NP71 | 48362-11 |
|  |  |  | NP541 | 36791-08 |
|  |  |  | NP542 | 36791-08 |
|  |  |  | NP545 | 36791-08 |
|  |  |  | NP515 | 36792-08 |
|  |  |  | NP523 | 36792-08 |
|  |  |  | NP524 | 36792-08 |
|  |  |  | AD11A | 68830-17 |
|  |  |  | AD11B | 68830-17 |
|  |  |  | AD11S | 68830-17 |
|  |  |  | AD13A | 70525-18 |
|  |  |  | AD13B | 70525-18 |
|  |  |  | AD13S | 70525-18 |
|  | ЗАО "Радио и Микроэлектроника" | Счётчик электрической энергии | РиМ 109.01 | 45049-10 |
|  |  |  | РиМ 109.02 | 44719-10 |
|  |  |  | РиМ 114.01 | 41877-09 |
|  |  |  | РиМ 115.02 | 41877-09 |
|  |  |  | РиМ 515.01 | 41877-09 |
|  |  |  | РиМ 115.01 | 41877-09 |
|  |  |  | РиМ 129.01 | 63285-16 |
|  |  |  | РиМ 129.02 | 63285-16 |
|  |  |  | РиМ 129.03 | 63285-16 |
|  |  |  | РиМ 129.04 | 63285-16 |
|  |  |  | РиМ 181.02 | 53475-13 |
|  |  |  | РиМ 181.02 | 53475-13 |
|  |  |  | РиМ 181.08 | 53475-13 |
|  |  |  | РиМ 189.01 | 48456-11 |
|  |  |  | РиМ 189.02 | 48456-11 |
|  |  |  | РиМ 189.04 | 48456-11 |
|  |  |  | РиМ 189.11 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.12 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.13 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.14 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.16 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.21 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.21-01 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.22 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.22-01 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.23 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.23-01 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.24 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.24-01 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.25 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.26 (СПОДЭС-2) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.27 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.28 (СПОДЭС-2) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 289.01 | 50774-12 |
|  |  |  | РиМ 289.02 | 50774-12 |
|  |  |  | РиМ 289.24 (СПОДЭС-2) | 74461-19 |
|  |  |  | РиМ 315.02 | — |
|  |  |  | РиМ 415.01 | — |
|  |  |  | РиМ 432.01 | 46657-11 |
|  |  |  | РиМ 485 | — |
|  |  |  | РиМ 489.01 | 48457-11 |
|  |  |  | РиМ 489.02 | 48457-11 |
|  |  |  | РиМ 489.03 | 49010-12 |
|  |  |  | РиМ 489.04 | 49010-12 |
|  |  |  | РиМ 489.05 | 49010-12 |
|  |  |  | РиМ 489.06 | 49010-12 |
|  |  |  | РиМ 489.07 | 51129-12 |
|  |  |  | РиМ 489.11 | — |
|  |  |  | РиМ 489.12 | — |
|  |  |  | РиМ 489.13 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.14 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.15 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.16 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.17 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.18 | 57054-14 |
|  |  |  | РиМ 489.19 | 57054-14 |
|  |  |  | РиМ 489.23 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.24 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.25 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.26 (СПОДЭС-2) | 68807-17 |
|  |  |  | РиМ 489.27 (СПОДЭС) | 68807-17 |
|  |  |  | РиМ 489.28 (СПОДЭС-2) | 68807-17 |
|  |  |  | РиМ 489.29 (СПОДЭС) | 68807-17 |
|  |  |  | РиМ 489.30 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.32 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.34 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.36 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.38 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 532.01 | 41758-09 |
|  |  |  | РиМ 586.01 | 41758-09 |
|  |  |  | РиМ 614.01 | 44140-10 |
|  |  |  | РиМ 615 | — |
|  |  |  | РиМ 732 | — |
|  |  |  | РиМ 789.01 | 44622-10 |
|  |  |  | РиМ 889.00 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.01 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.02 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.10 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.11 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.12 | 43158-09 |
|  |  | Высоковольный счётчик электрической энергии | РиМ 384.01/2, РиМ 384.02/2 | 55522-13 |
|  |  |  | РиМ 384.03/2, РиМ 384.04/2 | 85575-22 |
|  |  |  | РиМ 389.01 | 69358-17 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | МКС РиМ 099.02 | 47271-11 |
|  |  |  | МКС РиМ 099.03 | 67646-17 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | РиМ 071.02-01 | — |
|  |  |  | РиМ 071.21 | — |
|  | ООО "РИМ-РУС" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | Техноспринт-УСПД | 90553-23 |
|  | Echelon Corporation, Jabil Circuit (Guanqzhou) Ltd. | Счётчик электрической энергии | KNUM-1021 | 48027-11 |
|  |  |  | KNUM-1023 | 48028-11 |
|  |  |  | KNUM-2023 | 37883-10 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | DC-1000/SL | — |
|  | ООО "Эльстер Газэлектроника" | Корректор объема газа | ЕК270 | 41978-13 |
|  |  |  | ЕК260 | 21123-08 |
|  |  | Счетчик газа | ВК-G4/G6 ETe | 36707-08 |
|  | АО "КАСКАД" | Счётчик электрической энергии | КАСКАД-200-МТ | 47015-11 |
|  |  |  | КАСКАД-12-МТ | 61790-15 |
|  |  |  | КАСКАД-32-МТ | 70464-18 |
|  |  |  | КАСКАД-310-МТ | 47331-11 |
|  |  |  | КАСКАД-11 | 75517-19 |
|  |  |  | КАСКАД-11 (СПОДЭС-2) | 75517-19 |
|  |  |  | КАСКАД-15 (СПОДЭС-2) | 88772-23 |
|  |  |  | КАСКАД-331 (СПОДЭС-2) | 89550-23 |
|  | ООО ПО "ОВЕН" | Модуль аналогового или дискретного ввода | МВ110 | 51291-12 |
|  |  | Модуль аналогового ввода | МВА8 | 31739-11 |
|  |  | Модуль дискретного ввода и вывода | МДВВ | — |
|  |  | Модуль аналогового или дискретного вывода | МУ110 | — |
|  |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ200 | 32478-11 |
|  | ООО НТЦ "ГОСАН" | Счётчик электрической энергии | БИМ 4200.11 | 69950-17 |
|  |  |  | БИМ 4230.11 | 69950-17 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ПТК СУП 04 | 41607-09 |
|  | ОАО "Тесмек РУС" | Высоковольный счётчик электрической энергии | SMT | 67784-17 |
|  | ОАО "Телематические решения" | Счетчик воды | Аква | 68350-17 |
|  |  | Счетчик тепла | Гефест | 69923-17 |
|  |  | Счётчик электрической энергии | Фобос 1 | 66753-17 |
|  |  |  | Фобос 1 (СПОДЭС-4) | 66753-17 |
|  |  |  | Фобос 3 | 66754-17 |
|  |  |  | Фобос 3 (СПОДЭС-4) | 66754-17 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД ВАВИОТ (базовая станция NB-300) | 71879-18 |
|  | ООО "Современные Радио Технологии" | Базовая станция | Звезда (исполнение БСМ) | — |
|  |  | Счётчик электрической энергии | Стриж А1 | 68074-17 |
|  |  |  | Стриж А3 | 68073-17 |
|  | АО "ПКК Миландр" | Счётчик электрической энергии | Милур 107.22 | 66226-16 |
|  |  |  | Милур 307.11 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.12 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.21 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.22 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.32 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.42 | 66824-17 |
|  | ООО "Милур ИС" | Счётчик электрической энергии | Милур 107 (СПОДЭС-3) | 81364-21 |
|  |  |  | Милур 307 (СПОДЭС-3) | 81365-21 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД MILAN IC | 87063-22 |
|  | ООО НПП "Тепловодохран" | Счетчик импульсов | Пульсар 16-канальный | 25951-10 |
|  |  |  | Пульсар 10-канальный | 25951-10 |
|  |  |  | Пульсар 4-канальный | 25951-10 |
|  |  |  | Пульсар 2-канальный | 25951-10 |
|  |  | Счётчик электрической энергии | Пульсар 1 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 76979-19 |
|  |  |  | Пульсар 3 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 79648-20 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД Пульсар | 32816-12 |
|  | ООО "СИ-АРТ" | Счётчик электрической энергии | СТЭМ-300 (СПОДЭС-1) | 71771-18 |
|  | ООО "ИнтелПрибор" | Вычислитель количества теплоты | МКТС СБ-04 | 28118-09 |
|  |  |  | МКТС СБ-05 | 28118-09 |
|  | ООО "Инженерный центр "Энергосервис" | Устройство измерительное многофункциональное | ESM (СПОДЭС-1) | 66884-17 |
|  | ООО "ЭНТЕЛС" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ЭНТЕК E2R2* | 78955-20 |
|  |  |  | ЭНТЕК E1R2-G | 78955-20 |
|  | ООО МНПП "Антракс" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | А-Сигнал ТМ | 95123-25 |
|  | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | Счетчик газа | Гранд-SPI | 56433-14 |
|  |  | Расходомер газа струйный | Turbo Flow GFG | 57146-14 |
|  |  | Расходомер газа ультразвуковой | Turbo Flow UFG | 56432-14 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | Расходомерный шкаф Turbo Flow | — |
|  | ООО "Вега-Абсолют" | Счетчик импульсов | Вега СИ-22 | — |
|  | ООО "Днепр" | Расходомер | Днепр-7 | 15206-98 |
|  | ООО ПКФ "БЕТАР" | Счетчик газа | СГБМ | 57561-14 |
|  |  | Счетчик воды | СГВЭ | 68405-17 |
|  |  |  | СХВЭ | 68405-17 |
|  | ООО "Техномер" | Счетчик газа | СМТ-Смарт | 75138-19 |
|  | ООО "РОКИП" | Счётчик электрической энергии | ST402D (СПОДЭС-2) | 79429-20 |
|  |  |  | ST405D (СПОДЭС-2) | 79429-20 |
|  |  |  | SM409* | 87581-22 |
|  | ООО КБ "Зикслинк" | Счётчик электрической энергии | НЕМО-1 | 90014-23 |
|  |  |  | RTU-325R* | — |
|  | АО "НПК РоТеК" | Счётчик электрической энергии | РТМ-01D(B) (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 77307-20 |
|  |  |  | РТМ-03D(B) (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 77308-20 |
|  | ООО "ИзиТек" | Счётчик электрической энергии | SM206 (СПОДЭС-2) | 81871-21 |
|  |  |  | SM207 (СПОДЭС-2) | 81871-21 |
|  |  |  | SM302 (СПОДЭС-2) | 82545-21 |
|  | ОАО "Саранский приборостроительный завод" | Счётчик электрической энергии | Лейне Электро-01 | 34987-08 |
|  | ООО НПП "Ирвис" | Счетчик газа | ИРВИС-Ультра | 74731-19 |
|  | ООО "Завод НАРТИС" | Счётчик электрической энергии | Нартис-И100 (СПОДЭС-3) | 86199-22 |
|  |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС-3) | 86200-22 |
|  |  |  | Нартис-300 (СПОДЭС-2) | 77263-20 |
|  |  |  | Нартис-Р1 (СПОДЭС-4) | — |
|  |  |  | Нартис-Р3 (СПОДЭС-4) | — |
|  |  | Высоковольный счётчик электрической энергии | Нартис-И500 (СПОДЭС-3) | 92281-24 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД ШЛ-ZB-L | 84645-22 |
|  | АО "Связь инжиниринг М" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УМ-31 SMART | 75866-19 |
|  |  |  | УМ-40 | 76100-19 |
|  |  |  | УМ-40 SMART | 76100-19 |
|  | ООО "БУЛАТ" | Счётчик электрической энергии | БУЛАТ-32 | 76292-19 |
|  |  |  | БУЛАТ-32 (СПОДЭС-2) | 76292-19 |
|  |  |  | БУЛАТ-32.3 (СПОДЭС-2) | 86351-22 |
|  | ООО "ТБН Энергосервис" | Вычислитель количества теплоты | КМ-5 | 18361-10 |
|  | ЗАО "ЭМИС" | Расходомер | ЭМИС-МАСС 260 | 77657-20 |
|  |  |  | ЭМИС-ВИХРЬ 200 | 42775-14 |
|  |  |  | ЭМИС-МАГ 270 | 54036-13 |
|  |  | Счётчик электрической энергии | ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 (СПОДЭС-2) | 77205-20 |
|  |  |  | ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976 (СПОДЭС-2) | 77204-20 |
|  | ООО "ТЭЛ-Электроника" | Счётчик электрической энергии | СМ_15 (СПОДЭС-3) | 73137-18 |
|  | ООО "АтомЦифроСбыт" | Счётчик электрической энергии | АТОМ 1 (СПОДЭС-2) | 84861-22 |
|  |  |  | АТОМ 3 (СПОДЭС-2) | 84867-22 |
|  | АО "Ленэлектро" | Счётчик электрической энергии | ЛЕ-2 (СПОДЭС-2) | 82119-21 |
|  |  |  | ЛЕ-3 (СПОДЭС-2) | 71336-18 |
|  | АО НПЦ "Спектр" | Счётчик электрической энергии | SP 101 (СПОДЭС-2) | 83664-21 |
|  |  |  | SP 301 (СПОДЭС-2) | 85684-22 |
|  | ООО "Фанипольский завод измерительных приборов "Энергомера" | Счётчик электрической энергии | CE208BY (СПОДЭС-2) | 68764-19 |
|  |  |  | CE318BY (СПОДЭС-2) | 85594-22 |
|  | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" | Счётчик электрической энергии | ТЕ1 (СПОДЭС-2) | 88062-23 |
|  |  |  | ТЕ3 (СПОДЭС-2) | 88063-23 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД ТЕ3 | 88063-23 |
|  | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | Счётчик электрической энергии | i-prom.1 (СПОДЭС-4) | 87373-22 |
|  |  |  | i-prom.3 (СПОДЭС-4) | 87388-22 |
|  | ООО "Электролаборатория ЭЛПЭК" | Счётчик электрической энергии | ЭМИР-1 (СПОДЭС-4) | 87405-22 |
|  |  |  | ЭМИР-3 (СПОДЭС-4) | 87406-22 |
|  | ООО "ЭСКО 3Э" | Вычислитель количества теплоты | ЭСКО-Терра М | 77314-20 |
|  | ООО СКБ "Промавтоматика" | Вычислитель количества теплоты | УВП-280 | 53503-13 |
|  | ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ" | Вычислитель количества теплоты | ТЭМ-104 | 58852-14 |
|  | ООО НПП "Уралтехнология" | Вычислитель количества теплоты | Карат-306 | 65268-16 |
|  |  |  | Карат-307 | 65268-16 |
|  |  |  | ЭЛЬФ-04 | 61016-15 |
|  | ООО "Арго-про" по лицензии ООО НТЦ "Арго" | Счётчик электрической энергии | МУР 1001.5 SmartOn EE1 (СПОДЭС-1) | 84543-22 |
|  | ООО "Электрорешения" | Счётчик электрической энергии | SKAT 115 STIROD (СПОДЭС-2) | 79102-20 |
|  |  |  | SKAT 315 STIROD (СПОДЭС-2) | 79514-20 |
|  |  |  | SKAT 315 TIRP (СПОДЭС-2) | 79514-20 |

| Заказчик ____________________ М.П. | Исполнитель _____________________ М.П. |
| --- | --- |