ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по перетяжке уличных шезлонгов

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Проведение работ по перетяжке уличных шезлонгов |
| 2 | Объем услуг | Шезлонгов для перетяжки – 49 шт. |
| 3 | Сроки оказания услуг | 1 месяц |
| 4 | Место оказания услуг | территория исполнителя погрузка и доставка к месту проведения работ и обратно проводится силами и за счёт исполнителя |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | Работы должны быть выполнены качественно, без повреждений каркаса и тканевой вставки, тканевое ложе и спинка должны быть туго натянуты, вся фурнитура и крепежные элементы на своих местах. Ткань текстилен — это сетка индустриального плетения из полиэстеровой нити с виниловым покрытием. Устойчив к ультрафиолетовому излучению, не промокает, вода проходит насквозь, быстро высыхает. Состав: полиэстер 30%, ПВХ 70%, плотностью 550гр/м2. ДЫШАЩАЯ ТКАНЬ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ НА СОЛНЦЕ ИЗНОСОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ, ЛЕГКИЙ В УХОДЕ Исполнитель должен предоставить выбор цвета заказчику, примеры цветов: |
| 6 | Требования к результатам услуг | Гарантия12месяцев Готовая конструкция должна выдерживать вес до 150 кг. Перед выполнением всей партии финальный образец согласовать с заказчиком |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости); |  |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); |  |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); |  |
| 10 | Условия оплаты |  |
| 11 | Порядок оказания услуг | Требуется разобрать резьбовое соединение дистанционной рамки основного ложа и откидной спинки шезлонга, снять тканевые прямоугольники, вытащить пластиковые фиксаторы (прут 5мм), фиксаторы вставить в новые тканевые прямоугольники, установить тканевые прямоугольники в дистанционные рамки, собрать шезлонг. |
| 12 | Дополнительные требования |  |