|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора – Главный инженер ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |
|  |  | ___________________В.М. Матвеев ___________________20_____г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту ВЛ - 0,4 кВ на территории г. Севастополя

- Основания для разработки

Настоящее Техническое задание составлено в целях выполнения мероприятий ремонтной программы Общества по ремонту ЛЭП - 0,4/6(10)кВ на территории г.Севастополя, в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденными Приказом от 25 октября 2017 г. № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

- Общие сведения

  - Предмет закупки

Выполнение комплекса работ по ремонту ВЛ - 0,4-10 кВ на территории г. Севастополя в электрических сетях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» в рамках реализации ремонтной программы 2026 года.

  - Наименование

Работы по ремонту ВЛ - 0,4 кВ на территории г. Севастополя предназначены для обеспечения бесперебойной передачи электроэнергии между электрическими подстанциями и повышение надёжности энергосистемы города.

  - Назначение

Выполнение действий, направленных на повышение энергетической эффективности использования оборудования и электрических сетей; приведения технологического оборудования и электрических сетей в нормативное состояние согласно ПУЭ, ПТЭЭСС.

  - Объекты

Выполнение работ производится на объектах энергетического комплекса ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

3. Обеспечение объекта материалами

3.1. Оборудование, изделия и материалы, необходимые для выполнения работ,  поставляются Подрядчиком, но возможно использование давальческого материала Заказчика.

В случае использования Подрядчиком давальческих материалов и запасных частей, предоставленных Заказчиком, не в полном объеме, Подрядчик обязан в течение десяти дней с момента полного выполнения работ по настоящему договору возвратить оставшиеся материалы и запасные части на склад Заказчика. В случае просрочки исполнения обязательств по возврату остатков давальческих материалов и запасных частей, Подрядчик по требованию Заказчика, обязуется возместить последнему их стоимость в течение тридцати дней с момента получения письменного требования Заказчика.

Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность переданных давальческих материалов и запчастей. Представлять отчет об использовании давальческих материалов по форме, установленной в подразделении, со следующими столбцами: получено, израсходовано, остаток с обязательными реквизитами, предусмотренными п.2 ст. 9 ФЗ-402 о Бухгалтерском учете. Давальческие материалы и запчасти предоставляются Заказчиком по выписке требования - накладной (форма М-15), где указывается количество и стоимость давальческих материалов и запчастей без выделения НДС, основанием для списания материалов Заказчика является акт приёмки выполненных работ форма КС-2

3.2. Продукция (материалы и оборудование) должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 4 квартала 2025 года.

3.3. Типы применяемого оборудования и материалов должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, Правил устройства электроустановок (Действующее издание. Главы 2.5) (далее – ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. №1070) (далее – ПТЭЭСС). Все используемое оборудование должно удовлетворять требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

3.4. На поставляемое оборудование и материалы должны быть представлены паспорта и сертификаты качества в случае, если они подлежат обязательной сертификации, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

- Требования к составу и содержанию работ

  - Все работы выполняются силами подрядной организации.

  - Перечень объектов по ремонту ВЛ- 0,4/6(10)кВ в электрических сетях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» указан в Приложении №1 к настоящему ТЗ «Перечень объектов электросетевого комплекса ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», подлежащих ремонту в рамках ремонтной программы в 2026г.

  - Необходимые работы по ремонту определяются согласно Приложению № 2 (Приложения № 2.1.-2.10.) к настоящему ТЗ «Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту».

  - Ремонт объектов должен быть выполнен в соответствии с согласованной Заказчиком сметной документацией, предоставленной Подрядчику в составе документов Заявки на участие в закупке.

  - Перед началом выполнения работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком График производства работ (ГПР).

  - Работы по ремонту оборудования ЛЭП проводятся по утверждённым методикам, регламентам, технологическим картам, рабочим планам с соблюдением требований по охране окружающей среды, гигиенических, экологических и санитарных правил, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. Подрядчик самостоятельно разрабатывает пакет рабочих документов и согласовывает его при необходимости с надзорными и контролирующими органами.

  - Все работы производятся при обязательном отключении ремонтируемых объектов от электросети; график отключения согласовывается с Заказчиком на основании ГПР.

  - Перед началом производства ремонтных работ персонал Подрядчика обязан пройти инструктаж по охране труда (вводный, первичный и т.д.). Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

  - Персонал подрядных организаций относится к командированному персоналу и при организации ремонтных работ должны выполняться требования «Межотраслевых правил по охране труда (Правил  безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. главы 12,  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 15.12.2020 п. 46.5.

  - Подрядчик обязан самостоятельно оформить Наряд-допуск для производства работ.

  - Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также осуществить контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного.

  - До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости заключенного договора.

  - Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

  - Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только после письменного согласования с Заказчиком.

  - Доставка оборудования и материалов, закупленных исполнителем работ, к месту производства работ, его погрузка и выгрузка, а также его охрана осуществляется Подрядчиком.

  - Демонтированные материалы, оставшиеся после реконструкции, пригодные для повторного использования, а также металлические элементы (черный и цветной лом), должны быть сданы Заказчику.

  - Выполнение ремонтных работ по ремонту и замене неисправного (повреждённого) оборудования электросетевого комплекса Заказчика предусматривает обязательную уборку мусора и прочих отходов, возникших в процессе выполнения работ, силами и транспортом Подрядчика.

  - Подрядчик обязуется выполнять за свой счет предписания контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку как на территории строительной площадки, так и вне ее территории.

  - Подрядчик обязуется получить (при необходимости) ордер на производство земляных работ, порубочный билет по доверенности, полученной от Заказчика до начала производства работ, с последующим уведомлением Заказчика.

  - Подрядчик обязуется до начала работ заключить договор со специализированной организацией на сбор и вывоз отходов производства и потребления. В течение десяти дней с момента подписания договора письменно, с приложением копии договора, уведомить об этом Общество.

  - На протяжении всего срока выполнения работ на объекты должна оформляться исполнительная документация в соответствии с действующими требованиями и регламентами РФ, а также согласно типовой проектной документации.

  - Подрядчик обязан составить и передать по акту Заказчику (Служба РЭС) после завершения строительно-монтажных работ полный комплект исполнительной документации, соответствующей установленным требованиям нормативных документов.

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

- Требования к безопасности выполнения работ

  - Подрядчик обязан соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности, организовывать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (строительной площадке).

  - При производстве работ выполнить все работы с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, а также предотвращать любые негативные воздействия на окружающую среду.

  - Перед началом работ в условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. Места временного или постоянного нахождения работников подрядчик обязуется располагать за пределами опасных зон.

В границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов подрядчик обязуется устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

  - Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ООС и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется деятельность.

  - При выполнении работ в охранных зонах сооружений и коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации – владельца этого сооружения или коммуникации.

  - Содержать и эксплуатировать оборудование, используемое для выполнения работ, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим федеральным законодательством РФ, требованиями ОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ООС.

  - Обеспечить принятие мер обеспечения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения на объектах производства работ в соответствии с Федеральным законом РФ № 196-ФЗ от 10.12.1995 (в ред. От 25.11.2013г.) "О безопасности дорожного движения", прочими нормативными актами Российской Федерации и внутренними нормативными документами Заказчика. Подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств Подрядчика и третьих лиц, привлечённых к работе Подрядчиком. Незамедлительно информировать Заказчика в письменном виде о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовали или были травмированы сотрудники Заказчика.

## 5.8.	Подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение:

1. Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда от 16.11.2020 №782н);

2. Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда от 27.11.2020 №835н);

3. Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда от 28.10.2020 №753н);

4. Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда от 11.12.2020 №884н)4

5. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (Приказ Минтруда от 18.11.2020 №814н);

6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда от 15.12.2020 №903н);

7. Земельного кодекса РФ;

8. Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (утв. Приказом Минприроды России от 10.07.2020 N 434);

9. Правил устройства электроустановок (СО 53-34.20.120-2003);

10. РД 153-34.3-20.662-98 «Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с неизолированными проводами».

11. РД 153-34.3-20.671-97 «Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами».

12. СТО 70238424.29.240.20.002-2011 «Воздушные линии напряжением 0,4–20 кВ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- РД 34.20.508-80 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий». Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ.

- РД 34.20.516-90 «Методические указания по определению места повреждения силовых кабелей напряжением до 10 кВ».

- РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях».

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070);

- Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г).

- СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации прокладка горизонтальным направленным бурением».

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

- Требования к приемке выполненных работ

  - Приемка выполнения и оценка качества работ осуществляется комиссией, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003 и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Приказ Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070).

  - Подрядчик обязан устранять предписания Заказчика, органов государственного контроля градостроительной деятельности, строительного надзора в сроки, предусмотренные соответствующими предписаниями.

Подрядчик обязуется в срок не позднее 3-х (трёх) суток информировать Заказчика о получении таких предписаний.

По результатам устранения государственного контроля, строительного надзора копии актов (отчетов) предоставляются Заказчику в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней.

  - Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ по объекту по формам КС-2, КС-3 и сдачи исполнительной документации.

  - Перечень необходимой документации для оформления результатов работ:

– акт сдачи-приемки выполненных работ по форме, утвержденной Заказчиком;

– фотоматериалы (по требованию Заказчика);

– исполнительная документация на строительно-монтажные работы, включающие в себя комплект рабочих чертежей, по которым выполняется работа, сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, используемых при производстве работ, акта об освидетельствовании скрытых работ, протоколы испытаний и измерений электрооборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими нормативными документами.

  - Основными исполнительными документами считается рабочий акт выполненных работ с указанием объекта, сроков выполнения работ, поопорным описанием объёмов работ, а также испытательные и измерительные протоколы. Рабочий акт подписывается ответственным руководителем Подрядчика и ответственным представителем Заказчика.

- Требования к гарантийным обязательствам

7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные подрядной организацией;

7.2. Подрядчик гарантирует возможность нормальной эксплуатации объекта в соответствии с Договором не менее трех лет и на оборудование – не более срока гарантии завода – изготовителя после принятия объекта (работ) Заказчиком. При условии восстановления асфальтобетонного покрытия гарантийный срок составляет 6 лет;

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

7.4. При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1(одного) дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней;

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядная организация обязана направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. Подрядчик обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в результате осуществления контроля за ходом и качеством работ, при приёмке выполненных работ и в течение гарантийного срока (48 месяцев) с момента подписания актов приемки выполненных работ.

- Требования к срокам выполнения работ

8.1. Начало работ – не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления от Заказчика о необходимости приступить к выполнению Работ.

8.2. Окончание работ– не позднее 31.03.2027.

9. Требования к документированию

9.1. Приёмо-сдаточную документацию предоставить в 2 экземплярах на бумажном носителе в составе согласно Приложению №3 к настоящему ТЗ.

9.2. 	При необходимости разработки проекта организации строительства, а также проекта производства работ Подрядчик разрабатывает его своими силами, при условии письменного согласования с Заказчиком. Данное условие и стоимость данных работ утверждается дополнительным соглашением к договору подряда.

9.3. Предоставленная приёмо-сдаточная документация должна быть подписана со стороны Подрядчика и представителя Заказчика, имеющего соответствующие полномочия.

10. Приложения

-Приложение №1. Перечень объектов электросетевого комплекса ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», подлежащих ремонту.

- Приложение № 2.1. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение № 2.2. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение № 2.3. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение № 2.4. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение № 2.5. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение № 2.6. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение № 2.7. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение № 2.8. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение № 2.9. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение № 2.10. Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

- Приложение №3. Ведомость приёмо-сдаточной документации.

Заместитель начальника службы РЭС

по ремонтам										М.А. Дикий

Старший мастер воздушных линий						В.И. Смирнов

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень объектов электросетевого комплекса ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО», подлежащих ремонту

| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства ООО «Севастопольэнерго» | Инвентарный номер объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4кВ КТП-40 л.6 | 000000916 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ ТП-79 л.2 | 000000387 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ КТП-667 л.6 | 000000726 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ ТП-1032 л.19 | 000010419 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ КТП-7415 л.3 | 000000661 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ ТП-78 л.4 | 000027177 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ ТП-483 л.7 | 000000538 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ КТП-2805 л.1 | 000024476 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ КТП-2805 л.3 | 000000189 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ КТП-250 л.7 | 000010729 |

Заместитель начальника сл. РЭС по ремонтам					М.А. Дикий

Старший мастер воздушных линий						В.И. Смирнов

Приложение № 3 к ТЗ

Состав приёмо-сдаточной документации при выполнении работ по ремонту

ЛЭП - 0,4/6(10)кВ на территории г. Севастополя в электрических сетях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

| ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт ЛЭП - 0,4/6(10)кВ на территории г. Севастополя (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № раздела | Состав документации раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во листов |  | номер листа |  |  |
| 1. | Акт приема – передачи исполнительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Локальный сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | В зависимости от характера и вида работ, а так же в рамках договора подряда: - акты приема-передачи демонтированных изделий, конструкций, оборудования; - акты приёмки смонтированных изделий, конструкций, оборудования; - акты готовности строительной части; - акты о выполнении пуско-наладочных работ; - акты освидетельствования; - акт технической готовности электромонтажных работ и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Протоколы испытаний, карты измерений до и после ремонта (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Отчет (протокол) по проведению тепловизионного контроля до и после ремонта (при необходимости); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сертификаты, декларации на использование в процессе ремонта материалы, запчасти и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Заводская и эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Комплект рабочих чертежей на строительство и реконструкцию, разработанных проектными организациями, с подписью лиц, ответственных за производство работ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Журнал работ КС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |