Техническое задание АО «СИТИМАТИК – НИЖНИЙ НОВГОРОД»

на проведение закупки на поставку дизельного топлива наливом в оборудование Заказчика.

- Предмет закупки:

Поставка дизельного топлива наливом в оборудование Заказчика.

Вид топлива

Дизельное топливо Евро V вид III (ДТ-Е-К5) – межсезонное

Дизельное топливо Евро V вид III (ДТ-3-К5) – зимнее

Максимальный объем закупки топлива составляет 300 000 литров. Выбор каждого вида топлива зависит от климатических условий на момент поставки топлива и определяется Заказчиком в направляемой Поставщику Заявке.

- Требование к дизельному топливу:

| Наименование показателя | Значение показателя (минимальное и(или) максимальное) или значение, которое не может быть изменено) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Класс | Евро 5 вид III согласно сезонности ДТ-3-К5, ДТ-Е-К5 |  |
| ГОСТ | ГОСТ 32511-2013 (ЕN 590:2009) |  |
| Цетановое число | Не менее 48 |  |
| Массовая доля серы | Не более 10 | Мг/кг |
| Кинематическая вязкость при 40 Градусов | От 1,5 до 4,5 | мм2/с |
| Экологический класс | не менее К5 |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, выше | 40 | Градусов |
| Плотность при температуре 150С | От 800 до 845 | кг/м3 |

При приемке топлива, Заказчик, без согласования с поставщиком, имеет право провести экспертизу качества поставляемого топлива.

В случае несоответствия качества поставленного топлива, заявленным в пункте 2 настоящего Технического задания показателям, Поставщик несет финансовую ответственность в виде штрафа.

Сумма штрафа устанавливается в размере 10% от суммы поставленного некачественного топлива.

- Количество поставляемого топлива:

Поставка топлива осуществляется в оборудование заказчика, предназначенное для кратковременного хранения и перевозки топлива (прицеп топливозаправщик), на объектах по обработке и временному хранению бытовых отходов.

Оборудование:

- Прицеп топливозаправщик, ёмкостью 9 500 литров на базе тракторного прицепа с автоматической раздаточной колонкой – 2 единицы.

- Прицеп топливозаправщик, ёмкостью 5 000 литров на базе тракторного прицепа с автоматической раздаточной колонкой – 1 единица.

Разовое количество поставляемого топлива зависит от места поставки, заявки Заказчика.

- Места поставок товара:

  - Место поставки № 1

Нижегородская область, Городецкий район: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=43.762748%2C56.654896&z=15

- Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном на территории Городецкого района Нижегородской области», расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум.

Налив Топлива осуществляется в прицеп-топливозаправщик с объемом резервуара 9,5 м3 с ТРК.

Разовый объем поставки: не более 9 500 литров.

  - Место поставки № 2

Нижегородская область, Балахнинский район: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=43.582422%2C56.463025&z=15

- Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО.

Налив Топлива осуществляется в прицеп-топливозаправщик с объемом резервуара 9,5 м3 с ТРК.

Разовый объем поставки: не более 9 500 литров.

  - Место поставки № 3

г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна 53.

Налив Топлива осуществляется в прицеп топливозаправщик с объемом резервуара 5,0 м3 с ТРК.

Разовый объем поставки: не более 5 000 литров.

- Качество поставляемого товара

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям, санитарным нормам и правилам. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

- Требования к поставке:

Каждая партия Топлива должна поставляться в цистерне, опломбированной Поставщиком или Отправителем ТС. При отсутствии пломб или их срыве, повреждении в отсутствии представителя Заказчика при поставке, партия Топлива приниматься не будет.

Поставщик передаёт следующие документы:

- Сертификаты соответствия на поставляемое топливо.

- Экологический сертификат соответствия.

- Требования к приемке:

При приемке товара представитель Заказчика проверяет:

- Наличие товарных документов.

- Наличие сертификата соответствия на поставляемое топливо.

- Наличие пломб на патрубках и горловинах.

- Приемка топлива осуществляется по приборам учета, которыми оборудованы прицепы топливозаправщики Заказчика.

- В случае расхождения данных по количеству поставленного/принятого топлива, составляется Акт расхождения, с уведомлением ответственных лиц Поставщика.

- Условия поставки товара:

- Поставка топлива осуществляется силами и средствами Поставщика.

- Заказчик направляет Поставщику Заявку посредством электронной почты, в которой указывается наименование Товара, его количество и место поставки.

- Поставка топлива производится в течение 1-го рабочего дня с даты заявки на поставку. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы недопоставленного товара за каждый день просрочки.

- Условия оплаты:

Заказчик производит оплату стоимости Товаров в течение 7-ми рабочих дней, после подписания акта приема передачи.

Оплата топлива осуществляется за фактически принятое топливо, согласно данным приборов учета Заказчика, установленных на прицепе топливозаправщике.

- Требования к поставщику

Для бесперебойной поставки ДТ (дизельного топлива), Поставщик должен иметь в собственности или в аренде склады хранения ГСМ.

Склады ГСМ должны располагаться на расстоянии не более 100 км по дорожным трассам от мест поставок товара, указанных в пункте 4.

Поставщик должен обеспечить безвозмездное хранение ДТ в размере разовых поставок по каждому месту поставки товара.

- Требования к транспортным средствам (ТС), осуществляющим поставку топлива:

Для бесперебойной поставки ДТ (дизельного топлива), ТС, перевозящие топливо, должны быть в собственности поставщика или поставщик должен иметь долгосрочный контракт на аренду техники.

ТС, осуществляющие транспортировку топлива к месту поставки, должны соответствовать требованиям Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а также оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

ТС, осуществляющее поставку топлива, должно иметь действующее свидетельство о поверке цистерны.