| «Согласовано» Главный инженер городских очистных сооружений _____________О.В. Ижунцов | «Утверждаю» Директор МУП «Водоканал» ________________В.В. Нагибнев |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка запасных частей для пресс-фильтра BFS 300 W, ЭФП-ЛА-3.0(фильтрующие полотна)
(наименование закупки)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке). |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |
| Источник финансирования | Средства капитального ремонта 2026 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты |  |
| Место, условия поставки | Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 101, МУП «Водоканал», объект правобережные очистные сооружения канализации. Поставка товара включает доставку. |
| Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку) | Срок поставки товара не позднее 60 календарных дней с даты заключения договора. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Гарантийный срок, при условии правильной эксплуатации, на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки товара по договору. Объем и условия гарантийного обслуживания: - предоставление контактной информации (номера телефона, факса и адрес электронный почты), по которым представители Заказчика могут решать вопросы гарантийного обслуживания поставляемых товаров. - ремонт осуществляется на территории Заказчика. В случае невозможности осуществления ремонта на территории Заказчика Поставщик осуществляет все необходимые действия, связанные с ремонтом (включая демонтаж, транспортировку товара до места ремонта и обратно, последующий повторный монтаж и запуск) своими силами и за свой счет.) |
| Дополнительные условия |  |
| Общие условия к комплектности при поставке |  |
| Состав документации при поставке | В комплект документации при поставке товара должны входить: - паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации, - сертификаты и пр. - перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром. |
| Требования к упаковке, маркировке товара | Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтрующее полотно FPS(усиленная) размер 3000*4100 мм | Лента гравитационного стола Ширина, мм Длина, мм Толщина сетки,мм Тип сетки: Тип плетения: Материал: Номинальный диаметр нитей: Основа, мм Уток, мм Соединительный замок: | 3000 4100 не менее 1,610 и не более 1,655 Усиленная тканное полиэфирная мононить, кромки проклеены,пропаяны не менее 6,0 0,65 0,80 Скрепочный шов | шт. | 2 |
| Фильтрующее полотно FPS(усиленная) размер 3000*11900 мм | Нижняя лента Ширина, мм Длина, мм Толщина сетки,мм Тип сетки: Тип плетения: Материал: Номинальный диаметр нитей: Основа, мм Уток, мм Соединительный замок: | 3000 11900 не менее 1,610 и не более 1,655 Усиленная тканное полиэфирная мононить, кромки проклеены,пропаяны не менее 6,0 0,65 0,80 Скрепочный шов | шт. | 1 |
| Фильтрующее полотно FPS размер 3000*17300 мм | Верхняя лента Ширина, мм: Длина, мм: Толщина сетки,мм Тип: Тип плетения: Материал: Номинальный диаметр нитей: Основа, мм Уток, мм Соединительный замок: | 3000 17300 не менее 1,610 и не более 1,655 Усиленная тканное полиэфирная мононить, кромки проклеены,пропаяны не менее 6,0 0,65 0,80 Скрепочный шов | шт. | 1 |

# СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

| # Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара: | # за 5 рабочих дня до доставки товара |
| --- | --- |
| # Срок и порядок приемки товара по количеству: | # в течение 1 рабочего дня по маркировке, транспортным и сопроводительным документам |
| # Срок и порядок приемки товара по качеству: | # Специальная проверка Товара по качеству (входной контроль) проводится уполномоченным представителем Покупателя путем проведения испытаний или исследований, в соответствии с обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю в соответствии с условиями поставки. Покупатель вправе проводить входной контроль полученного (принятого) Товара в соответствии с принятыми у него процедурами, а также проверять соответствие Товара характеристикам, если они предусмотрены документацией на Товар или в Спецификации. |
| # Срок для доукомплектования товара: | # Не более 10 календарных дней |
| # Срок для замены некачественного товара: | # Не более 10 календарных дней |

Мастер по обезвоживанию осадка:____________________________________Горяшин Е.В.