ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь интерфейсов RS-485, Ethernet, Wi-Fi, WBIO | Шт. | Шлюз WB-MGE v.3 предназначен для удалённого подключения устройств с интерфейсом RS-485 и WBIO (модули ввода-вывода) по Ethernet и Wi-Fi. Два независимых порта RS-485, и для каждого доступны: - Шлюз Modbus RTU — преобразование Modbus TCP ⇄ Modbus RTU, до 8 клиентов на порт. - Прозрачный режим — любой протокол поверх RS-485 (Modbus RTU, DOOYA, AKKO и так далее) передаётся «как есть». - Сниффер и эмулятор мастера — разбор обмена в реальном времени и ручная отправка запросов. - Кеширующий мультимастер — неинвазивный сбор данных с чужой линии и отдача их по отдельному Modbus TCP-серверу. - Повторитель — ретрансляция между портами RS-485: удлинение или ответвление линии. - Отключение передачи (TX) — режим «только приём» для безопасного подключения к работающей системе. Модули WBIO подключаются в боковой разъём и представлены как Modbus-устройство на шине RS485-2 с собственным адресом, указанным на наклейке. Поддержку модулей WBIO можно отключить в веб-интерфейсе. | 10 | Нет |
| 2 | Модуль питания PoE IEEE 802.3af, 802.3at для контроллеров Wiren Board 7.4 и 8.x | Шт. | Модуль питания WBP-ACTIVE-POE — это встраиваемый PoE 802.3af, 802.3at сплиттер с гальванической развязкой для контроллеров Wiren Board 7.4 и Wiren Board 8.x. Не подходит для Wiren Board 8M в металлическом корпусе. Поддерживает активный PoE стандартов 802.3af, 802.3a и пассивный от 42 В. | 10 | Нет |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Для организации АСКУЭ коммерческого учета электроэнергии.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 30 кал.дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.