ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (услуг) в области пожарной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации

Перечень услуг

| № | Наименование работы | Ед. измерения | Лицензия у поставщика по исходному перечню | Документ по результату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудит объекта на предмет соблюдения пожарной безопасности | объект/выезд | Нет | Отчет/акт обследования |
| 2 | ТО, комплектование, осмотр, ремонт первичных средств пожаротушения | огнетушитель, пожарный щит, ПК, рукав, | Нет | Акт ТО и ведомость |
| 3 | Перекатка, испытание, ремонт пожарных рукавов | рукав | Да | Акт/протокол испытаний |
| 4 | Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода по договору | пожарный кран | Да | Протокол проверки |
| 5 | Проверка водоотдачи наружных пожарных гидрантов | гидрант | Да | Протокол проверки |
| 6 | Техническое обслуживание пожарных насосных агрегатов | насос/ТО | Да | Акт ТО |
| 7 | Проверка/ТО задвижек с электроприводом противопожарного водоснабжения по договору | задвижка | Да | Акт проверки |
| 8 | Техническое обслуживание систем противодымной вентиляции | система (пример 1-этажное здание 1000 м.кв.)/мес. | Да | Акт ТО |
| 9 | Выполнение работ по огнезащите конструкций и материалов | м² | Да | Акт + документы на материалы |
| 10 | Пусконаладочные работы противопожарных систем | система (пример 1-этажное здание 1000 м.кв.) | Да | Протоколы/акт пусконаладки |
| 11 | Первоначальные действия при пожаре до прибытия пожарной охраны | час работы 1 человека при устранении ЧС | Нет | Оперативная запись/отчет |
| 12 | Организация/содействие эвакуации гостей и персонала | час работы 1 человека при устранении ЧС | Нет | Оперативный отчет |
| 13 | Оказание первой помощи | медработник/час | Нет | Акт/запись об оказании помощи |
| 14 | Участие в объектовых тренировках и практической подготовке персонала | мероприятие | Нет | Акт/отчет тренировки |

Техническое задание № 1

Аудит объекта на предмет соблюдения пожарной безопасности

| Единица измерения | объект/выезд |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Нет |
| Предмет услуги | Аудит объекта на предмет соблюдения пожарной безопасности |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Оценка состояния объекта в части соблюдения требований пожарной безопасности, выявление нарушений и подготовка предложений по их устранению.

2. Состав и содержание работ

изучение доступной проектной, эксплуатационной и организационной документации по пожарной безопасности

визуальное обследование помещений, путей эвакуации, выходов, противопожарных преград, инженерных систем и средств пожаротушения

проверка наличия и состояния знаков пожарной безопасности, планов эвакуации, инструкций и иных обязательных документов

фиксация выявленных несоответствий с указанием места, характера и приоритета устранения

подготовка перечня корректирующих мероприятий

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

работы выполнять квалифицированными специалистами с учетом применимых требований законодательства РФ и нормативных документов в области пожарной безопасности

не препятствовать нормальной деятельности объекта без согласования с Заказчиком

все выявленные существенные дефекты фиксировать фото- или документарно

4. Результат и отчетные документы

отчет/акт обследования

реестр выявленных несоответствий и рекомендаций

при необходимости — фототаблица

5. Порядок приемки

обследованы согласованные зоны объекта

выявленные замечания конкретизированы и привязаны к месту

отчет передан Заказчику в согласованном формате

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 2

ТО, комплектование, осмотр, ремонт первичных средств пожаротушения

| Единица измерения | огнетушитель, пожарный щит, ПК, рукав, |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Нет |
| Предмет услуги | ТО, комплектование, осмотр, ремонт первичных средств пожаротушения |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Обеспечение исправного и комплектного состояния первичных средств пожаротушения.

2. Состав и содержание работ

осмотр огнетушителей, пожарных щитов, пожарных кранов/рукавов и комплектующих в пределах согласованного перечня

проверка комплектности, маркировки, пломб, внешнего состояния и пригодности к эксплуатации

очистка, техническое обслуживание, комплектование и мелкий ремонт

выбраковка средств, не пригодных к дальнейшей эксплуатации, с оформлением соответствующей ведомости

нанесение/восстановление необходимой маркировки по результатам обслуживания

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

использовать исправные и совместимые комплектующие и материалы

работы выполнять с учетом документации изготовителя и действующих требований пожарной безопасности

замена элементов, влияющих на безопасность, согласовывается с Заказчиком

4. Результат и отчетные документы

акт технического обслуживания/осмотра

ведомость обслуженных, отремонтированных и выбракованных средств

при необходимости — предложения на замену

5. Порядок приемки

обслуженные средства приведены в работоспособное и комплектное состояние либо дефекты явно отражены в ведомости

документы на выполненные работы переданы Заказчику

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 3

Перекатка, испытание, ремонт пожарных рукавов

| Единица измерения | рукав |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Да |
| Предмет услуги | Перекатка, испытание, ремонт пожарных рукавов |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Поддержание пожарных рукавов в исправном и пригодном к применению состоянии.

2. Состав и содержание работ

внешний осмотр и проверка комплектности

перекатка рукавов выбранным способом, обеспечивающим сохранность и готовность к применению

испытание на прочность/герметичность в предусмотренном порядке

ремонт выявленных повреждений, если он технически допустим

сушка, маркировка и укладка после испытаний

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

использовать оборудование и средства измерений, пригодные для проведения испытаний

испытания проводить с соблюдением требований безопасности и установленного режима

результаты испытаний фиксировать документально

4. Результат и отчетные документы

акт/протокол испытаний

ведомость рукавов с результатами

при необходимости — документы на ремонт

5. Порядок приемки

каждый переданный на обслуживание рукав идентифицирован

результат испытания указан по каждому рукаву

непригодные изделия отделены и отражены в документах

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 4

Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода по договору

| Единица измерения | пожарный кран |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Да |
| Предмет услуги | Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода по договору |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Проверка фактической водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода и готовности пожарных кранов к применению.

2. Состав и содержание работ

подготовка места проведения проверки и средств измерений

проверка доступности и состояния согласованных пожарных кранов

измерение параметров водоотдачи по согласованной методике

фиксация результатов по каждому проверенному пожарному крану

выявление неисправностей, препятствующих нормальной работе системы

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

исполнитель должен иметь необходимую квалификацию и допуски/разрешения, если они требуются законодательством для конкретного вида работ

измерительные приборы должны быть исправны и пригодны для соответствующих измерений

не допускать затопления помещений и повреждения имущества

4. Результат и отчетные документы

протокол проверки водоотдачи

перечень выявленных неисправностей и рекомендаций

при необходимости — акт выполненных работ

5. Порядок приемки

проверены согласованные точки

измерения и результаты отражены в протоколе

выявленные отклонения указаны с привязкой к точке проверки

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 5

Проверка водоотдачи наружных пожарных гидрантов

| Единица измерения | гидрант |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Да |
| Предмет услуги | Проверка водоотдачи наружных пожарных гидрантов |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Проверка работоспособности и фактической водоотдачи наружных пожарных гидрантов.

2. Состав и содержание работ

осмотр гидрантов и доступности подъезда/подхода к ним

проверка технического состояния и возможности подключения испытательного оборудования

измерение водоотдачи по согласованной методике

фиксация результатов и выявленных дефектов

оформление итоговой документации

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

работы выполнять с учетом требований безопасности при работе с наружными сетями водоснабжения

использовать исправное испытательное оборудование и средства измерений

после проверки восстановить исходное состояние гидранта и прилегающей зоны

4. Результат и отчетные документы

протокол проверки каждого гидранта

акт выполненных работ

ведомость неисправностей — при наличии

5. Порядок приемки

все согласованные гидранты проверены

результаты и обнаруженные дефекты документированы

гидранты после работ оставлены в штатном состоянии

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 6

Техническое обслуживание пожарных насосных агрегатов

| Единица измерения | насос/ТО |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Да |
| Предмет услуги | Техническое обслуживание пожарных насосных агрегатов |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Обеспечение работоспособности пожарных насосных агрегатов и их готовности к эксплуатации.

2. Состав и содержание работ

внешний осмотр и проверка состояния агрегатов, арматуры, соединений и доступности оборудования

проверка пусковых и рабочих параметров в предусмотренном объеме

проверка отсутствия видимых утечек, посторонних шумов и иных признаков неисправности

выполнение регламентных операций технического обслуживания

оформление результатов и рекомендаций по ремонту

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

работы выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением требований электробезопасности и охраны труда

вмешательство в электрооборудование и автоматику выполнять только при наличии соответствующей квалификации/допусков

ремонтные работы, выходящие за рамки ТО, согласовывать отдельно

4. Результат и отчетные документы

акт технического обслуживания

чек-лист/ведомость проверки

перечень дефектов и рекомендаций

5. Порядок приемки

регламентные операции выполнены

результаты проверки отражены документально

выявленные неисправности классифицированы и доведены до Заказчика

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 7

Проверка/ТО задвижек с электроприводом противопожарного водоснабжения по договору

| Единица измерения | задвижка |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Да |
| Предмет услуги | Проверка/ТО задвижек с электроприводом противопожарного водоснабжения по договору |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Обеспечение работоспособности задвижек с электроприводом противопожарного водоснабжения.

2. Состав и содержание работ

осмотр задвижек, электроприводов, кабельных соединений и доступности оборудования

проверка ручного/автоматического управления в предусмотренном объеме

проверка прохождения команд и фактического положения запорной арматуры

выполнение регламентного технического обслуживания

фиксация выявленных неисправностей и ограничений

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

работы выполнять квалифицированным персоналом с соблюдением требований электробезопасности

не изменять настройки автоматики без согласования с Заказчиком

после работ восстановить штатный режим системы

4. Результат и отчетные документы

акт ТО/проверки

протокол проверки управления — при применимости

ведомость неисправностей

5. Порядок приемки

задвижки из согласованного перечня проверены

результаты управления и состояния отражены документально

система возвращена в штатный режим

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 8

Техническое обслуживание систем противодымной вентиляции

| Единица измерения | система (пример 1-этажное здание 1000 м.кв.)/мес. |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Да |
| Предмет услуги | Техническое обслуживание систем противодымной вентиляции |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Поддержание систем противодымной вентиляции в работоспособном состоянии и готовности к выполнению функций при пожаре.

2. Состав и содержание работ

визуальный осмотр оборудования и доступности элементов системы

проверка вентиляторов, клапанов, приводов, шкафов управления и сигнализации в предусмотренном объеме

проверка запуска и взаимодействия элементов системы в рамках технического обслуживания

очистка/регламентные операции, предусмотренные эксплуатационной документацией

фиксация неисправностей и подготовка рекомендаций

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

исполнитель должен обладать необходимой квалификацией и, когда требуется, лицензией/разрешительными документами

работы выполнять по эксплуатационной документации системы и с учетом требований пожарной безопасности

при проверке взаимодействия не создавать опасных условий для людей и оборудования

4. Результат и отчетные документы

акт ежемесячного ТО/проверки

чек-лист состояния элементов системы

перечень неисправностей и рекомендаций

5. Порядок приемки

работы выполнены по согласованному перечню

результаты и дефекты отражены в акте

при обнаружении критической неисправности Заказчик уведомлен безотлагательно

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 9

Выполнение работ по огнезащите конструкций и материалов

| Единица измерения | м² |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Да |
| Предмет услуги | Выполнение работ по огнезащите конструкций и материалов |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Обеспечение требуемой огнезащитной эффективности защищаемых конструкций и материалов.

2. Состав и содержание работ

подготовка поверхности в объеме, предусмотренном технологией применяемого огнезащитного состава

приготовление и нанесение огнезащитного материала по технологическому регламенту производителя

контроль толщины/расхода и качества нанесения

устранение дефектов покрытия и восстановление поврежденных участков

маркировка и документирование выполненных работ

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

применять материалы с документами, подтверждающими их характеристики и область применения

технология нанесения должна соответствовать документации производителя

условия выполнения работ (температура, влажность, подготовка основания и др.) должны соответствовать технологическим требованиям

4. Результат и отчетные документы

акт выполненных работ

исполнительная ведомость с площадями и участками обработки

документы на примененные материалы

при предусмотренной технологией необходимости — протоколы/заключения контроля

5. Порядок приемки

обработана согласованная площадь

покрытие однородное, без недопустимых дефектов

переданы документы на материалы и результаты контроля

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 10

Пусконаладочные работы противопожарных систем

| Единица измерения | система (пример 1-этажное здание 1000 м.кв.) |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Да |
| Предмет услуги | Пусконаладочные работы противопожарных систем |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Ввод противопожарных систем в работоспособное состояние после монтажа, модернизации или ремонта.

2. Состав и содержание работ

проверка готовности систем к пусконаладке

проверка отдельных технических средств и их взаимодействия

настройка параметров в пределах проектной и эксплуатационной документации

проверка алгоритмов работы, сигнализации и передачи команд в предусмотренном объеме

устранение выявленных в ходе пусконаладки несоответствий в пределах договора

оформление результатов

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

работы выполнять по проектной, рабочей и эксплуатационной документации

исполнитель должен иметь необходимые квалификацию и разрешительные документы, если они требуются

изменения проектных решений без согласования с Заказчиком не допускаются

4. Результат и отчетные документы

протоколы пусконаладочных испытаний

акт готовности/сдачи системы — в применимой форме

перечень настроенных параметров и выявленных замечаний

исполнительная документация в согласованном составе

5. Порядок приемки

система выполняет предусмотренные алгоритмы

результаты испытаний положительные либо замечания перечислены и согласованы

документация передана Заказчику

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 11

Первоначальные действия при пожаре до прибытия пожарной охраны

| Единица измерения | час работы 1 человека при устранении ЧС |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Нет |
| Предмет услуги | Первоначальные действия при пожаре до прибытия пожарной охраны |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Оказание организационной и первичной практической помощи при пожаре/ЧС до прибытия пожарной охраны в пределах полномочий и подготовки персонала.

2. Состав и содержание работ

получение и передача информации об обнаружении пожара по установленному на объекте порядку

оценка обстановки без создания угрозы жизни и здоровью

вызов пожарной охраны и других экстренных служб по необходимости

организация первичных действий персонала в пределах утвержденных инструкций

использование первичных средств пожаротушения только при наличии безопасных условий и подготовки

встреча подразделений пожарной охраны и передача им информации об обстановке

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

не приступать к действиям, создающим угрозу жизни и здоровью

работать в соответствии с инструкциями объекта и распределением обязанностей

все действия по тушению выполнять только в пределах имеющейся подготовки и при безопасной обстановке

4. Результат и отчетные документы

служебная/оперативная запись о происшествии

акт или отчет о выполненных действиях — по требованию Заказчика

5. Порядок приемки

работник находился на объекте в согласованный период

действия выполнены в пределах ТЗ и инструкций объекта

результаты/инциденты документированы

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 12

Организация/содействие эвакуации гостей и персонала

| Единица измерения | час работы 1 человека при устранении ЧС |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Нет |
| Предмет услуги | Организация/содействие эвакуации гостей и персонала |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Организация безопасной и упорядоченной эвакуации гостей и персонала при пожаре или иной ЧС.

2. Состав и содержание работ

оповещение и направление людей к безопасным эвакуационным выходам по установленным маршрутам

контроль освобождения согласованных зон

оказание организационной помощи маломобильным и нуждающимся в сопровождении лицам в пределах полномочий

предотвращение возвращения людей в опасную зону

взаимодействие с ответственными лицами объекта и прибывшими экстренными службами

фиксация завершения эвакуационных мероприятий

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

действия выполнять согласно планам эвакуации и инструкциям объекта

не использовать лифты и опасные маршруты при пожаре, если иное специально не предусмотрено

не подвергать персонал и эвакуируемых необоснованному риску

4. Результат и отчетные документы

оперативная запись/отчет о проведенной эвакуации

при необходимости — ведомость/список ответственных работников

5. Порядок приемки

обеспечено направление людей по установленным маршрутам

факты и существенные обстоятельства эвакуации отражены в отчете

работы выполнены в согласованный период

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 13

Оказание первой помощи

| Единица измерения | медработник/час |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Нет |
| Предмет услуги | Оказание первой помощи |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Оказание первой помощи пострадавшим до передачи их медицинским работникам/службам скорой медицинской помощи в пределах компетенции исполнителя.

2. Состав и содержание работ

первичная оценка состояния пострадавшего и безопасности места происшествия

вызов скорой медицинской помощи при необходимости

оказание первой помощи в пределах имеющейся подготовки

контроль состояния пострадавшего до передачи медицинским работникам

фиксация факта оказания помощи и передача необходимой информации

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

помощь оказывает специалист, имеющий требуемую подготовку/квалификацию для заявленного объема услуг

не выполнять медицинские вмешательства, выходящие за пределы компетенции и условий договора

соблюдать требования инфекционной безопасности и охраны труда

4. Результат и отчетные документы

оперативная запись/акт об оказании первой помощи без избыточных персональных медицинских данных

при необходимости — отметка о передаче пострадавшего бригаде скорой помощи

5. Порядок приемки

специалист присутствовал в согласованный период

действия соответствовали подготовке и условиям ТЗ

факт и результат оказания помощи зафиксированы

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

Техническое задание № 14

Участие в объектовых тренировках и практической подготовке персонала

| Единица измерения | мероприятие |
| --- | --- |
| Наличие лицензии у поставщика по исходному перечню | Нет |
| Предмет услуги | Участие в объектовых тренировках и практической подготовке персонала |
| Основание для определения объема | Заявка/договор, исходные данные и фактическое состояние объекта |

1. Цель работ

Практическая подготовка персонала к действиям при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях.

2. Состав и содержание работ

подготовка и согласование сценария тренировки

инструктаж участников перед началом мероприятия

практическая отработка оповещения, сообщения о пожаре, эвакуации и иных действий согласно программе

разбор результатов, выявление ошибок и предложений по улучшению

оформление итоговой документации

3. Требования к исполнителю и выполнению работ

программа и сценарий согласовываются с Заказчиком

тренировка не должна создавать реальную угрозу людям и имуществу

при необходимости предусмотреть участие ответственных лиц объекта и имитационные мероприятия

4. Результат и отчетные документы

программа/сценарий тренировки

лист регистрации участников — при необходимости

акт/отчет о проведении

перечень выявленных недостатков и рекомендаций

5. Порядок приемки

мероприятие проведено в согласованные дату и время

заявленные элементы программы отработаны

Заказчику передан итоговый отчет с рекомендациями

6. Условия и ограничения

Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и согласованным объемом, выполняются только после отдельного согласования с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

Фотофиксация и передача исходных материалов выполняются в объеме, необходимом для подтверждения результата, если иное не установлено договором.

3. Примечание к использованию документа

Перед выпуском ТЗ в составе закупочной/договорной документации рекомендуется заполнить по каждому объекту конкретные адреса, площади, количество оборудования, сроки, режим доступа, требования к форме отчетности и порядок взаимодействия с ответственными лицами Заказчика. Для работ, требующих лицензии или иных разрешительных документов, их реквизиты следует запросить у Исполнителя и проверить до допуска к работам.