Техническое задание

Плёнка на остекление

| Наименование | Параметры | Размеры |
| --- | --- | --- |
| Плёнка на остекление | Тип: Архитектурная самоклеящаяся пленка для наружного остекления. • Толщина: 100–200 мкм • Клеевой слой: Акриловый, УФ-стойкий, не оставляющий следов при снятии. • Назначение: Защита от царапин, вандализма, УФ-лучей, защищает от известкового налета. | 33, 5 м2 (над револьверными дверями) 18 м2 (угловое остекление) Итого: 51,5 м2 |
| Монтаж | • Силами подрядчика • С лесами подрядчика • Высота монтажа до 6 м |  |

Жидкое гидрофобное покрытие

| Наименование | Параметры | Размеры |
| --- | --- | --- |
| Жидкое гидрофобное покрытие | Функциональные свойства: • Гидрофобность‌ • Анти-известковый эффект ‌ • Оптическая прозрачность: Покрытие не должно давать радужного эффекта, искажать цвет или снижать светопропускание стекла. Толщина слоя — микроны, визуально стекло остается идеально прозрачным.‌ • Химическая стойкость: Покрытие должно выдерживать воздействие стандартных неабразивных моющих средств и слабых кислот, не разрушаясь. • УФ-стойкость. | 33, 5 м2 (над револьверными дверями) 18 м2 (угловое остекление) Итого: 51,5 м2 |
| Монтаж | • Силами подрядчика • С лесами подрядчика • Высота монтажа до 6 м |  |

Предусмотреть 2 варианта предложения:

- На пленку

- На покрытие

Цель технического задания – защита от известкового налета.