Приложение №1

к Договору № ______ от «___» ______ 2026г.

Задание на проведение работ

Выполнение работ по изготовлению монтажу и обустройству ограждений на территории РП-А11 по адресу Краснодарский край, г. Анапа, ул. Аэродромная, 48.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть» (ООО «Югстрой-Электросеть»)

1. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению монтажу и обустройству ограждений на территории РП-А11 по адресу Краснодарский край, г. Анапа, ул. Аэродромная, 48.

2. Исходные данные для выполнения работ:

| № | Наименование объекта проведения работ (перечень оказываемых услуг, перечень поставляемых товаров) | Адрес проведения работ (адрес оказания услуг, адрес поставки товаров) | Количество объектов выполнения работ (количество оказываемых услуг, количество поставляемых товаров) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по изготовлению монтажу и обустройству ограждений | РП-А11 по адресу Краснодарский край, г. Анапа, ул. Аэродромная, 48 | 1 |

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Конфигурация ограждения:

- Ограждение выполняется по Г-образному периметру участка согласно схеме расположения.

- Забор имеет два прямолинейных участка, соединённых под углом 90°.

- Длина стандартной заборной секции принимается равной 2500 мм.

- Общая протяжённость ограждения уточняется по факту геодезической разбивки на местности.

- Откатные ворота располагаются на длинной стороне забора, обращённой к дороге (ул. Аэродромная), согласно схеме.

- Калитка располагается рядом с откатными воротами (не далее 3 м от них) для обеспечения единого поста доступа.

- Допускается корректировка точного расположения ворот и калитки   по согласованию с Заказчиком после геодезической разбивки на местности.

- Все столбы, включая угловые, устанавливаются строго по проекту с отклонением от оси не более 50 мм.

3.2. Технические требования

3.2.1. Земляные работы и фундаменты:

- Бурение ям глубиной не менее 1000 мм (до 2 м) под столбы;

- Устройство бетонной подготовки под столбы;

- Бетонирование столбов бетоном класса В22,5 (F150, W6);

- Угловые столбы заглубляются не менее чем на 1200 мм с армированием.

3.2.2. Металлические столбы:

- Столбы забора изготавливаются из трубы стальной электросварной

- квадратной 60×60 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм;

- Установка столбов с заглублением в грунт не менее чем на 1000 мм и бетонированием на всю глубину;

- Установка пластиковых или металлических заглушек на верхние торцы столбов;

- Угловые столбы изготавливаются из трубы 80×80×3 мм, длина 3000 мм.

3.2.3. Профильное ограждение:

- Изготовление и монтаж поперечных планок жесткости (лаг) из профильной трубы 40×20×2 мм;

- Планки жесткости привариваются к поверхности столба непрерывным сварным швом;

- На одну секцию приходится две планки (нижняя и верхняя):

    - Нижняя планка для крепления профнастила должна находиться от уровня земли не более чем на 400 мм, при этом лист профнастила от уровня земли должен находиться на высоте 100 мм.

    - Верхняя планка для крепления профнастила должна находиться на 50 мм ниже верхнего края столба.

- Монтаж оцинкованного профнастила марки С20 (1150×2000 мм, толщина 0,5 мм), цвет зелёный (RAL 6005);

- Установка профнастила производится вертикально, с нахлестом одного листа на другой;

- Нижний край установленного листа профнастила должен находиться на высоте 100 мм от уровня земли;

- Крепление профлиста саморезами кровельными оцинкованными с шестигранной головкой и шайбой, а также заклёпками комбинированными;

- Шаг крепления - не более 500 мм.

3.2.4. Откатные ворота:

- Изготовление и устройство откатных ворот размером 6500×2000 мм;

- Бетонирование закладной из швеллера №14 и арматуры Ø12 мм;

- Металлические столбы для откатных ворот — труба 100×100×3 мм, L=3500 мм;

- Столбы углубляются в грунт не менее чем на 1500 мм и заливаются    бетоном на всю глубину;

- Внутренние перемычки из трубы 40×20×3 мм под установку профлиста;

- Направляющая (несущая) балка для установки на роликовые опоры;

- Покупка системы автоматики и монтаж входит в сумму договора (Консольная система Alutech или аналог, привод DoorHan или аналог);

- Соответствие консольной системы и привода должно рассчитываться исходя из:

  - Мощности привода

  - Интенсивности использования ворот

  - Фактической массы и габаритных размеров полотна ворот

  - Ветровых и снеговых нагрузок, характерных для региона установки

- Вся стоимость приобретения, доставки, монтажа и пусконаладки консольной системы, привода, зубчатой рейки и элементов управления полностью ложится на Подрядчика и уже включена в общую цену Договора. Замена оборудования на более дешевые аналоги без    письменного согласования с Заказчиком не допускается;

- Заполнение ворот профнастилом С20 (1150×2000×0,5 мм, RAL 6005);

- Покрытие: грунт-эмаль «Экодом Enamel».

3.2.5. Калитка:

- Изготовление и устройство калитки с пролётом 1000×1700 мм;

- Столбы калитки 100×100×3 мм, связанные верхней перемычкой, с бетонированием на глубину не менее 1000 мм;

- Рама калитки из трубы 40×40×3 мм;

- Заполнение профнастилом С20 (1150×2000×0,5 мм, RAL 6005);

- Петли приварные усиленные;

- Замок цилиндровый с ручкой и ключами;

- Шпингалет/задвижка;

- Покрытие: грунт-эмаль «Экодом Enamel».

3.2.6. Антикоррозийная защита металлоконструкций:

- Обезжиривание и обеспыливание поверхности металлоконструкций;

- Огрунтовка поверхности грунтом ЭП-0199;

- Окраска за два раза эмалью ЭП-1236;

- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021;

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;

- Покрытие должно быть сплошным, без пропусков.

3.2.7. Система «Егоза»:

- Изготовление и монтаж круглой проволоки диаметром 6 мм на сварку для крепления «Егозы»;

- Изготовление и монтаж колючей оцинкованной проволоки «Егоза» СББ Стандарт 500/50;

- «Егоза» монтируется по периметру забора, за исключением откатных ворот;

- Крепление на сварку к круглой проволоке диаметром 6 мм;

- Держатели из профильной трубы 40×20×2 мм.

3.2.8. Общие условия:

- Все материалы предоставляются Подрядчиком, стоимость включена в цену Договора, давальческие материалы не применяются;

- Расходные материалы и инструменты включены в общую стоимость;

- Доставка материалов выполняется силами Подрядчика и включена в стоимость.

3.3. Требования к материалам

Все материалы должны быть новыми, сертифицированными, соответствовать ГОСТ и действующим нормативам.

Основные материалы:

1. Трубы стальные электросварные квадратные 60×60×3 мм;

2. Трубы стальные электросварные квадратные 100×100×3 мм;

3. Трубы стальные бесшовные прямоугольные 40×20×2 мм;

4. Профнастил С20 (1150×2000×0,5 мм), RAL 6005;

5. Бетон В22,5 F150 W6;

6. Проволока колючая «Егоза»;

7. Консольная система Alutech (или аналог);

8. Привод DoorHan (или аналог);

9. Покрытие металлоконструкций: грунт-эмаль «Экодом Enamel», грунт ЭП-0199, эмаль ЭП-1236; эмаль ПФ-115; грунтовка ГФ-021.

3.4. Требования к качеству работ

- Сварные швы - по ГОСТ 5264-80, очищены от шлака и брызг;

- Антикоррозийное покрытие - сплошное, без пропусков, толщина согласно требованиям производителя;

- Отклонение столбов от вертикали - не более 2 мм на 1 м высоты;

- Профлист крепится саморезами с резиновыми шайбами;

- Работы выполняются в соответствии с СП 48.13330.2019, СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-2019, ГОСТ 23407-78.

3.4. Порядок приёмки

Приёмка осуществляется поэтапно:

- Фундаменты и столбы;

- Профнастил и «Егоза»;

- Откатные ворота и калитка;

- Антикоррозийная защита и финишная покраска.

3.5 Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на металлоконструкции - 12 месяцев с даты подписания Акта;

- Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие - 12 месяцев;

- Гарантийный срок на автоматику DoorHan - согласно гарантии производителя.

4. Требования к подрядчику (поставщику, исполнителю):

4.1. Опыт работы по выполнению аналогичных работ (оказанию услуг, поставке товаров), существование организации не менее 1 года;

Работы по объекту, предусмотренные Договором  должны быть полностью завершены не  позднее 18.12.2026 г.

4.2. Общие требования:

Весь персонал, выполняющий работы в охранной зоне электроустановок напряжением выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III (для самостоятельной работы)

Удостоверения о проверке знаний должны быть действующими на момент выполнения работ

Перед началом работ обязательно проведение целевого инструктажа с регистрацией в журнале

Работы выполняются только по наряду-допуску, оформленному в установленном порядке

Запрещается выполнение работ в охранной зоне ТП без соблюдения безопасных расстояний до токоведущих частей (не менее 0,6 м для 1–35 кВ)

4.3. Порядок выполнения работ персоналом без группы по электробезопасности:

В случае отсутствия у работника группы по электробезопасности, выполнение работ в охранных зонах электроустановок напряжением выше 1000 В допускается только под непосредственным наблюдением уполномоченного лица

Уполномоченное лицо, осуществляющее наблюдение за работами в электроустановках выше 1000 В, должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV

Уполномоченное лицо назначается приказом Подрядчика и указывается в наряде-допуске

Наблюдение должно осуществляться непрерывно в течение всего времени выполнения работ в опасной зоне

Уполномоченное лицо обязано инструктировать работников перед началом работ и контролировать соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей

4.4. Документальное оформление:

Подрядчик обязан предоставить до начала работ:

Копию приказа о назначении уполномоченного лица для наблюдения за работами (группа не ниже IV)

Копию удостоверения уполномоченного лица о проверке знаний (группа IV, допуск выше 1000 В)

Наряд-допуск с указанием фамилии уполномоченного лица, состава бригады и перечня необходимых мер безопасности

Список работников с указанием групп по электробезопасности (для электротехнического персонала)

Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Выезд подрядчика на объект обязателен для оценки объекта, технических условий работ и объема работ.

Работа проводится в соответствии с ОКВЭД 43.99

Эта группировка включает: производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

5. Схема РП-А11

7. Способ доставки (транспортирование):

Доставка материалов для выполнения работ на объекте осуществляется исполнителем самостоятельно и входит в стоимость работ. Подрядчик выполняет работы используя свои инструменты и материалы.

Место доставки: г. Анапа, ул. Аэродромная, 48.

| ПОСТАВЩИК: ___________________/___________/ «_____» __________________2026г. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «Югстрой-Электросеть» ___________________/А.О.Козырев/ «_____» __________________2026г. |
| --- | --- |