Техническое задание

по поставке  отделочных (строительных) материалов

- Место поставки: Технический центр АО «Омскоблавтотранс», г. Омск , ул. 20 лет РККА,,д. 302, пр Комарова, д.2

2.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Поставщиком Заказчику вместе с товаром.

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клей для плитки | Тип - Цементные Марка - Ceresit Область применения - Для внутренних и наружных работ Тип основания - Деформирующиеся и недеформирующиеся основания Тип плитки - Керамика, керамогранит, клинкер, камень (натуральный и искусственный) Формат плитки - до 160х160 см Толщина слоя (мм) - 4-15 Цвет – Серый Форма поставки – мешок 25 кг |
| 2 | Пескобетон ( безусадочная ) | Тип - Цементно-песчаная смесь Страна производства - Россия Толщина слоя (мм) - от 10 до 200 Расход на 1 мм слоя (кг/м2) - 1.6-1.8 Жизнеспособность раствора - 3 часа Вес (кг) - мешок 25 Область применения- Для внутренних и наружных работ |
| 3 | Грунтовка Ceresit CT 17 | Тип - Грунтовки глубокого проникновения Марка - Ceresit Основа - Водная дисперсия сополимеров акрилатов Форма выпуска - Готовый раствор, канистра 10 литров Содержит цветной индикатор - Да Цвет - Светло-желтый Назначение - Универсальные Область применения - Для внутренних и наружных работ |
| 4 | ГКЛ(В) Влагостойкий | Тип - Гипсокартон Длина (мм) – 2500 Ширина (мм) - 1250 Толщина (мм) - 12.5 Площадь (м2) - 0.9 Плотность (кг/м3) - 670 Вид кромки - Полукруглая утоненная |
| 5 | Минвата, Тисма | Тип - Стекловата Область применения - Полы по лагам и перекрытия Вид упаковки - Рулон Размер (ДхШ) мм - 8200х1220 Толщина (мм) - 50 Основа материала - Кварц Плотность (кг/м3) - 10.5 |
| 6 | Пена монтажная профессиональная | Марка пена полиуретаная Назначение - Для заполнения пустот и щелей Объём (мл) - не мене 850 Сезонность - Всесезонная Выход (л) – не менее 65 Вид - Профессиональная (под пистолет) Вторичное расширение (%) - 25 Время затвердевания - 24 часа |
| 7 | OSB-3 | Тип - Плиты OSB Длина (мм) - 2500 Ширина (мм) - 1250 Площадь листа (м2) - 3.125 Толщина (мм) - 12 Класс эмиссии - E0.5 Вес брутто (кг) - 21.183 |
| 8 | Профиль ППН-1-2 | Тип - Профили потолочные Сечение профиля (мм) - 28x27 Вид профиля - направляющий Длина (м) - 3 Толщина (мм) - 0.6 Материал - Оцинкованная сталь Вес брутто (кг)- 1.3 |
| 9 | Профиль ПП-1-2 | Тип - Профили потолочные Сечение профиля (мм) - 60x27 Вид профиля - потолочный Длина (м) - 3 Толщина (мм) - 0.6 Материал - Оцинкованная сталь Вес брутто (кг) - 1.7 |
| 10 | Профиль ПС-2 | Тип - Профили для перегородок Сечение профиля (мм) - 50x50 Вид профиля - стоечный Длина (м) - 3 Толщина (мм) - 0.6 Материал - Оцинкованная сталь Вес брутто (кг)- 2.05 |
| 11 | Цемент М-500, ЦЕМ I 42,5 Б | Тип - Цемент Цвет - Серый Вес (кг) - 50 Вес брутто (кг) - 50 Марка прочности - М500 |

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора  Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Покупателя, в течение    3   ( трёх)   дней с момента предоставления заявки Покупателем по электронной почте или телефону, указанных в реквизитах настоящего договора  (по согласованию сторон срок поставки может быть изменён).

4. Срок действия договора: с момента его подписания сторонами и действует до 30.03 2027  года

Начальник СЭЗиС                          				 Саяпин Д.И.