ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых услуг:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и комплексное сервисное обслуживание тоннельной мойки Karcher | услуга | Периодичность работ. График планового ТО: Ежемесячно или через 2000 моек Очистить: - фильтр в обслуживаемом узле сжатого воздуха - всасывающий фильтр чистящего средства в баках для чистящего средства Визуальный осмотр: - ремня щетки крыши, сушилки крыши Проверить: - крепление и промежуток всех концевых выключателе Измерить: - расстояние между конечным выключателем и отключающим концом, по необходимости откалибровать перемещением обоих пластмассовых гаек. Полугодично или через 5000 моек Проверить: - подвод питания кабель и шланги у: - энергетической мачты или энерго-цепи или - переноса кабеля - легкость хода кареток при переносе кабеля. Визуальный осмотр: Состояние шлангов и кабеля, негерметичность шлангов и соединительных элементов. Ежегодично или через 10000 моек Проверить: - протекторы траверса ЅB - рабочую поверхность траверсы на чистоту Загрязнения удалить специальным чистящим средством. Неплановые работы (выезды): - при поступлении заявки от заказчика (например, если появилась течь, перестал работать дозатор химии, появился посторонний шум). - проведение ремонта по согласованию с заказчиком | 1 |  |
| 2 | Ремонт и комплексное сервисное обслуживание мини-мойки Karcher | услуга | Периодичность работ. Ежемесячно: - очистка (удаление накипи), проверка насоса, замена фильтров, контроль состояния шлангов и соединений, проверка работы системы дозирования моющих средств, проверка давления в системе, устранение утечек на 5 аппаратах высокого давления. Неплановые работы (выезды): - при поступлении заявки от заказчика (например, если появилась течь, перестал работать дозатор химии, появился посторонний шум и т.д.). - проведение ремонта по согласованию с заказчиком | 1 |  |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место оказания услуги: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок оказания услуг, в соответствии с периодичностью указанных в Таблице 1 неплановые не должны превышать 5 суток с момента подачи заявки.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.