Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и изделий для медицинского кабинета

1. Общие требования. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц.

2. Место поставки: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, дом 25. Срок поставки: до 30.10.2026г.

3. Цена включает упаковку, маркировку, доставку, страхование, погрузку, разгрузку, подъем, распаковку, вывоз упаковки, сборку, установку и проверку работоспособности оборудования, если эти операции применимы.

4. Медицинские изделия должны быть зарегистрированы в установленном порядке. При поставке передаются сведения о действующем регистрационном удостоверении и запись в государственном реестре медицинских изделий, декларации/сертификаты соответствия (если обязательны), паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийные документы. Наименование, модель, изготовитель и назначение товара должны соответствовать регистрационному удостоверению и эксплуатационной документации. Средства измерений поставляются с действующей поверкой, если она обязательна.

5.  Нормативные требования

5.1. Медицинские изделия должны соответствовать требованиям статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Регистрация подтверждается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2024 № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» либо применимыми правилами регистрации в рамках ЕАЭС. Требование о регистрации применяется к товарам, являющимся медицинскими изделиями.

5.2. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны соответствовать Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ и поставляться с результатами поверки, внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, в порядке приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

5.3. Безопасность медицинских электрических изделий обеспечивается в соответствии с обязательными требованиями регистрационной документации изготовителя. Применение ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ IEC 60601-1-2010 и ГОСТ IEC 60601-1-2-2014 либо эквивалентных стандартов подтверждается документами изготовителя в той мере, в какой эти стандарты включены в регистрационную и эксплуатационную документацию конкретного изделия.

5.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение, дезинфекция и эксплуатация должны соответствовать регистрационной и эксплуатационной документации изготовителя, обязательным санитарным и метрологическим требованиям. Документы о соответствии техническим регламентам ЕАЭС представляются только в случаях, когда конкретный товар входит в область их применения.

| № | Код ОКПД2 | Наименование | Требуемые характеристики и комплектность | Кол-во / ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.25.13.116 | Фармацевтический холодильник | Общий объем 250 л. Объем холодильной камеры 170 л; морозильной камеры 80 л. Два компрессора. По два контейнера в холодильной и морозильной камерах. Оттаивание холодильной камеры автоматическое, морозильной камеры ручное. Габариты (Ш × Г × В): 600 × 650 × 1450 мм. Предназначен для хранения фармацевтической продукции; условия хранения должны соответствовать эксплуатационной документации изготовителя. | 1 шт. |
| 2 | 26.51.66.111 | Динамометры кистевые двух видов в комплекте | Каждый комплект включает два кистевых динамометра для разных возрастных групп: 1. с диапазоном измерений 5–50 даН (ДК-50 или эквивалент) 2. с диапазоном измерений 3–25 даН (ДК-25 или эквивалент). Количество: 2 комплекта, всего 4 прибора. | 2 компл. |
| 3 | 26.60.13.110 | Небулайзер | Тип: компрессорный, портативный. Объем резервуара для лекарственного средства 2–7 мл. Остаточный объем лекарственного средства не более 0,7 мл. Уровень шума не более 46 дБ. Длина воздуховодной трубки 100 см. | 1 шт. |
| 4 | 32.50.50.190 | Лоток медицинский | Габариты: Длина, мм: 260 Ширина, мм: 160 Высота, мм: 32 Объем, л: 0,5 | 2 шт. |
| 5 | 32.50.30.110 | Ширма | Медицинская секционная ширма. Количество секций: 2. Габариты (Ш × Г × В): 1410 × 330 × 1745 мм. | 1 шт. |
| 6 | 23.19.23.110 | Мензурка градуированная | Номинальный объем 100 мл. Наличие градуировки для измерения объема жидкости. | 5 шт. |
| 7 | 30.99.10.110 | Носилки медицинские мягкие бескаркасные | Носилки медицинские бескаркасные, мягкие. Габариты: длина 1900 ± 60 мм, ширина 700 ± 60 мм. Предназначены для переноски пациентов. | 1 шт. |
| 8 | 32.50.22.126 | Воротник Шанца | Шейный бандаж типа воротника Шанца для ребенка возраста 12 лет. Количество — 1 шт. Размер: [до размещения выбрать 53 × 7,5 см либо 36 × 5,5 см с учетом назначения и размерной таблицы изготовителя]. | 1 шт. |
| 9 | 32.50.13.190 | Пинцет для перевязочного материала/универсальный | Многоразового использования. Код вида медицинского изделия — 171650. Длина 145 мм. Допускает обработку согласно документации изготовителя. | 3 шт. |
| 10 | 25.99.21.119 | Сейф -термостат | Шкаф (сейф) медицинский для хранения медикаментов. Габариты: Ширина 440 мм Глубина 340 мм Высота 700 мм Объем 0,1 м3. Наличие запирающего устройства. | 1 шт. |
| 11 | 20.41.31.130 | Мыло жидкое | Объем одной упаковки 5 л. | 2 упак. |
| 12 | 22.29.23.130 | Диспенсер для жидкого мыла | Дозатор для жидкого мыла. Объем емкости 1 л. Материал корпуса АБС-пластик. | 2 шт. |
| 13 | 20.20.14.000 | Кожный антисептик | Кожный антисептик — дезинфицирующее средство для гигиенической обработки кожи. Объем одной упаковки 5 л. | 2 упак. |
| 14 | 22.29.23.130 | Диспенсер для кожного антисептика | Дозатор для дезинфицирующих средств. Тип: наливной; объем емкости 1 л. Локтевой привод, механическое действие. Материал корпуса: пластик. | 2 шт. |
| 15 | 25.99.12.110 | Ведро с педальной крышкой | Ведро с педальной крышкой. Объем 3 л. Диаметр 168 мм; высота 245 мм; ширина и длина 168 мм. | 4 шт. |
| 16 | 22.29.23.130 | Диспенсер для бумажных полотенец с расходными материалами | Настенный диспенсер для полотенец Z-сложения, 265 × 215 × 100 мм. Корпус АБС-пластик; ручная поштучная выдача. Комплект: диспенсер — 1 шт.; крепеж и ключ; полотенца — 1 упаковка из 200 листов. Полотенца Z-сложения, двухслойные, целлюлозные, белые; размер сложенного листа совместим с диспенсером, выдача без застревания. Полотенца входят в комплект поставки. | 1 компл. |
| 17 | 26.52.12.140 | Секундомер электронный | Секундомер электронный. Допустимая погрешность измерения не более 0,6 с. | 2 шт. |
| 18 | 26.51.33.190 | Сантиметровая лента | Лента измерительная сантиметровая. Длина 150 см; ширина 2 см. Наличие измерительной шкалы. | 2 шт. |
| 19 | 32.50.30.110 | Кушетка медицинская смотровая | Кушетка медицинская смотровая. Габариты (Д × Ш × В): 1950 × 650 × 520 мм. | 1 шт. |

7. Требования к сроку годности и гарантии

На оборудование и медицинскую мебель гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты приемки, если изготовителем не установлен более длительный срок. Для товаров, для которых изготовителем установлен срок годности, остаточный срок годности на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Сроки годности и условия хранения указываются в документации изготовителя.

8. Приемка

Приемка проводится по количеству, комплектности, внешнему виду, документам, характеристикам и работоспособности. Товар с поврежденной упаковкой, истекшим сроком годности, без обязательных документов либо не соответствующий Техническому заданию приемке не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет.