Техническое задание

по поставке электроматериалов

- Место поставки: Технический центр АО «Омскоблавтотранс», г. Омск ,ул. 20 лет РККА, д. 302

2. Объем поставки:  в течении трех дней согласно заявок направляемых заказчиком.

3.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчиком Заказчику вместе с товаром.

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник медный ТМ 10-8-5 | Тип товара - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников Номинальное. поперечное сечение - 10 мм2 Метрический размер болта (М..) - 8 Форма фланца - Кольцевая Изолированн. - Нет Материал - Медь |
| 2 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 | Тип товара - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников Номин. поперечное сечение - 6 мм2 Метрический размер болта (М..) - 6 Угол соединения - Прямолинейный Форма фланца - Кольцевая Изолированн. - Нет Материал – Медь |
| 3 | Набор НШВИ №5 | Тип товара - Набор (в боксе) установочного и соединительного материала С инструментом - Нет Изолированные кабельные соединители - Нет Изолированные концевые кабельные гильзы - Да Неизолированные кабельные соединители - Нет Неизолированные концевые кабельные гильзы - Нет Обжимной кабельный наконечник для медных проводников -Да Трубчатый кабельный наконечник для медных проводников – Да |
| 4 | Наконечник медный луженый ТМЛ 4-6-3 | Тип товара - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников Номин. поперечное сечение, мм2 - 4 мм2 Метрический размер болта (М..)- 6 Угол соединения - Прямолинейн. Форма фланца - Кольцевая Изолированн.- Нет Материал – Медь |
| 5 | Наконечник JG-25 медный луженый кабельный | Тип товара - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников Номин. поперечное сечение, мм2- 25 мм2 Метрический размер болта (М..) - 8 Угол соединения- Прямолинейн. Форма фланца - Кольцевая Изолированн.- Нет Материал – Медь |
| 6 | Наконечник JG-16 медный луженый кабельный | Тип товара - Наконечник трубчатый кабельный для медных проводников Номин. поперечное сечение, мм2 - 16 мм2 Метрический размер болта (М..) - 6 Угол соединения - Прямолинейн. Форма фланца - Кольцевая Изолированн.- Нет Материал – Медь |
| 7 | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2,5-5 | Тип товара - Наконечник под опрессовку для медных проводников Номин. поперечное сечение (диапазон), мм2 - 1...2.5 мм2 Форма фланца - Кольцевая Метрический размер болта (М..) - 5 Материал -Медь |
| 8 | Счетчик CE207 R7.849.2. SPDS 1ф 5-80А класс точности 1.0/2.0 многотарифный | Тип товара - Счётчик электроэнергии Тип счетчика - Электронный Макс. ток (Imax), А - 80 А Класс точности - 1/2 Тип индикации - ЖК-дисплей (LCD) Количество фаз - Однофазный Тип тарифа- многотарифный Частота - 47.5...52.5 Гц Степень защиты IP - IP20 Номин. ток (In) - 5 А Модель/исполнение - Прямого включения Калиброванный (поверенный)- Да Способ монтажа - DRA (на DIN-рейку) Тип интерфейса - RS-485 Внесен в реестр- Российский реестр средств измерений Подходит для: - Учета потребления (однонаправл.) Тип электроэнергии - Активная и реактивная мощность Разрядность счетного устройства -6 Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий)- Да Номин. линейное напряжение (Un) L-L, В - 230...230 В |
| 9 | Счетчик CE307 R33.145.ОA.N 3ф многотарифный | Тип товара - Счётчик электроэнергии Тип счетчика - Электронный Макс. ток (Imax), А - 100 А Класс точности - 1 Тип индикации - Цифровой (-ая) Количество фаз - 3-фазный + N (4 проводника) Тип тарифа - многотарифный Частота - 50...60 Гц Степень защиты IP - IP51 Номин. ток (In) - 5 А Калиброванный (поверенный) - Да С кодовым замком - Нет Единица измерения – шт. |
| 10 | Розетка 1-м 16А IP20 250В с заземлением без защ. шторок с изолир. пластиной | Тип товара - Розетка силовая Количество постов (мест) - 1 Цвет - Белый Номин. ток - 16 А Номин. Напряжение - 250 В Способ монтажа - Накладной Тип комплектации - Комплект (в сборе) Степень защиты -IP20 Модель/исполнение - заземляющим контактом С защитными шторками - Нет С встроенным зарядным устройством USB - Нет С откидной крышкой - Нет Способ подключения - Винтов. зажим/клемма Тип крепления - Винтовое крепление Материал - Пластик Вид/марка материала - Термопласт Частота - 50...50 Гц В комплекте с вилкой (разъем) - Нет Функция выключения - Нет Тип поверхности – Глянцевый |
| 11 | Кабель КГ-ХЛ 2х2,5-220/380В-3 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) 2 шт. Основных жил - 2 шт Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2 Тип КПП - кабели силовые с резиновой изоляцией Материал изоляции- резина Материал внешней оболочки -резина Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) - Да Серия производителя - КГ-ХЛ |
| 12 | Провод СИП-2 3х120+1х95 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) - 4 Основных жил - 3 шт Сечение основных жил, мм- 120 мм2 Тип КПП - Самонесущие изолированные провода Материал изоляции - полиэтилен высокой плотности (HDPE) Материал внешней оболочки - Полиэтилен (PE) Материал основной жилы - алюминиевая жила Номин. напряжение U (линейное) - 1 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant)- Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) - Нет Серия производителя - СИП-2 |
| 13 | Кабель ВВГнг(A)-LS 4х6 ок(N)-0,66 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) - 4 Основных жил - 4 шт Сечение основных жил, мм - 6 мм2 Тип КПП- Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-3-24 Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет |
| 14 | Кабель КГ-ХЛ 2х1,5-220/380В-3 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) - 2 Основных жил - 2 шт. Сечение основных жил, мм - 1.50 мм2 Тип КПП - Кабели силовые с резиновой изоляцией Материал изоляции - резина Материал внешней оболочки - Резина Материал основной жилы -Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг)- Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да |
| 15 | Кабель КГ-ХЛ 1х16-220/380В-3 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) -1шт. Основных жил - 1 шт. Сечение основных жил, мм - 16 мм2 Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки Материал изоляции - резина Материал внешней оболочки -Резина Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) -0.38 кВ Наличие защитного покрова -Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) -Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke)- Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) -Да |
| 16 | Кабель КГ-ХЛ 2х2,5-0,38 | Тип товара -Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) -2 шт. Основных жил 2 шт. Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2 Тип КПП - Кабели силовые с полиэтиленовой изоляцией до 6 кВ Материал изоляции - резина Материал внешней оболочки - Резина Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да |
| 17 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х25 | Тип товара -Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) -1 Основных жил -1 шт Сечение основных жил, мм - 25 мм2 Тип КПП - Провода установочные Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы -Медная жила Номин. напряжение U (линейное) -0.45 кВ Наличие защитного покрова -Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) -Да Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет |
| 18 | Кабель ППГнг(A)-HF 4х2,5 ок(N)-0,66 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) -4 шт. Основных жил - 4 шт Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2 Тип КПП - Кабели силовые с изоляцией из полимерной композиции до 6 кВ Материал изоляции - Полимерная композиция Материал внешней оболочки - Полимерная композиция Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Да Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) – Да |
| 19 | Кабель КГтп-ХЛ 4х2,5-380/660В-3 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) - 4 Основных жил - 4 шт. Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2 Тип КПП - Кабели силовые с изоляцией из полимерной композиции до 6 кВ Материал изоляции - Полимерная композиция Материал внешней оболочки - Полимерная композиция Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) -0.66 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Да Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Да Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) -Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) -Нет |
| 20 | Кабель гибкий сварочный КГтп-ХЛ 1x10 мм2 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) 1 шт. Основных жил -1 шт. Сечение основных жил, мм - 10 мм2 Тип КПП- Кабели для нестационарной прокладки Материал изоляции- Термоэластопласт (TPE) Материал внешней оболочки -Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 Огнестойкий (FR, fire resistant)- Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) Да |
| 21 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4,0 ГОСТ | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) - 1 Основных жил 1 шт. Сечение основных жил, мм - 4 мм2 Тип КПП - Провода установочные Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Поливинилхлорид (ПВХ) Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.45 кВ Наличие защитного покрова -Нет Форма проводника -Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Да Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет Цвет изоляции - красный |
| 22 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,0 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) 1шт. Основных жил - 1 шт. Сечение основных жил, мм - 1 мм2 Тип КПП - Провода установочные Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Нет (без) Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.75 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет Цвет изоляции -черный |
| 23 | Кабель КГ-ХЛ 2х2,5-220/380В-3 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 2 шт. Основных жил - 2 шт. Сечение основных жил, мм - 2.50 мм2 Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки Материал изоляции - резина Материал внешней оболочки - Резина Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ Наличие защитного покрова- Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да |
| 24 | Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1,5 ок (N,РЕ)-0,66 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 3 шт. Основных жил - 3 шт. Сечение основных жил, мм - 1.50 мм2 Тип КПП - Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Да Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет |
| 25 | Кабель КГ-ХЛ 3х4-220/380В-3 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее)- 3шт. Основных жил - 3 шт Сечение основных жил, мм - 4 мм2 Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки Материал изоляции - резина Материал внешней оболочки - Резина Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) – Нет |
| 26 | Кабель гибкий сварочный КГтп-ХЛ 1x10 мм2 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) - 1 Основных жил - 1 шт. Сечение основных жил, мм - 10 мм2 Тип КПП - кабели для нестационарной прокладки Материал изоляции - Термоэластопласт (TPE) Материал внешней оболочки - Полиэтилен (PE) Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да |
| 27 | Провод СИП-4 4х25 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) -4 шт. Основных жил - 4 шт. Сечение основных жил, мм - 25 мм2 Тип КПП Самонесущие изолированные провода Материал изоляции полиэтилен высокой плотности (HDPE) Материал внешней оболочки Полиэтилен (PE) Материал основной жилы алюминиевая жила Номин. напряжение U (линейное) - 1 кВ Наличие защитного покрова - нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) -нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет |
| 28 | Провод ПуВ 1х6,0 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 1 шт. Основных жил - 1 шт Сечение основных жил, мм - 6 мм2 Тип КПП- Провода установочные Материал изоляции- изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки -Нет (без) Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное)- 0.75 кВ Наличие защитного покрова -Нет Форма проводника -Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) – Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) -Нет |
| 29 | Кабель КГВВнг(A) 1х10 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 1 шт. Основных жил - 1 шт Сечение основных жил, мм - 10 мм2 Тип КПП - Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Да Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) – Нет |
| 30 | Кабель КГтп-ХЛ 1х10 мм2, ГОСТ | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 1шт. Основных жил - 1 шт. Сечение основных жил, мм - 10 мм2 Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки Материал изоляции - Термоэластопласт (TPE) Материал внешней оболочки - Полиэтилен (PE) Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Нет Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Да |
| 31 | Провод ПВС 4х2,5 мм2, 100 м, ГОСТ | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 4 шт. Основных жил - 4 шт. Сечение основных жил, мм - 1.50 мм2 Тип КПП - Провода установочные Материал изоляции изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free)- нет. Цвет изоляции - белый |
| 32 | Кабель ВБШвнг(A)-LS 4х16 ок(N)-0,66 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 4. Основных жил - 4 шт. Сечение основных жил, мм - 16 мм2 Тип КПП - Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ Наличие защитного покрова - Да Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) – да |
| 33 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 1 шт. Основных жил - 1 шт. Сечение основных жил, мм - 1.50 мм2 Тип КПП - Провода установочные Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы -Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.75 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Да Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет Цвет изоляции - красный |
| 34 | Кабель ВБШвнг(A)-LS 4х10 ок(N)-0,66 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) - 4 Основных жил - 4 шт Сечение основных жил, мм - 10 мм2 Тип КПП - Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ Наличие защитного покрова - Да Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Да Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free)- Нет |
| 35 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 (N) | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) - 1 Основных жил - 1 шт Сечение основных жил, мм - 0.75 мм2 Тип КПП - Провода установочные Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки - Нет (без) Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.75 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) -В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 Огнестойкий (FR, fire resistant)- Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет |
| 36 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 | Тип товара -Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) 1 Основных жил -1 шт. Сечение основных жил, мм -0.75 мм2 Тип КПП - Провода установочные Материал изоляции -изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки -Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы -Медная жила Номин. напряжение U (линейное) -0.45 кВ Наличие защитного покрова -Нет Форма проводника -Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) -Да Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) -Да Холодостойкое исполнение (ХЛ) -Нет Цвет изоляции - черный |
| 37 | Кабель КГ 1х4-220/380В-3 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 1 шт. Основных жил - 1 шт Сечение основных жил, мм -4 мм2 Тип КПП -Кабели силовые с резиновой изоляцией Материал изоляции -резина Материал внешней оболочки -Резина Материал основной жилы -Медная жила Номин. напряжение U (линейное) -0.38 кВ Наличие защитного покрова -Нет Форма проводника -Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) -Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) Нет |
| 38 | Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5 ок (N,РЕ)-0,66 | Тип товара Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) -4 шт. Основных жил -4 шт Сечение основных жил, мм - 4 мм2 Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки Материал изоляции -резина Материал внешней оболочки - Резина Материал основной жилы -Медная жила Номин. напряжение U (линейное) -0.38 кВ Наличие защитного покрова -Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) -Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) -Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) -Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) -Нет |
| 39 | Кабель КГ-ХЛ 4х4-220/380В-3 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) -4 Основных жил - 4 шт Сечение основных жил, мм -4 мм2 Тип КПП - Кабели для нестационарной прокладки Материал изоляции - резина Материал внешней оболочки - Резина Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.38 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Нет Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) нет |
| 40 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,5 | Тип товара - Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) – 1 шт. Основных жил - 1 шт. Сечение основных жил, мм - 0.50 мм2 Тип КПП - Провода установочные Материал изоляции - изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки -Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы - Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.45 кВ Наличие защитного покрова - Нет Форма проводника - Круглая (-ое) Не распространяет горение (нг) - Да Огнестойкий (FR, fire resistant) - Нет Без содержания галогенов (HF, halogen free) - Нет Пониженное выделение дыма и газа (LS, low smoke) - Да Холодостойкое исполнение (ХЛ) – Нет |
| 41 | Мультиметр цифровой DM3C ARMA2L 5 | Тип товара - Мультиметр Индикация - Цифровой (-ая) Выбор диапазона измерения Ручной/автоматический Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC - 0,1 мВ Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC - 750 В Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. ока DC - 0,1 мВ Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC - 1 000 В Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А - 10 А Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC - 10 мкА Макс. диапазон измерения перемен. тока AC, А - 10 А |

Начальник СЭЗиС                          				 Саяпин Д.И.