|  |  | Приложение № 1 к договору подряда №___от 2026 УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Водные ресурсы» ____________А.М. Иванов |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на проведение работ по: Восстановление асфальтного покрытия после производства капитальных ремонтов, общей площадью 113,01 м².

В ходе капитального ремонта безнапорной централизованной канализационной  сети было нарушено асфальтное покрытие, необходимо восстановление асфальтного покрытия отдельными участками, общей площадью 113,01 м2 (ул. Челюскина,14-15м2, ул. Харьковская,24-12,8м2,  ул. Радио,66-3,5м2, ул.Достоевского,40-19,68м2. ул. Славы,34-7м2,ул. Харьковская,96-15,6м2, ул. Просвещения,20-19,2м2, ул. Седова 15а-17,35 м2, ул. К.Маркса,72-2,88м2 ) выполнить следующие виды работ:

Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие

- Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

- Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м²

Требования к материалам:

- Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II

- Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200

- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм.

- Песок природный для строительных работ II класс, мелкий.

- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2.

- Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе.

- Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе

Требование к подрядчику:

- Требование о членстве в СРО не устанавливается.